PLANÁ  NAD  LUŽNICÍ - SADOVNICKÉ  ÚPRAVY

VYBRANÝCH  LOKALIT  VE  MĚSTĚ

TECHNICKÁ  ZPRÁVA

ZHOTOVITEL :                                                                          ČÍSLO  PARÉ :

ČÍSLO  PŘÍLOHY :

Ing. Věra Hrubá

Projektování sadovnických a

krajinářských úprav

Na Libuši  680

Bechyně

ZÁKLADNÍ  ÚDAJE

Název:

Sadovnické úpravy vybraných lokalit ve městě

Datum :

Březen  2018

Místo :

Planá nad Lužnicí

Kraj :

Jihočeský

Investor :

Město Planá nad Lužnicí

zastoupené starostou ing. Jiřím Šimánkem

Zákostelní 720

Planá nad Lužnicí, 391 11

IČO:  00252654

Zpracovatel :

Ing. Věra Hrubá

Projektování sadovnických a

krajinářských úprav

Bechyně, Na Libuši 680

IČO : 424 02 174

Tel. 723 404 282

ver.hruba@seznam.cz

Stupeň  dokumentace :

Dokumentace pro provedení  stavby

Použité  podklady

situace území, snímky katastrální mapy

jednání na místě

Údaje o  parcelách

Katastrální území Planá nad Lužnicí

Parcela katastru nemovitostí  parcelní čísla:

Lokalita:

- Chýnovská u přejezdu  p.č. 1414

-  Chýnovská u Alvaraku  p.č   1464/2

-  Točna Svit p.č. 1405/1

- Točna u Reprogenu p.č. 1734/28, 1734/29, 1794/6

-  Strkovská ulice vlevo 3172/1, 2039/1

-  Zhořská ulice 1137, 3245/1, 3245/23246/1, 3246/2, 3246/7

-  Křižovatka ve Zhořské ulici  3244

Zadání

Projekt sadovnických úprav na vybraných lokalitách v intravilánu města řeší ozelenění míst, které se nacházejí v nevyhovujícím stavu.  Nové úpravy zlepší kvalitu těchto ploch a výrazně zvýší jejich upravenost. Navržené stromy a keře příznivě ovlivní mikroklima stanovišť a přispějí k postupnému vybudování propojené sítě zelených ploch v rámci celého sídla. Nové výsadby v okrajové části města propojí jeho zeleň také s extravilánem, kdy v některých partijích naváží na plochy zeleně za městem. Po realizaci projektu a řádně prováděné údržbě vysazené dřeviny zlepší kvalitu životního prostředí ve městě. Podkladem pro vypracování návrhu byla situace území, pochůzka na místech se zástupci města, provedený průzkum stávajícího stavu, měření a zakreslení stávajících stromů a keřů  a inventarizace stávajících stromů.

Přírodní podmínky  území

Město Planá se rozkládá jižně od Tábora po obou stranách řeky Lužnice na hranici Třeboňské pánve a Vlašimské vrchoviny v nadmořské výšce 395 m. Podle klimatické klasifikace ČR patří toto území do mírně vlhké a teplé oblasti MT 7. Průměrná roční teplota se pohybuje kolem 7,3 °C, roční úhrn srážek činí 600 mm. Suma srážek za vegetační období  je 400 – 450 mm.

Návrh druhové sklady využívá v převaze domácí druhy dřevin. Vzhledem k méně příznivým podmínkám některých lokalit stanoviště je sortiment  obohacen o druhy vhodné a uspokojivě rostoucí na chudých  půdách, druhy vhodné na výsušnější stanoviště a druhy relativně snášející nepříznivými faktory z dopravy.

Přímý účinek bude mít ozelenění jak bezprostředně na svém okolí  tak na celkový vzhled ulic a jednotlivých ploch při procházení nebo projíždění městem. Výsadbou navržených dřevin se rozšíří možnosti hnízdění některých druhů zpěvného ptactva. Dostatek  drobného hmyzu, který zde bude vyhledávat potravu a úkryt, přispěje také k rozšíření drobných živočichů. Výsadba v okrajových místech města bude napomáhat k šíření drobných živočichů  z  přírodních partií do městského prostředí. Negativní vlivy při realizaci výsadby budou minimální.

Přehled řešených  lokalit

Chýnovská ulice u přejezdu -  obnova úseku stromořadí na konci ulice a založení trávníku

Chýnovská u Alvaraku -  parková úprava v širokém pásu podél silnice

Točna Svit -  výsadby stromů a keřů  a založení trávníků v okolí zastávky MDH a dosadba okrasných dřevin ve vnitřní ploše točny

Točna u Reprogenu - nová sadovnická úprava na ploše točny, která je zcela bez stromů a keřů

Strkovská ulice, levá strana -  výsadba skupinových a soliterních keřů na plochách  u silnice

Zhořská ulice -  navržené  výsadby skupinových keřů na obou stranách ulice včetně ostrůvku a ploch na okraji Soukenické ulice

Křižovatka za mostem ve Zhořské ulici - sadovnická úprava ostrůvku a malých ploch u autobusové zastávky

Chýnovská ulice u přejezdu

Stávající stav

plocha o šířce 3,5m a výměře 110 m2 se nachází v dolním úseku Chýnovské ulice hned za bývalým přejezdem. Na ploše rostou tři staré lípy vykazující silně sníženou vitalitu a zhoršený zdravotní stav. Mají vykloněné, vyvětvené, nesouměrné, koruny, po ztrátě spodních větví mají v kmenech dutiny, v minulosti byly ošetřeny řezem. Stromy jsou navrženy ke kácení, aby v uvolněném prostoru mohla být provedena výsadba nových dřevin. . Podél silnice se nachází nezatravněný pás o šířce 1 m, po překopech inženýrských sítí.

Návrh úprav

V pásu  u silnice je navržena obnova stromořadí výsadbou 3 ks lípy malolisté cv. Greenspire. Tento kultivar je osvědčený v městském prostředí, je odolnější vůči znečištění, dorůstá menších kompaktnějších rozměrů a má malebnou symetrickou korunu. Na spodním konci plochy je navržena okrasná třešeň s úzkou korunou  která se výrazně uplatní růžovým kvetením  a efektním vybarvením  na podzim. Na ploše podél silnice je navrženo založení parkového trávníku.

Chýnovská  ulice u Alvaraku

Stávající stav

- Plocha o výměře 1450 m2 se nachází v průmyslové zóně města mezi hlavní silnicí a areálem firmy Alvarak. V okolí se nacházejí parkoviště a další zpevněné plochy, kde citelně chybí stromy a keře. Na pozemku u silnice se zachovaly dva vzrostlé stromy, dub letní a lípa malolistá, které jsou pozůstatkem dříve úplného stromořadí, které vedlo kolem Chýnovské ulice od trati. Uvnitř plochy rostou mladé břízy náletového původu, dva mladé cenné semenáčky dubů, soliterní mladá borovice a na západním konci pozemku řada čtyř smrků ztepilých. Pozemek je pouze zatravněn, bez listnatých nebo jehličnatých keřů. Nachází se zde rekreační trávníky založené na antropogenních půdách upravených klasickým způsobem. Druhově chudé, intenzivně obhospodařované plochy, několikrát do roka sečené, založené jako rekreační (zátěžové) trávníky s hlavními druhy trav 40% lipnice luční (Poa pratensis), 25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra ssp. genuina), Druhovou skladbu rekreačních trávníků doplňují další druhy dvouděložných rostlin. Na hodnocených lokalitách se jedná o následující druhy: pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), popenec obecný (Glechoma hederacea), černohlávek obecný (Prunella vulgaris),  jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel prostřední (Plantago media), sedmikráska chudobka (Bellis perennis), rozrazil perský (Veronica persica), penízek rolní (Thlaspi arvense), řebříček obecný (Achillea millefolium), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), mochna plazivá (Potentilla reptans), jetel plazivý (Triforium repens). Ve východní části plochy poblíž křižovatky je na sousedním pozemku u plotu vysazená kulisa jehličnatých stromů.

Návrh  úprav

Stromy rostoucí na pozemku zůstanou zachovány. Plocha bude v celé své délce a šířce  využita pro výsadbu listnatých a jehličnatých stromů. Na plochu mezi vzrostlým dubem a lípou jsou navrženy dva duby letní. Stromořadí u silnice bude pokračovat z důvodů vedení inženýrských sítí až blíže ke křižovatce výsadbou okrasných třešní. Většina stromů je navržena ve vnitřní části pozemku, kde časem vytvoří nepravidelnou kulisu, která částečně potlačí příliš barevně výraznou fasádu budov firmy na sousedním pozemku. Jsou zde navrženy skupiny borovic lesních doplněných solitérními listnatými keři. Výsadbu zpestří   navržené buky lesní, muchovník stromovitý, černá borovice a na konci plochy sloupovitý habr. Ve střední části plochy a v ohybu křižovatky stromy doplní skupiny vyšších listnatých keřů tavolníky, svídy a tavoly. Kompozici zpestří vyšší soliterní keře, listnaté svída bílá, muchovníky, ruj vlasatá a  javor ginnala a  jehličnaté keřovitá borovice lesní Watererova.

Točna  Svit

Stávající stav

Na této lokalitě se nachází zeleň hlavně ve vnitřní ploše točny. Její dominantou je vzrostlá borovice lesní. Kolem ní rostou na velké ploše keřové jalovce doplněné cypříškem, pěnišníkem, borovicemi klečí, a mladou vrbou matsudovou.  Plochy pokrývá udržovaný parkový trávník. Na vnějším straně točny rostou v travnaté ploše topoly osiky, bříza bílá a vrby jívy. V ohybu se nachází souvislý pás borovic klečí doplněný vzrostlým smrkem ztepilým. Velká část plochy v blízkosti zastávky MDH podél areálu firmy Maso Planá  je bez stromů a keřů, Po výstavbě zastávky a zpevněných ploch a nového chodníku byl urovnán terén ale nebyl zde založen parkový trávník. Nepříznivý účinek této partie bez stromů a keřů zesiluje umístění velkých poutačů  se snímky masných výrobků firmy na obvodové zdi v okolí zastávky

Návrh úprav

Cílem návrhu sadovnických úprav je vytvořit na tomto frekventovaném místě upravené a esteticky hodnotné prostředí. Nové výsadby jsou soustředěny hlavně v okolí nové autobusové zastávky. Budoucí dominantou plochy se stane lípa malolistá a okrasné třešně a okrasná jabloň vysazené poblíž zastávky do založeného trávníku. Na plochách kolem zdi firmy jsou navrženy skupiny hodnotných keřů, vyšších v pozadí a nižších před nimi, které doplní malé skupiny nenáročných jehličnatých stromů  snášejících letní horka a přísušky. Na plochách před záhony a kolem zastávky bude založen parkový trávník výsevem. Ve vnitřní ploše točny budou doplněny listnaté stromy muchovníky, působivé v době květu a na podzimním vybarvením. Na okraji plochy točny upoutají svým malebným úzkým vzrůstem sloupovité duby. Listnaté keře jsou navrženy v pestré druhové skladbě, hodnotné soliterní vyšší keře doplní skupiny středních a nižších listnatých keřů působivých hlavně v době květu.

Točna u Reprogenu

Stávající stav

Zatravněná plocha u silnice bez jakékoliv výsadby má výměru 360 m2. Nachází se zde rekreační trávníky založené na antropogenních půdách upravených klasickým způsobem. Jedná se o druhově chudé, intenzivně obhospodařované plochy, několikrát do roka sečené, založené jako rekreační (zátěžové) trávníky s hlavními druhy trav 40% lipnice luční (Poa pratensis), 25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra ssp. genuina), Druhovou skladbu rekreačních trávníků doplňují další druhy dvouděložných rostlin. Na hodnocených lokalitách se jedná o následující druhy: pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), popenec obecný (Glechoma hederacea), černohlávek obecný (Prunella vulgaris),  jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata), jitrocel prostřední (Plantago media), sedmikráska chudobka (Bellis perennis), rozrazil perský (Veronica persica), penízek rolní (Thlaspi arvense), řebříček obecný (Achillea millefolium), pryskyřník plazivý (Ranunculus repens), mochna plazivá (Potentilla reptans),

Nedaleko autobusové zastávky se nacházejí rodinné zahrady s okrasnou a užitkovou zelení, jinak místo působí bez jakékoliv výsadby neutěšeně.

Návrh výsadeb

Na ploše točny je navržena trojice lip malolistých, kterou doplní dvě velké skupiny okrasných keřů v pestré druhové skladbě. Vyšší tavolníky popelavé a tavolníky nízké  doplní stálezelené zimolezy a efektní v létě kvetoucí ořechoplodce a třezalky. Na jižním okraji budou vysazeny nenáročné plazivé jalovce obecné. Výsadbu zpestří na jaře kvetoucí kdoulovce,a čilimníky, svěže žlutozelené keřovité jalovce a keřovitá borovice Watererova. Na malé ploše u zastávky bude vysazena skupina tavolníků nízkých a nenáročné na jaře kvetoucí čilimníky.

Křižovatka za mostem ve Zhořské ulici

Stávající stav

Plocha tvaru trojúhelníku v křižovatce Zhořské a Ústrašické ulice má výměru 110 m2    Nachází se zde jen udržovaný trávník bez keřů nebo stromů. Bez výsadeb jsou také dvě menší plochy na okraji chodníků nedaleko autobusové zastávky.

Trávníky jsou založené na antropogenních půdách upravených klasickým způsobem. Jedná se o druhově chudé, intenzivně obhospodařované plochy, několikrát do roka sečené, založené jako rekreační (zátěžové) trávníky s hlavními druhy trav 40% lipnice luční (Poa pratensis), 25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra ssp. genuina),),

Návrh výsadeb

Z důvodu požadavku na přehlednost celého prostoru křižovatky jsou zde navrženy pouze nízké druhy okrasných keřů v pestřejší druhové skladbě, které zajistí po celý rok upravenou plochu a v době vegetace atraktivní výsadbu s velkým podílem kvetoucích keřů

(pokryvné růže, tavolníky, ořechoplodce a vajgélie) doplněných menšími skupinkami působivých druhů keřů okrasných listem. (zimostráz, dřišťál, vajgélie) a skupinkou nízkých okrasných travin.

Zhořská  ulice

Stávající stav

Ulice se nachází na levém břehu řeky Lužnice a prochází směrem od mostu v mírném stoupání k lesu za městem. V současnosti se v ulici nachází minimum zeleně i když se zde vyskytuje dostatek ploch, které jsou vhodné pro výsadbu keřových skupin. Z původních výsadeb se v pásech u silnice zachovaly čtyři stromy, dvě lípy malolisté a dva javory mléče. Na okraji chodníku po levé straně ulice roste vysoký živý plot z thují. Na ostatních plochách u chodníků se vyskytuje jen trávník. Některé plochy určené pro výsadbu v sousedství nově vybudovaných chodníků jsou po jejich nedávném dokončení bez vegetace.

Návrh výsadeb

Po celé délce 300 m ve Zhořské ulice a v délce 40 m v Soukenické ulici  se nacházejí vhodné plochy u chodníků a silnice, kde budou vysazeny nižší a střední keře v pestré druhové skladbě. Vzhledem k husté síti inženýrských sítí nemohou  být v celé ulici vysazeny stromy. Na menších plochách jsou v převaze navrženy hodnotné nižší listnaté keře, které se nebudou nadměrně rozšiřovat do prostoru chodníku. V horní části ulice, kde se nacházejí širší plochy vhodné k osázení jsou navrženy vyšší druhy listnatých keřů tavolníky, pámelníky, meruzalky pustoryly  a skalníky doplněny několika jalovci a malou skupinou okrasných travin. Výsadba nízkých keřů je navržena na menší ploše uvnitř křižovatky, která byla zatím pouze zatravněná. Jsou zde navrženy hodnotné nízké keře, které pokvetou přes celé léto a také v první polovině podzimu ( pokryvné růže, ořechoplodce a perovskie). Po celou vegetaci budou okrasné svým světlým olistěním   tavolníky nízké a kompaktní vajgélie. Celoročně partii oživí svěže zelené plazivé jalovce obecné. Kolem záhonu bude kolem silnice ponechán pás trávníku jako ochranná obruba. Na menších plochách v ulici jsou navrženy nižší listnaté keře v pestré druhové skladbě. Nejhojněji budou vysazeny tavolníky nízké, pro své vynikající vlastnosti: hustý kompaktní vzrůst, dlouhé letní kvetení, nenáročnost na stanoviště, výbornou snášenlivost k řezu i když odspodu nevyholují. Vydrží v nenarušeném stavu mnoho let na stanovišti i v podmínkách dotčených hustou dopravou. Hojně bude u silnice vysazen také nižší kultivar ptačího zobu Lodense, který se vyznačuje nenáročností na půdní podmínky a stanoviště těsně u silnice. Ostatní nízké keře dřišťály, skalníky, třezalky a kaliny a keřové jalovce navržené v menším počtu přispějí ke zpestření druhové skladby dřevin v ulici.

Strkovská  ulice

Stávající stav

Strkovské ulice od železničního přejezdu až na Strkov k areálu firmy Elk o délce 783 m je

téměř bez výsadeb. V celkovém pohledu se uplatňuje stávající zeleň v zahradách hlavně však na pravé straně ulice. V celé ulici rostou ve veřejném prostoru jen dva stromy a to až na jejím samotném konci, kde se nachází malebný starý akát,(který má sníženou vitalitu i perspektivu  a je za zenitem svého vývoje)  a mladý žlutolistý kultivar jilmu habrolistého Wredei. V dolním úseku ulice se nachází živý plot z thují o délce 10m a podél plotu jedné zahrady živý plot z habrů. Na řešené levé straně ulice nejsou kromě ploch u autobusové zastávky chodníky, nachází se zde jen pásy trávníků mezi silnicí a zahradami. Kvalita a velikost travnatých ploch se liší v jednotlivých částech ulice. V dolním úseku jsou pásy trávníku širší a nevznikla tam potřeba parkovat na plochách u domů jako v ostatních úsecích. Proto zde lze navrhnout více dřevin. Ve druhé části ulice, od křižovatky s ulicí Na pískách pokračuje Strkovské ve svahu a pásy trávníku jsou užší a rozdělené betonovým žlabem. Možnosti výsadby keřů jsou na těchto plochách omezené. Travnaté plochy tvoří udržovaný parkový trávník založené jako rekreační  s hlavními druhy trav 40% lipnice luční (Poa pratensis), 25% kostřava červená výběžkatá (Festuca rubra ssp. genuina), Druhovou skladbu rekreačních trávníků doplňují další druhy dvouděložných rostlin. Na hodnocených lokalitách se jedná o následující druhy: pampeliška lékařská (Taraxacum officinale), popenec obecný (Glechoma hederacea,  jitrocel kopinatý (Plantago lanceolata),  sedmikráska chudobka (Bellis perennis), rozrazil perský (Veronica persica), penízek rolní (Thlaspi arvense), řebříček obecný (Achillea millefolium) a mochna plazivá (Potentilla reptans),

Návrh výsadeb

V dolním úseku ulice, zhruba v první třetině je dostatek místa pro výsadbu středně vysokých skupinových keřů, tavolníků popelavých, nipponských doplněných vonnými pustoryly, trojpuky a vajgéliemi. Na plochy blíže k silnici jsou umístěny skupiny nižších keřů, aby plochy při vyjíždění aut zůstaly přehledné. V ulici nelze z důvodu vedení inženýrských sítí vysadit podél silnice malokorunné stromy. Místo nich jsou na vhodných místech  navrženy středně vysoké listnaté keře zapěstované na nízkém kmínku, vysazené v pravidelných rozestupech.  Jsou nzde navrženy především nenáročné muchovníky lamarkovi, které se vyznačují řidší korunkou, hezkým bílým jarním kvetením a efektním šarlatovým podzimním vybarvením.  V horním úseku ulice podél areálu firmy Elk je doplní ještě efektní solitéry magnolie a okrasné třešně s úzkou sloupovitou korunou. Na menších a úzkých plochách jsou navrženy nižší nenáročné keře, tavolníky nízké a břízolisté a ptačí zob obecný Lodense. Vítaným zpestřením výsadeb budou rudě kvetoucí kdoulovce, smetanově kvetouví čilimníky, bíle kvetoucí pustoryly a trojpuky a skupiny efektních okrasných travin vousatců. V blízkosti autobusové zastávky u Elku jsou navrženy vitální stálezelené pokryvné jalovce a skupina stálezelených listnatých zimolezů.

PŘEHLED  POUŽITÉHO ROSTLINNÉHO MATERIÁLU

STROMY  LISTNATÉ  S BALEM

AMELANCHIER ARBOREA  ROBIN HILL  -  MUCHOVNÍK  STROMOVÝ

CARPINUS  BETULUS  FASTIGIATA  -  HABR  OBECNÝ FASTIGIATA

FAGUS SYLVATICA  -  BUK  LESNÍ

PRUNUS SERRULATA  KANZAN  -  VIŠEŇ  PILOVITÁ

PRUNUS  SARGENTII  RANCHO  -  TŘEŠEŇ SARGENTOVA

QUERCUS  ROBUR  - DUB  LETNÍ

QUERCUS  ROBUR FASTIGIATA  - DUB  LETNÍ   FASTIGIATA

MALUS  ROYALTY  -  OKRASNÁ  JABLOŇ

TILIA  CORDATA  GREENSPIRE  -  LÍPA  MALOLISTÁ

STROMY  JEHLIČNATÉ S BALEM

PICEA  OMORICA -  SMRK  OMORIKA

PINUS  SYLVESTRIS  -  BOROVICE  LESNÍ

PINUS  NIGRA -  BOROVICE  ČERNÁ

KEŘE  LISTNATÉ  SOLITERNÍ  V KONTEJNERECH

ACER  GINNALA  -  JAVOR  GINNALA

AMELANCHIER  LAMARCKII BALLERINA  -  MUCHOVNÍK  LAMARKŮV

CORNUS ALBA  ELLEGANTISSIMA  -  SVÍDA  BÍLÁ

COTINUS  COGGYGRIA  ROYAL  PURPLE  -  RUJ  VLASATÁ

CHAENOMELES JAPONICA  -  KDOULOVEC  JAPONSKÝ

KOLKWITZIA  AMABILIS  -  KOLKVITZIE  NÁDHERNÁ

KEŘE  LISTNATÉ STŘEDNÍ VE SKUPINÁCH  V KONTEJNERECH

CORNUS ALBA  SIBIRICA  -  SVÍDA  BÍLÁ

COTONEASTER  DIELSIANUS  -  SKALNÍK  DIELSIÚV

CHAENOMELES  SUPERBA  ELLY  MOSSEL  -  KDOULOVEC

CYTISUS  PRAECOX  -  ČILIMNÍK  RANÝ

DEUTZIA  HYBRIDA  MONT  ROSE  -  TROJPUK  ZVRHLÝ

PHYSOCARPUS OPULIFOLIUS RED BARON  -  TAVOLA KALINOLISTÁ

PHILADELPHUS  VIRGINALIS SCHNEESTURM  -  PUSTORYL VIRŽÍNSKÝ

PHILADELPHUS BELLE  ETOILE  -  PUSTORYL

SPIRAEA  NIPPONICA  SNOWMOUND  -  TAVOLNÍK  NIPPONSKÝ

SPIRAEA CINEREA GREFSHEIM -  TAVOLNÍK POPELAVÝ

SPIRAEA  VANHOUTTEI  -  TAVOLNÍK VAN HOUTTEŮV

RIBES  ALPINUM  -  MERUZALKA  ALPSKÁ

SYMPHORICARPOS  ALBUS  -  PÁMELNÍK  BÍLÝ

VIBURNUM  OPULUS  -  KALINA  OBECNÁ

WEIGELA  FLORIDA  -  VAJGÉLIE  KVĚTNATÁ

KEŘE  LISTNATÉ NÍZKÉ A POKRYVNÉ VE SKUPINÁCH  V KONTEJNERECH

BERBERIS CANDIDULA  -  DŘIŠŤÁL BĚLOLISTÝ

BERBERIS  THUNBERGII ATROPURPUREA NANA  -  DŘIŠŤÁL  THUNBERGŮV

BUXUS  SEMPERVIRENS GLOBOSA  - ZIMOSTRÁZ  VŽDYZELENÝ

CARYOPTERIS CLANDONESIS  -  OŘECHOPLODEC  KLANDONSKÝ

COTONEASTER  DAMMERI EISCHOLZ  -  SKALNÍK  DAMMERŮV

COTONEASTER HORIZONTALIS -  SKLANÍK  VODOROVNÝ

GENISTA LYDIA – KRUČINKA LYDIJSKÁ

HYPERICUM  CALYCINUM  -  TŘEZELKA  KALÍŠKATÁ

LIGUSTRUM  VULGARE LODENSE  -  PTAČÍ ZOB OBECNÝ

LONICERA  PILEATA  -  ZIMOLEZ  KLOBOUKATÝ

PEROVSKIA  ATRIPLICIFOLIA  -  PEROVSKIE PELYŇKOVITÁ

ROSA  THE  FAIRY  -  POKRYVNÁ  RŮŽE

ROSA  LAVANDER DREAM  -  POKRYVNÁ  RŮŽE

SPIRAEA  BUMALDA ANTHONY  WATERER  -  TAVOLNÍK  NÍZKÝ

SPIRAEA  BUMALDA GOLDFLAME  -  TAVOLNÍK  NÍZKÝ

SPIRAEA  BETULIFOLIA  -  TAVOLNÍK  BŘÍZOLISTÝ

SYMPHORICARPOS  CHENAULTII  HANCOCK  -  PÁMELNÍK  CHENAULTŮV

WEIGELA  FLORIDA  PURPUREA  NANA  -  VAJGELIE  KVĚTNATÁ

VIBURNUM OPULUS  NANUM – KALINA OBECNÁ

KEŘE  JEHLIČNATÉ V KONTEJNERECH

JUNIPERUS  COMMUNIS  GREEN CARPET  -  JALOVEC  VODOROVNÝ

JUNIPERUS  CHINENSIS OLD  GOLD  -  JALOVEC  ČÍNSKÝ

JUNIPERUS  SABINA  TAMARISCIFOLIA  -  JALOVEC  CHVOJKA

JUNIPERUS  CHINENSIS  MINT  JULEP  -  JALOVEC  ČÍNSKÝ

PINUS  SYLVESTRIS  WATERERI  - BOROVICE  LESNÍ  WATEREROVA

OKRASNÉ  TRÁVY  V KONTEJNERECH

MISCANTHUS  SINENMSIS  SILBERFEDER  -   OZDOBNICE  ČÍNSKÁ

PENNISETUM  ALOPECUROIDES   -  VOUSATEC PSÁRKOVITÝ

PENNISETUM  ALOPECUROIDES HAMELN   -  VOUSATEC PSÁRKOVITÝ

Technologie  založení  vegetačních  prvků

Vzhledem podmínkám na stanovišti je nezbytné provést výsadby ve vysoké kvalitě podle položek prací uvedených v nákladech stavby. Všechny plochy určené pro výsadbu budou v předstihu podle potřeby vyčištěny a zbaveny nežádoucích materiálů a těžko rozložitelných rostlinných částí.

Standardy dodávky, požadavky na kvalitu, kontrolu a bezpečnost

ČSN DIN 18 915 (83 9011) Sadovnictví a krajinářství – Práce s půdou

ČSN DIN 18 916 (83 9021) Sadovnictví a krajinářství – Výsadba rostlin

ČSN DIN 18 915 (83 9031) Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků

ČSN DIN 18 915 (83 9011) Sadovnictví a krajinářství – Rozvojová a udržovací péče o

rostliny

ČSN 46 4902-1  Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná ustanovení a ukazatele jakosti

Příprava stanovišť, technologie zakládání vegetačních prvků, technologie údržby vegetačních prvků

Technologie zakládání vegetačních prvků

Zakládání vegetačních prvků se řídí normou u trávníků ČSN DIN 18 915 (83 9031) Sadovnictví a krajinářství – Zakládání trávníků, pro výsadby ČSN DIN 18 916 (83 9021) Sadovnictví a krajinářství – Výsadba rostlin

Založení trávníku

Příprava stanoviště a založení trávníku

Trávník bude zakládán výsevem. Povrch budoucích trávníkových ploch bude mechanicky zpracován kultivátorováním a urovnán. Pro trávník na rostlém terénu bude navezena a rozprostřena zemina v tl. vrstvy 20 cm. Po vzejití plevelů bude provedeno chemické odplevelení na široko herbicidem (Roundup). Po odumření plevelů budou  odstraněny zbytky plevelů, kořeny a kameny o velikosti nad 3cm, a provedeno nakypření a uhrabáním povrchu půdy. Takto připravený povrch bude ponechán bez úprav až do vzejití vytrvalých plevelů, které se pak odstraní hnízdovitě totálním herbicidem. Pro parkový trávník bude proveden výsev parkovou travní směs, s hustotou výsevku 2-3 ks/100m2 Po výsevu se povrch půdy uválcuje a zavlaží. Klíčícímu osivu je nutné zabezpečit dostatečnou zálivku. Po dodržení správných podmínek včetně vhodného technologického období pro zakládání vzchází trávník po třech týdnech. První seč se provádí při průměrné výšce trávníku 10 cm, zásadně ostrým žacím nářadím na výšku 5-6 cm. Založení trávníků bude provedeno ve vhodném technologickém období, kdy jsou příznivé podmínky pro vzcházení osiva, teplota minimálně 8 C a dostatečná půdní vlhkost. Stavu schopného převzetí je dosaženo, když výsev tvoří vyrovnaný porost, který vykazuje v posečeném stavu průměrné plošné pokrytí půdy asi ze 75% rostlinami požadované osevní směsi.

V předstihu před výsadbou bude provedeno chemické odstranění plevelů postřikem neselektivním listovým herbicidem se systemickým účinkem. Předpokladem úspěšného hubení plevelů je vytvoření dostatečné listové plochy plevelů v době postřiku, aby se zabezpečil co největší příjem účinné látky do rostlin. Likvidaci plevelů je nezbytné provést ve fázi plného růstu, podle potřeby opakovaně 2 x. Přípravkem nesmí být zasaženy sousední  kultury. Po dokonalém zničení vytrvalých plevelů se povrch půdy zkypří rotačním kypřičem a zbytky plevelů se odstraní vyhrabáním. Optimální je provést výsadbu do předem vyhloubených jamek hned po dodání výpěstků z okrasných školek.

Výsadby stromů

Výsadbové práce budou provedeny v kvalitě uvedené v ČSN DIN  18916 výsadby rostlin. Kvalita dodaných dřevin musí odpovídat směrnici „Určení jakosti pro školkařské výpěstky“.

Doba vhodná pro výsadbu:

Přípustnou dobou pro výsadbu balových listnatých stromů je období od opadu listů cca polovina října do období před rašením, cca polovina dubna (kromě taxonů, které vyžadují výsadbu v době rašení listů) Jehličnaté stromy je nejvhodnější vysazovat v předjaří, nebo nejpozději do konce září, aby stačily trochu zakořenit ve výsadbové jámě.

Výsadba:

Stromy budou dodány ve velikostech uvedených ve specifikaci nákladů. Výsadba bude prováděna bodově do jam o velikosti u listnatých i jehličnatých stromů 1 m3 s 50% výměnou půdy za směs ornice a zahradního substrátu v poměru 1:1. Kvalitnější zemina z povrchu bude uložena na jiné místo než podloží. Po vykopání jam o polovinu hlubší a širší než je bal budou zdrsněny boky jámy. Bezprostředně před výsadbou bude provedeno jejich prolití vodou.. Přihnojení bude provedeno zásobním tabletovým hnojivem v množství 6ks/ strom.   Do jamkek ke stromům  bude při výsadbě zapraven půdní kondicioner Terracottem univerzal,( 25 g, 5 lžiček k dřevině). Přípravek zvyšuje vodní a živnou kapacitu půdy, provzdušňuje jí, zlepšuje půdní strukturu a podporuje rozvoj kořenů. Tím ovlivňuje lepší ujímaní, vývoj silnějších a hlubších kořenů, vyšší odolnost vůči nemocem a stresu ze sucha, lepší využití hnojiv a umožňuje růst rostlin v degradovaných chudších půdách. Také snižuje potřebu závlahy. Při výsadbě stromů bude zhotovena drenáž z plastových trubek s uzávěrem pro efektivní zálivku. Do dna výsadbové jámy listnatých stromů budou osazeny tři kůly délky 2,5 m a tl. 7 cm se špicí, ukotvených v zemi min 40 cm, spojených v horní části půlenou příčkou.  Kmínky budou uvázány třemi úvazky širokým sadovnickým tkalounem s upevněním na kůlech a kmeny budou hned po výsadbě  chráněny před osluněním a případnou sluneční spálou obalení rákosovou rohoží. Jehličnaté stromy budou ukotveny třemi kůly o délce 1 m Po výsadbě bude vytvarovaná kořenová mísa a její povrch bude namulčován drcenou borkou v tl. vrstvy 10 cm. Kolem paty kmene stromů bude upevněna plastová chránička chránící dřevinu před poraněním. Po výsadbě bude opakovaně prováděna zálivka až do ujmutí stromů. Po výsadbě bude provedena důkladná zálivka objemu 50 l / strom a  opakovaně ještě 5 x do předání dokončené výsadby.

Výsadby keřů

Větší keře a soliterní keře listnaté a jehličnaté budou vysazeny se 100 % výměnou půdy do jam o velikosti 0,125m3.  Kontejnerované keře je možné vysazovat po celý rok, kromě období mrazů a parného léta. Střední a nižší skupinové keře budou vysazeny do jamek objemu 0,05m3 a pokryvné keře budou vysazeny do jamek o velikosti 0,02m3 se 100 % výměnou půdy za směs ornice a substrátu v poměru 1:1. V předstihu před výsadbou bude provedeno odstranění vzešlých plevelů  na plochách plánovaných záhonů.postřikem  herbicidem. Po úhynu plevelů bude provedeno jejich vyhrabání a urovnání půdy. Při  výsadbě budou keře přihnojeny zásobním tabletovým hnojivem v množství 3 ks/ keř a do půdy bude zapraven půdní kondicioner Terracottem v množství 5 g/ keř. Po provedené zálivce hned po výsadbě v množství 10 l/solitení nebo vyšší keř a 10l/m2 nízkých a pokryvných keřů  bude namulčován povrch kořenových misek solitérních keřů a záhonů pro keře drcenou borkou nebo drcenou štěpkou ( velké plochy záhonů ve Zhořské a Strkovské ulici) v tloušťce vrstvy  10 cm. Po výsadbě  sazenic bude opakovaně prováděna zálivka až do ujmutí dřevin.

Technologie údržby vegetačních prvků

Stromy a keře

zalití rostlin vodou

vypletí mladé výsadby dle potřeby ještě v roce výsadby

kontrola kotvení stromů, případně jeho oprava

výchovný řez stromů

Požadavky na rostlinný materiál:

Všechny dřeviny budou dodány pouze v kontejnerech nebo s prokořeněnými zemními baly. Musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se zdravými kořeny. Rostliny musí vykazovat kritéria dle ČSN  46 4902-1 Výpěstky okrasných dřevin, všeobecná platnost a ukazatele jakosti.

Listnaté stromy

Listnaté stromy budou dodány se zemním balem. Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:

Kmenný tvar stromů  -kmen rovný bez kazu, se zahojením řezu po odstraněném obrostu

- koruna u druhu víceletá s jedním terminálním výhonem a nejméně

čtyřmi vedlejšími výhony

-zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrně velikosti rostliny

- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se

zdravými kořeny

Listnaté a jehličnaté keře

Rostliny musí odpovídat těmto požadavkům:

- keře listnaté budou dodány v kontejnerech, keře jehličnaté

v kontejnerech nebo s balem

-keře musí být nejméně jednou přesazené

-zemní baly pevné a dobře prokořeněné úměrně velikosti rostliny

- musí být bez chorob a škůdců a jimi způsobených poškození, se

zdravými kořeny

Požadavky návaznosti na ostatní profese

Před realizací dodávky musí být dokončeny všechny objekty nacházející se pod nimi alespoň v takovém rozsahu, aby dokončený povrch již nebyl narušen. Dále musí být dokončeny přiléhající stavební konstrukce objektů. Přípravy jednotlivých profesí musí být koordinovány s touto částí dodávky.

Údržba  dřevin po výsadbě

Součástí projektu je plánovaná následná péče po dobu tří let od provedené výsadby,

která bude zajišťovat životaschopnost vysazených dřevin, minimalizovat úhyn, a vytvářet vhodné podmínky pro jejich další růst a vývoj.

Základem údržby po výsadbě bude:

zálivka stromů s dovozem vody

vypletí kořenových misek  stromů

vypletí kořenových misek solitérních keřů

vypletí povrchu záhonů keřů

kontrola úvazků a zakůlování

tvarový řez stromů a odstranění obrostu na kmeni nebo u kořenového krčku u stromů

kontrola  upevnění chrániček

kontrola napadení dřevin chorobami nebo škůdci a podle potřeby jejich včasné ošetření

ošetření mechanických poranění vzniklých po výsadbě

přihnojení všech dřevin ve třetím roce po výsadbě

Zálivka stromů

je nejdůležitější  součástí povýsadbové péče a rozhoduje o tom, jak dřevina především strom přežije přesazovací stres. Frekvence a množství zálivky závisí na více faktorech (množství srážek, velikosti ztráty kořenů při přesazování, druhu trvalého stanoviště, teplotě půdy a vzduchu, přítomnosti mulče) Zálivka stromů bude prováděna v letních měsících 1 x týdně po dobu dvou let po výsadbě

je navržena v prvním roce po výsadbě 16 x za rok, tj. v letních měsících

červen, červenec  a srpen 4 x za měsíc a na jaře 2x a na podzim 2x. Zálivka bude provedena

ke každému stromu v množství min. 30 l / ks

Ve druhém roce se četnost zálivky sníží na 10 x za rok podle potřeby, nejspíše v letních měsících

Ve třetím roce je počítáno se zálivkou v případě delšího sucha 5 x

Vypletí  kořenových misek stromů

odstranění plevelů z namulčovaných kořenových misek kolem stromů bude prováděno každý rok po dobu tří let

Kontrola úvazků povolení a znovuuvázání tkalounů bude provedena každý rok u všech stromů

Kontrola  zakůlování bude provedena každý rok

Tvarový ořez  stromů

bude proveden ve třetím podle potřeby u všech listnatých stromů

Úprava koruny se provádí odstraněním větví až ke kmeni i zkracováním výhonů, odstraňují se  výhony podnoží na kmeni a kořenovém krčku. Při výchovném řezu se odstraňují konkurenční výhony, větve s příliš ostrým úhlem s kmenem a výhony s vrůstající kůrou v úžlabí. Neodstraňuje se vrcholový výhon. Při provádění řezu je nutno dbát na druhové zvláštnosti a na přirozené růstové formy rostlin. Místa řezu s průměrem nad 3 cm je nutno ošetřit.

Přihnojení - ve třetím roce po výsadbě bude provedeno přihnojení zásobním tabletovým hnojivem všech stromů a keřů ve stejném množství tablet jako při výsadbě dřevin

Při úhynu stromů nebo keřů bude provedena jejich výměna za zdravou rostlinu stejného druhu a velikosti

Při dodávce dřevin budou dodrženy druhy a kultivary určené projektantem, jejich případná záměna za odpovídající náhrady je možná po konzultaci s projektantem.  Před započetím zemních prací je nutné provést vytýčení inženýrských sítí a práce v blízkosti sítí provádět pod dohledem jejich správců.

INVENTARIZACE  STROMŮ – CHÝNOVSKÁ UL. U PŘEJEZDU

| Poř. čís. | # Botanický název | Obvod kmene [cm] | Průměr koruny [ m] | Výška [m] | Sadov. hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Tilia platyphylla- lípa velkolistá | 180 průměr kmene u země 65 | 7 | 11 | 2 | četné drobné dutiny v kmeni, silně nakloněná vyvětvená řidší koruna, zhojená rána po odstranění kosterní větve pařezové výmladky nádory na kmeni, snížená vitalita omezená perspektivita |
| 2 | # Tilia cordata- lípa malolistá | 210 průměr kmene u země 70 | 7 | 15 | 2 | vyvětvená koruna, odstranit boční kosterní větev nad silnicí |
| 3 | # Tilia cordata- lípa malolistá | 240 průměr kmene u země 80 | 7 | 14 | 2 | vyvětvená řídká nakloněná koruna, výmladky nádory na kmeni, oslabená ustupující, omezená perspektivita |

INVENTARIZACE  STROMŮ -  TOČNA  SVIT

| Poř. čís. | # Botanický název | Obvod kmene [cm] | Průměr koruny [ m] | Výška [m] | Sadov. hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Pinus sylvestris -borovice lesní |  | 176 | 14 | 4 | vícekmen větvení nízko nad zemí,,malebná perspektivní |
| 2 | # Chamaecyparis - cypříšek | 80 | 4,5 | 10 | 4 | vitální |
| 3 | # Salix matsudana Tortuosa- vrba matsudova | 27 | 3 | 3 | 3 | mladý stromek |
| 4 | # Picea abies – smrk ztepilý | 95 | 5 | 12 | 4 | vitální, hustá koruna |
| 5 | # Populus tremula - topol osika | 120 | 9 | 16 | 3 | vitální, dospívající jedinec |
| 6 | # Populus tremola - opol osika | 100 | 7 | 15 | 3 | vitální, dospívající jedinec |
| 7 | # Betula pendula - bříza bílá | 75 | 6 | 12 | 4 | vitální dospívající jedinec |
| 8 | # Populus tremula - topol osika | 95 | 5 | 16 | 3 | vitální dospívající jedinec |
| 9 | # Salix caprea - vrba jíva | více-kmen | 7 | 9 | 2 | silně proschlá koruna po prořezání |
| 10 | # Salix capera - vrba jíva | 83, 77, 67 | 7 | 10 | 2-3 | trojkmen, vitální |

INVENTARIZACE  STROMŮ -  TOČNA  U  REPROGENU

| Poř. čís. | # Botanický název | Obvod kmene [cm] | Průměr koruny [ m] | Výška [m] | Sadov. hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betula pendula-bříza bílá | 110 | 4 | 15 | 3 | jednostranná koruna, vitální dospívající jedinec |

INVENTARIZACE  STROMŮ – CHÝNOVSKÁ UL. U  ALVARAKU

| Poř. čís. | # Botanický název | Obvod kmene [cm] | Průměr koruny [ m] | Výška [m] | Sadov. hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Betula pendula-bříza bílá | 34 | 4 | 7 | 3 | mladý jedinec, perspektivní |
| 2 | # Betula pendula-bříza bílá | 20 | 2 | 6 | 3 | mladý jedinec, perspektivní |
| 3 | # Betula pendula-bříza bílá | 30 | 2 | 7 | 3 | mladý jedinec, perspektivní |
| 4 | # Betula pendula-bříza bílá | 36 | 1 | 7 | 3 | mladý jedinec, perspektivní |
| 5 | # Quercus robur – dub letní | 32 | 3 | 5 | 3 | mladý perspektivní stromek |
| 6 | # Quercus robur – dub letní | 17 | 1 | 3 |  | malý perspektivní stromek |
| 7 | # Quercus robur – dub letní | 195 | 14 | 15 | 4 | dospělý, vitální, perspektivní jedinec |
| 8 | # Pinus sylvestris – borovice lesní | 33 | 3 | 3 | 4 | mladý perspektivní jedinec |
| 9 | # Tilia cordata – lípa malolistá | 170 | 9 | 17 | 3 | dospělý jedinec vitální perspektivní, kořenové výmladky |
| 10 | # Picea abies- smrk ztepilý | 60 | 4 | 10 | 3 | mladý perspektivní v řadě s ostatními smrky |
| 11 | # Picea abies- smrk ztepilý | 38 | 3 | 9 | 3 | mladý perspektivní v řadě s ostatními smrky |
| 12 | # Picea abies- smrk ztepilý | 40 | 3 | 9 | 3 | mladý perspektivní v řadě s ostatními smrky |
| 13 | # Picea abies- smrk ztepilý | 50 | 4 | 10 | 4 | mladý perspektivní v řadě s ostatními smrky |

INVENTARIZACE  STROMŮ – STRKOVSKÁ  ULICE

| Poř. čís. | # Botanický název | Obvod kmene [cm] | Průměr koruny [ m] | Výška [m] | Sadov. hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Robinia pseudoaccacia – trnovník akát | 280 | 9 | 10 | 3 | starý jedinec, prosychající koruna, kořenové výmladky |
| 2 | # Ulmus carpinifolia Wredei – jilm habrolistý |  | 6 | 8 | 4 | větvený od země, mladý vitální perspektivní |

INVENTARIZACE  STROMŮ –  ZHOŘSKÁ ULICE

| Poř. čís. | # Botanický název | Obvod kmene [cm] | Průměr koruny [ m] | Výška [m] | Sadov. hodnota | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | # Tilia cordata – lípa malolistá | 120 | 4 | 8 | 3 |  |
| 2 | # Acer platanoides – javor mléč | 120 | 9 | 8 | 3 | po ošetření zdravotním řezem |
| 3 | # Acer platanoides – javor mléč | 145 | 15 | 7 | 3 |  |
| 4 | # Tilia cordata – lípa malolistá | 80 | 4 | 8 | 3 |  |

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                                  Křižovatka ve Zhořské ulici

počet vysazených stromů                                                                                         -     ks

počet  vysazených  keřů do záhonů                                                                      295   ks

výměra záhonů keřů                                                                                             105    m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                       -      ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                   105    m2

plocha vysazených stromů                                                                                          -   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                      -   m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                       105  m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    -  ha

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                                               Strkovská ulice

počet vysazených stromů                                                                                         -     ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                      786  ks

výměra záhonů keřů                                                                                                492  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                         53  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                      545  m2

plocha vysazených stromů                                                                                          -   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                      -   m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                       564  m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    -  ha

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                                               Zhořská ulice

počet vysazených stromů                                                                                         -     ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                   1 614  ks

výměra záhonů keřů                                                                                                615  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                          3  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                      615  m2

plocha vysazených stromů                                                                                          -   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                              -   ks

plocha  založených  trávníků                                                                                      -   m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                        615 m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    -  ha

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                                                     Točna Svit

počet vysazených stromů                                                                                       15     ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                      386  ks

výměra záhonů keřů                                                                                                144  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                         14  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                      158  m2

plocha vysazených stromů                                                                                         15   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                    140   m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                       313 m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    -  ha

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                         Chýnovskáulice u Alvaraku

počet vysazených stromů                                                                                       21     ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                       43  ks

výměra záhonů keřů                                                                                                43  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                         10  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                       59  m2

plocha vysazených stromů                                                                                         21   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                      -   m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                         80  m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    -  ha

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                       Chýnovská ulice u přejezdu

počet vysazených stromů                                                                                         4  ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                       -   ks

výměra záhonů keřů                                                                                                  -  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                          -  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                        -  m2

plocha vysazených stromů                                                                                        4   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                      40  m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                         44  m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    32   m

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ                                                 Točna u Reprogenu

počet vysazených stromů                                                                                        3   ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                    237  ks

výměra záhonů keřů                                                                                                81  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                        16  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                      97  m2

plocha vysazených stromů                                                                                        3   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                          m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                      100  m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    -   m

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m

VÝMĚRA  VEGETAČNÍCH  PRVKŮ           CELKEM  VŠECHNY  LOKALITY

počet vysazených stromů                                                                                         43  ks

počet  vysazených  keřů do  záhonů                                                                  3 361   ks

výměra záhonů keřů                                                                                            1 480  m2

počet  vysazených  keřů  soliterních                                                                        96  ks

plocha založených keřových výsadeb                                                                 1 579  m2

plocha vysazených stromů                                                                                       43   m2

počet ošetřených dřevin                                                                                             -    ks

plocha  založených  trávníků                                                                                      180  m2

celková plocha

zakládané zeleně                                                                                                     1 802  m2

celková plocha

regenerované  zeleně                                                                                                    -  ha

celková délka

zakládaného

stromořadí                                                                                                                    32   m

celková délka

regenerovaného

stromořadí                                                                                                                     -   m