Příloha č. 2  – Seznam přístrojového vybavení

k veřejné zakázce

„Ověření technické proveditelnosti a komerčního potenciálu materiálů s laserově modifikovanými opticko – tepelnými vlastnostmi“

Seznam přístrojového vybavení a požadavky na technické vybavení:

- Laser pikosekundový se skenovací hlavou včetně příslušenstvím

  - Skenovací hlava intelliScan III 14

  - Objektiv f=100 mm ‐ spot 12 mikrometrů‐pole 50x50 mm

  - Objektiv f=255 mm ‐ spot 28 mikrometrů‐pole 170x170 mm.

  - Stoleček pro z posuv ‐ nosnost 20 kg, rozlišení pozice 0,8 mikrometru

- Laser značicí zařízení se skenovací hlavou včetně příslušenství

  - Laser SPI 20W

  - Popisovací laser 1064 nm, spot 70 mikrometrů, pole 110x110 mm.

- Laser se skenovacími hlavami včetně příslušenství

  - Laser 500 W s příslušenstvím

  - Laser YPG 1064 nm, skenovací hlava intelliSCAN 30,

  - Objektiv 255mm spot 30 mikrometrů, pole 82x82 mm, z posuv +‐ 30 mm

  - Objektiv 635mm spot 63 mikrometrů, pole 330x330 mm, z posuv +‐ 210 mm

- Laser včetně příslušenství (skenovací hlava, řezací hlava, svařovací hlava)

  - Výkon: 160 - 5300 W

  - Vlnová délka: 1030 nm

  - Kvalita svazku (BPP): 8 mm.mrad

  - Minimální průměr optického vlákna: 200 μm

  - Celkem 4 optické výstupy, LLK-D konektory

  - Stabilita výkonu: +/- 1%

  - Provozní režim: kontinuální, modulovaný

  - s délkou pulsu min 0,3 ms

- Průmyslový manipulátor

  - Dosah min. 2000 mm

  - Nosnost min 50kg

- Topná deska

  - Regulátor programovatelný.

  - Teplotní rozsah [°C] 0 - 600.

  - Regulovaný výkon [W] min. 2000.

- Muflová pec

  - Objem min. 8,4 l, Max. teplota 1200C, Min. velikost 150x300x150mm

- Cyklická korozní komora

  - Režim vlhčení Teplotní rozsah Nastavitelný od okolní teploty do +70°C

  - Vlhkostní rozsah Daný 95 % - 100 % RH

  - Režim solné mlhy Teplotní rozsah Nastavitelný od okolní teploty do +50°C

  - Spádová rychlost solné mlhy Nastavitelná od 0,5 do 2,5 ml/80 cm2/hod

- Spektrometr včetně příslušenství

  - Dělič svazků Vysoký (cm-1) Názký (cm-1)

  - Ge-on-KBr 7800 350

  - XT-KBr 11000375

  - Si-on-CaF2 14500 1200

  - ZnSe 6000 650

  - CSI 6400200

  - Solid-Substrate ™ 700 15

- FTIR spektrometr včetně příslušenství

  - Spektrální rozsah, standardní systém 7800–350 cm-1

  - Spektrální rozsah, optika CsI 6400–200 cm-1

  - Spektrální rozsah, optika s více rozsahy 27 000–10 cm-1

  - Optické rozlišení, střední infračervené záření Méně než 0,09 cm-1

  - Přesnost vlnového čísla Lepší než 0,0008 cm-1

  - Přesnost vlnového čísla Lepší než 0,005 cm-1

  - Rychlost skenování (15 hodnot) 0,158–6,28 cm / s

- Termovizní kamera

  - Tepelná citlivost / NETD 50 mK @ + 30 ° C

  - Frekvence obrazu 9 Hz / 30 Hz

  - Spektrální rozsah 7,5–13 μm

- Termovizní kamera

  - tepelná citlivost <50 mK

  - Streamování 16bitového obrazu v reálném čase do počítače.

- Černé těleso

  - Teplotní rozsah 150 ° C až 1200 ° C

  - Kompaktní dutina o průměru 20 mm

  - Emisivita> 0,995

Účastník doloží seznam přístrojů a jejich technický list.