INVESTOR: Město Světlá nad Sázavou

MÍSTO STAVBY: Sportovní areál v ulici Komenského,  pozemky parc.č. 130/3, 136/1, 736/2 k.ú. Světlá nad Sázavou

Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici Komenského, Světlá nad Sázavou

# TECHNICKÁ ZPRÁVA

Vypracoval:

Datum:	1/2016

Příloha č. 1

## Identifikační údaje

Název stavby:	Výměna umělých povrchů hřiště a atletické dráhy ve sportovním areálu

název akce:	Rekonstrukce povrchů hřišť sportovního areálu v ulici      Komenského, Světlá nad Sázavou

Místo stavby:	Sportovní areál v ulici Komenského, pozemky parc.č. 130/3, 136/1, 736/2 k.ú. Světlá nad Sázavou

Investor:	Město Světlá nad Sázavou

náměstí Trčků z Lípy 18

582 91 Světlá nad Sázavou

IČO 00268321, DIČ: CZ00268321

Projektant:	Sport-technik Bohemia s.r.o.

Sokolovská 126/40

180 00 Praha 8

IČO 49618555

Charakter stavby:	rekonstrukce

Datum:	1/2016

## Popis stávajícího stavu

Městský sportovní areál se nachází na pozemcích parcelní číslo 130/3, 136/1, 736/2 k.ú. Světlá nad Sázavou. V současné době probíhá výměna dožitých umělých povrchů jednotlivých sportovišť a oprava sportovišť. V loňském roce došlo k výměně umělého trávníku na fotbalovém hřišti.

## Architektonická koncepce

Tento projekt řeší opravu podkladních vrstev atletické dráhy a výměnu umělého povrchu, dále pak výměnu povrchu na hřišti basketbalu a volejbalovém hřišti a nakonec i opravu doskočiště skoku dalekého.

## stavebně technické řešení

### Přípravné práce

V rámci přípravných prací staveniště ohraničeno proti vniknutí nepovolaných osob.

### Demoliční práce

Sejmutí dožitých umělých povrchů z atletické dráhy, volejbalového hřiště, hřiště na basketbal, vybourání podkladních vrstev atletické dráhy a doskočiště skoku dalekého. Vybourané materiály budou uloženy na skládku.

### Vytyčení

Vzhledem k tomu, že se jedná o rekonstrukci stávajících hřišť, zůstává poloha jednotlivých sportovišť neměnná.

### Zemní práce

Nebudou.

### Základy

Nebudou.

### Odvodnění

Zůstává v původním rozsahu.

### Podkladní vrstvy

Nové podkladní vrstvy se budou realizovat pouze pod atletickou dráhu. Na upravenou zhutněnou pláň budou provedeny tyto typy podkladních vrstev:

  - Drenážní asfalt (30 + 30 mm)		  60 mm

  - Lomová výsivka 0/4 mm			  20 mm

  - Štěrkový podsyp frakce 8/16 mm		  50 mm

  - Štěrkový podsyp frakce 32/63 mm	100 mm

  - Štěrkopísek netříděný říční		100 mm

  - Celkem podkladní vrstvy:			330 mm

### Umělé sportovní povrchy

Atletická dráha: Na hotové podkladní vrstvy bude položen umělý polyuretanový vodopropustný povrch v tloušťce 13 mm. Spodní vrstvu umělého povrchu tvoří finišerem pokládaná vrstva černého polyuretanu v tl. cca 11 mm a na ni je nastříkán červený polyuretan do tl. 13 mm a na závěr bude provedeno lajnování drah.

Hřiště na volejbal a na basket: Na vyrovnanou plochu hřiště bude položen nový umělý trávník II. generace se vsypem křemičitého písku tl. 20 mm v barevné kombinaci cihlově červena a zelená. Spoje a lajny budou podlepovány spojovací páskou a polyuretanovým lepidlem.

Doskočiště skoku dalekého: Nové ohraničení skoku dalekého bude provedeno obrubníky s gumovou hranou a bude doplněn písek doskočiště.

### Oplocení

Bude provedena oprava vjezdových vrat.

### Osvětlení

Neřeší se