- PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o., Palackého 48, 393 01  Pelhřimov

- IČO: 28094026, tel. 565 323 117, fax 565 322 586

- web: www.projektcentrum.cz, e.mail: info@projektcentrum.cz

A. Průvodní zpráva

- Název akce:		Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

- Moravské Budějovice – náměstí ČSA

Investor:		Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,

676 02  Moravské Budějovice

Zakázka číslo:	12-041

Datum:		03/2012

Vypracoval:		Ing. Jan Mareš, Petr Paťha, Roman Bednář

Obsah průvodní zprávy:

- Identifikační údaje

- Označení stavby

- Stavebník

- Zhotovitel projektové dokumentace

- Základní údaje o stavbě

- Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

- Předpokládaný průběh stavby

- Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně splnění jeho podmínek

- Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

- Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

- Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

- Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

- Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

- Dopravní průzkum

- Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

- Diagnostický průzkum konstrukcí

- Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

- Klimatologické údaje (převládající směr větru, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

- Stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

- Členění stavby

- Způsob číslování a značení

- Určení jednotlivých částí stavby

- Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

- Podmínky realizace stavby

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

- Uvažovaný průběh výstavby a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

- Zajištění přístupu na stavbu

- Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

- Přehled budoucích vlastníků a správců

- Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat

- Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

- Předávání částí stavby do užívání

- Možnosti (návrh) postupného předávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání

- Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

- Souhrnný technický popis stavby

  - Souhrnný technický popis celé stavby

  - Technický popis jednotlivých objektů

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumu a měření

Souhrnný přehled zjištěných skutečností s vyhodnocením jejich vlivu na řešení stavby.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová území, kulturní památky, památkové rezervace, památkové zóny

- Rozsah dotčení

- Podmínky pro zásah

- Způsob ochrany nebo úprav

- Vliv na stavebně technické řešení stavby

- Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou

- Bourací práce

- Kácení mimolesní zeleně a její případná náhrada

- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

- Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

- Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

- Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

- Zásah do jiných pozemků

- Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na

- Všechny druhy energií

- Telekomunikace

- Vodní hospodářství

- Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

- Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

- Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, popř. minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy

- Ochrana krajiny a přírody

- Hluk

- Emise z dopravy

- Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

- Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při používání stavby

- Nakládání s odpady

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou

- Mechanická odolnost a stabilita

- Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

- Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

- Ochrana proti hluku

- Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)

- Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě, a údržbě apod.)

- Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení

- Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

- Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

- Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

- Splnění požadavků dotčených orgánů

- Identifikační údaje

- Označení stavby

- Název stavby:	Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města

- Moravské Budějovice – náměstí ČSA

Místo stavby:		Česká republika, kraj Vysočina, okres Třebíč

Moravské Budějovice,

- centrum města, které zahrnuje náměstí ČSA

Stavba bude realizována na těchto pozemcích v Moravských Budějovicích,

k. ú. Moravské Budějovice (698903)

| Parcelní číslo | Druh pozemku | Vlastník |
| --- | --- | --- |
| p.p.č. 4195/2 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, Nusle |
| p.p.č. 4195/6 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, Nusle |
| p.p.č. 4195/7 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, Nusle |
| p.p.č. 4195/8 | ostatní plocha | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56,140 00 Praha 4, Nusle |
| p.p.č. 4258/1 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| p.p.č. 4260/1 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| p.p.č. 191/2 | zahrada | SJM Nguyen Tat Hung Nguyenová Kamila Grohova 1266, 769 01 Holešov |
| p.p.č. 312/2 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| st.p.č. 60 | zastavěná plocha a nádvoří | Společnost finančních poradců Kodaňská46, 100 10 Praha, Vršovice |
| p.p.č. 4260/22 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| st.p.č 3 | zastavěná plocha a nádvoří | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| p.p.č. 4260/45 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| p.p.č. 4261/11 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |
| st.p.č 313/2 | zastavěná plocha a nádvoří | Šplíchal Zdeněk, Tyršova 363, 676 02 Moravské Budějovice |
| p.p.č. 1448/3 | ostatní plocha | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31,676 02 Moravské Budějovice |

Poznámka:

  - p.p.č. 4260/22  - jedná se o překop pro položení kabelu VO a NN.

  - st.p.č. 3  - bude provedena výměna rozvaděče VO a výkop pro položení přívodních kabelů VO a NN.

  - p.p.č. 4260/45 – výkop a uložení kabelu v chodníku ve stávající trase VO, propojení nové trasy VO se stávajícím svítidlem.

  - p.p.č. 4261/11 – překop komunikace pro položení kabelu VO – propojení do stávajícího rozvodu VO.

  - p.p.č. 1448/3 - výkop a uložení kabelu v chodníku ve stávající trase VO.

  - st.p. 313/2 – ukončení kabelu na objektu do stávajícího rozvaděče VO.

Charakter stavby:	oprava a stavební úpravy

Typ stavby:		trvalá stavba

Způsob výstavby:	dodavatelsky

Stupeň PD:	         PD k provedení stavby (PDPS)

Klimatické podmínky:

- sněhová oblast:		III. (So = 1,5 kNm-2)

- větrová oblast:  		II. (vb,0 = 25ms-1)

- teplotní oblast:  		- 15 °C, oblast bez intenzivních větrů

- Stavebník

Město Moravské Budějovice

nám. Míru 31,

676 02 Moravské Budějovice 2

Telefon:	+ 420 568 408 311

Fax:		+ 420 568 421 022, 568 408 312

e-mail:	mesto@mbudejovice.cz

IČ:		002 89 931

DIČ:		CZ002 89 931

- Zhotovitel projektové dokumentace

Název:		PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.

Adresa:		Palackého 48, 393 01 Pelhřimov

IČO:			280 94 026

Telefon:		565 323 117, 724 817 473, 777 105 495

e-mail:		info@projektcentrum.cz

Generální projektant :         Ing. Jaroslav Rybář

Autorizace:			autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:		ČKAIT 0100463

Odpovědný projektant

dopravní části:                    Ing. Karel Mišička

Autorizace:            		autorizovaný inženýr pro dopravní stavby

Číslo autorizace:		ČKAIT 0007391

Odpovědný projektant

vodohospodářské  části:    Jan Vacek

Autorizace:            		autorizovaný technik pro stavby vodního

hospodářství a krajinného inženýrství

specializace stavby zdravotnětechnické

Číslo autorizace:		ČKAIT 0101380

Odpovědný projektant

stavební  části:                   Ing. Jaroslav Rybář

Autorizace:            		autorizovaný inženýr pro pozemní stavby

Číslo autorizace:		ČKAIT 0100463

Odpovědný projektant

části elektro                       Josef Fučík

autorizovaný technik pro techniku prostředí staveb

spec. elektrotechnická zařízení

ČKAIT  0007408

- Základní údaje o stavbě

- Stručný popis návrhu stavby, její funkce, význam a umístění

Projekt  řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice, v rozsahu náměstí ČSA

Oprava chodníků a rekonstrukce technické infrastruktury budou probíhat u těchto silnic:

  - I/38 – v rozsahu od křižovatky s ulicí Janáčkova po křižovatku s ulicí Purcnerova

Poznámka:

U silnice I/38 (část průtahu městem) probíhá v současné době převod vlastnictví z ŘSD ČR do majetku Kraje Vysočina. Po převodu vlastnictví se předpokládá, že tato silnice bude zařazena do sítě silnic nižší třídy s budoucím provozovatelem - Správa a údržba silnic Kraje Vysočina.

Oprava chodníků bude spočívat ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbarierových úprav u všech stávajících přechodů pro chodce v dané lokalitě (2ks) a bezbarierových úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí (6ks). Projekt neřeší (dle zadání investora) stavební úpravy přilehlé komunikace u přechodů pro chodce ve smyslu rozhledových poměrů dle

ČSN 736110.

Rekonstrukce technické infrastruktury zahrnuje úpravy popřípadě přeložky jednotlivých inženýrských sítí v rozsahu řešených ploch (kanalizační řady, vodovodní řady, kanalizační přípojky, venkovní kanalizaci, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, telefonní rozvody).

Součástí stavby jsou i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch a výměna městského mobiliáře v řešené lokalitě.

Související akcí, která bude probíhat souběžně ve stejném období v dané lokalitě jsou pokládky HDPE trubek rozšíření optické sítě a pokládky plynovodu (řešeno samostatnou PD).

Projektovou dokumentaci pro pokládku trubek HDPE pro rozšíření optické sítě zpracovává Ing. Kratochvíl, firma COLEGIUM,  Věžní 8, 586 01 Jihlava přímo pro společnost MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98, 67602 Mor. Budějovice.

Projektovou dokumentaci úprav plynovodu, resp. přeložek veškerých plynárenských zařízení v dané lokalitě řeší firma GASAG s.r.o. (č.zak. 3253/3). Investor a provozovatel plynovodních zařízení JMP NET s.r.o. tuto stavbu eviduje pod č.55213 a názvem akce „Reko MS Moravské Budějovice náměstí Míru – III. Etapa“. Jednotlivé PD, resp. trasy navrhovaných inženýrských sítí) byly vzájemně koordinovány během zpracovávání PD.

Souvisejícími stavbami, které budou probíhat v návaznosti na tuto stavbu jsou stavby:

  - „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí  Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park “ – zpracovatel PD firma Projektcentrum Nova s.r.o. Pelhřimov, zak.č. 12-028

  - „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – ulice Purcnerova, ulice Kosmákova“ – zpracovatel PD firma Projektcentrum Nova s.r.o. Pelhřimov, zak.č. 12-042

- Přehled vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury:

|  | Vlastník | Provozovatel |
| --- | --- | --- |
| Silnice I/38 | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle | Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4, Nusle |
| Chodníky podél silnice I/38 | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Mor. Budějovice | TSMB, s.r.o Dopravní 1334, 67602 Mor. Budějovice |
| Místní komunikace a přilehlé chodníky | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Mor. Budějovice | TSMB, s.r.o Dopravní 1334, 67602 Mor. Budějovice |
| Účelové komunikace a přilehlé chodníky | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Mor. Budějovice | TSMB, s.r.o Dopravní 1334, 67602 Mor. Budějovice |
| Veřejné osvětlení | Město Moravské Budějovice, nám. Míru 31, 676 02 Mor. Budějovice | TSMB, s.r.o Dopravní 1334, 67602 Mor. Budějovice |
| Kanalizace a vodovod | Vodovody a kanalizace (dobrovolný svazek obcí); Kubišova 1172, 674 11 Třebíč | Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč; Kubišova 1172, 674 11 Třebíč |
| Kabelové rozvody VN, NN | E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 Čes. Budějovice | E.ON Česká republika, s.r.o. F. A. Gerstnera 2151/6 370 49 Čes. Budějovice |
| Sítě elektronických komunikací | Telefónica Czech Republic, a.s Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle | Telefónica Czech Republic, a.s Za Brumlovkou 266/2 140 22 Praha 4 - Michle |
| Sítě kabelové televize | MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98, 67602 Mor. Budějovice | MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98, 67602 Mor. Budějovice |
| STL, NTL plynovod | Jihomoravská plynárenská, a.s Plynárenská 499/1 657 02 Brno | Jihomoravská plynárenská, a.s Plynárenská 499/1 657 02 Brno |

- Předpokládaný průběh stavby

Zahájení stavby:      r. 2012 (předpoklad)

Lhůta výstavby :       nestanovuje se, bude upřesněna ve smlouvě o dílo mezi

objednatelem a zhotovitelem stavebních prací

Provádění stavby se předpokládá:

  - za částečně omezeného provozu na silnici I/38 - zúžení komunikace vždy po jedné straně komunikace se zachováním dvou jízdních pruhů

  - překopy:

  - v ulici Janáčkova (uložení kabelu VO)

- Související stavbou která bude předcházet této stavbě je stavba č. 1: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí  Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park.

- V případě, že bude realizována stavba v ulici ČSA  jako první je nutné provést opatření ze stavby č. 1 související s překopy:

  - silnice I/38 na nám. Míru u křižovatky s ul. Purcnerova (uložení kanalizačních vodovodních řadů, NTL plynovodního řadu, kabely VO, rozvody NN v majetku města MB).

  - podélné uložení vodovodních a kanalizačních řadů v silnici I/38 v místě zatáčky z nám. ČSA na nám. Míru

  - v ulici Purcnerova před křižovatkou se silnicí I/38 (uložení kabelů VO, rozvodů NN v majetku města MB)

Poznámka:

Při jednání projektanta s DI Policie ČR (p. Roudenský) bylo dohodnuto:

- všechny překopy komunikací budou realizovány vždy po polovinách dotčené komunikace

Stručný popis postupu výstavby :

Provádění stavby, její kolaudace a uvedení do provozu se předpokládá po jednotlivých ucelených částech stavby:

  - Část 2.1 -  nám. ČSA – severní strana

  - Část 2.2 -  nám. ČSA – jižní strana

Práce budou zahrnovat:

- příprava území, převzetí staveniště zhotovitelem a jeho vymezení a zabezpečení v rámci stavby, zhotovení zařízení staveniště

- vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby

- instalace přechodného dopravního značení pro omezení dopravy dle stanoviska policie ČR

- demontáž, odvoz a uložení mobiliáře (květináče, lavičky, zábradlí, kontejnery na posypový materiál, koše, stojany na kola, informační a reklamní cedule, telefonní budky apod.)

- kácení vyznačené vzrostlé zeleně (keře)

- demontáž, odvoz a uložení stávajících svislých dopravních značek vždy na místo určené provozovatelem komunikace

- vybourání, odvoz a uložení materiálů z krytu chodníků vč. chodníkových obrub. Kamenné obrubníky a dlažba budou vytříděny, použitelné prvky budou odvezeny na uložiště určené investorem (vždy se zápisem do stavebního deníku s uvedením druhu a množství)

- odtěžení + odvoz podkladních vrstev (na nivelety určené dle skladeb jednotlivých zpevněných ploch - dle projektové dokumentace)

- osazení provizorních přechodů (lávek) u vstupů do objektů

- vybourání a odstranění sklepních světlíků u městských objektů + osazení nových plastových světlíků s pochozími rošty (ACO)

- odstranění roštů a ubourání stěn stávajících světlíků u ostatních objektů + nový věnec + nový rošt

- zemní práce pro položení inženýrských sítí

- provedení podsypu potrubí in. sítí, pokládka potrubí, resp. šachet.

- přepojení stávajících vodovodních přípojek na přeložené vodovodní řady

- geodetické zaměření tras inženýrských sítí

- oprava stávajícího kanalizačního potrubí (výměna potrubí) přípojek, venkovní kanalizace. Doplnění, nebo výměna „gejgrů“.

- provedení obsypu a zásypu in. sítí včetně řádného hutnění

- vytyčení stavby - chodníkových a záhonových obrubníků

- pokládka chodníkových a záhonových obrubníků do betonové opěry + oprava uvolněné přídlažby

- podkladní vrstvy chodníků vč. hutnění

- položení dlažby (před položením dlažby položení inženýrských sítí, osazení základu pro montáž svítidel veřejného osvětlení, betonových patek pro dopravní značky, výšková úprava poklopů, šoupat apod.)

- speciální úpravy:

-  úprava (zesílení) podkladních vrstev chodníků nad podzemními a

sklepními prostory

- úprava zakrytí studny (na nám. ČSA)

- zpětné osazení svislých dopravních značek

- osazení nového mobiliáře (lavičky, odpadkové koše, nádoby na zeleň, stojany na kola, ochranné zábradlí, informační a reklamní tabule, telefonní budky - dle PD)

- provedení nových sadových úprav (odstranění původní a doplnění navržené vegetace v zónách vymezených záhonovými obrubníky- dle PD)

- montáž nových svítidel VO ( součást projektu venkovního osvětlení - dle PD)

- obnova vodorovného dopravního značení přechodů pro chodce

- úklid a vyklizení staveniště

- zaměření stávajícího stavu chodníků + všech povrchových prvků +  dokumentace skutečného provedení stavby

- Vazby na regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace a na územní rozhodnutí nebo územní souhlas včetně splnění jeho podmínek

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Moravské Budějovice.

Územnímu rozhodnutí podléhá pouze část stavby – SO 404 - Veřejné osvětlení, rozvody NN a  SO 405 úpravy telefonních rozvodů. Tato část stavby bude povolována sloučeným stavebním a územním rozhodnutím.

Zbývající části stavby nevyžadují vydání územního rozhodnutí.

- Stručná charakteristika území a jeho dosavadní využití

Pozemky dotčené stavbou se nachází ve vnitřní části města Moravské Budějovice, v zastavěném území. Opravované a upravované chodníky jsou součástí stávající dopravní infrastruktury v dané lokalitě, jejich rozsah a způsob využití se navrhovanou stavbou nemění.

Ve stávajících opravovaných a upravovaných plochách se nachází tyto sítě technické infrastruktury: vodovody, kanalizace, NTL plynovody, zemní kabely  NN, rozvody VO, telefonní kabely a kabelová televize. Vodovody, kanalizace, NTL plynovodní řady a rozvody VO budou ve výše uváděných plochách nově zrekonstruovány a častečně přeloženy. Rozsah a způsob využití této technické infrastruktury se nezmění, pouze v nově opravovaných plochách budou doplněny odvodňovací prvky.

V rámci nových rozvodů veřejného osvětlení budou provedeny kabelové rozvody NN v majetku města MB, které budou sloužit jako příprava pro budoucí připojení parkovacích automatů po obou stranách ve střední části ulice ČSA. V souběhu s těmito kabely bude provedena i příprava (dotažení kabelu k přechodům) pro možné případné doplnění signalizačního světla na přechodech.

- Vliv technického řešení stavby a jejího provozu na krajinu, zdraví a životní prostředí

Provoz dokončené stavby nebude vzhledem k jejímu charakteru (chodník) zdrojem nadměrných škodlivin (hluk ani prach).

V průběhu realizace bude v místě stavby zvýšena prašnost a hlučnost. Jejich vliv na okolní pozemky a zástavbu je nutné minimalizovat organizačními opatřeními při provádění stavby a to zejména:

- důsledným dodržováním pracovní doby od 6.00 – 22.00 h (mimo noční dobu)

- pracovní postupy volit tak, aby nedocházelo k obtěžování okolí stavby

- ke stavbě smí být použity pouze stroje a mechanismy, které nejsou zdrojem nadměrného hluku a prachu

- při zemních pracích a manipulaci se zeminou v suchém letním období provádět případné kropení zeminy tak, aby nedocházelo ke vzniku prachu

- sjezd na staveniště z komunikace I/38 stavebně zabezpečit tak, aby nedošlo ke škodě na přilehlé komunikaci, při výjezdu nesmí být znečišťován povrch dotčené komunikace

Podrobně – viz. též  část PD -  E. Zásady organizace výstavby

- Celkový dopad stavby na dotčené území a navrhovaná opatření

Projekt  řeší opravu stávajících chodníků v dané lokalitě, které využívá široká veřejnost. Povrch chodníků byl v minulosti často opravován a doplňován po prováděných úpravách a překopech jiným typem dlažby než byla původní a celkový výraz působí nesourodým dojmem, a tudíž je nevhodný do historického jádra města. Části chodníků mají povrch z betonové dlažby lemované betonovými obrubníky, jiné části jsou v kombinaci betonové dlažby a kamenných obrubníků, další části mají povrch z kamenných kostek s kamennými obrubníky.  Povrch stávajících chodníků vykazuje značné poškození a nerovnosti (rozlámaná dlažba, lokálně propadlá místa po překopech na nedostatečně zhutněném podloží), propadlé a polámané obrubníky. Spádové poměry jsou místně nevhodně provedené s možností zatékání srážkové vody k okolním nemovitostem. Rozsah úpravy povrchů v místech přechodů pro chodce, resp. míst pro přecházení neodpovídá vyhl. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečující bezbariérové užívání staveb.

Niveleta nově opravených chodníků bude sledovat niveletu stávající přilehlé komunikace, resp. niveletu přídlažby na okraji komunikace. Nově osazené chodníkové obrubníky budou v základním provedení osazené ve výšce od 0,10m do 0,12m nad niveletou přídlažby, za dodržení příčného sklonu chodníků od min. 1% do max. 2%. Nově bude upraven povrch chodníků v místech přechodů pro chodce, resp. míst pro přecházení pro s doplněním o signální, varovné a bezpečnostní pásy ve smyslu vyhl. 398/2009 Sb.

Realizace stavby přispěje ke zkvalitnění užitných a estetických vlastností řešených chodníků a ke zvýšení bezpečnosti chodců v této části města.

V řešené části stavby se nachází veřejné osvětlení, u něhož dosluhující světelné zdroje byly v minulosti postupně nahrazovány svítidly novými pro zachování funkčnosti osvětlení, ne však celkového vzhledu osvětlení. Bylo použito stávajících stožárů a stávajících kabelových tras, které nyní dosluhují (provizorně se propojují sloupy kabelem vedeným vzduchem).

V rámci realizace stavby bude vybudováno veřejné osvětlení nové. Budou osazeny typy svítidel a sloupů zapadající do kulturně památkové části města Moravské Budějovice.

Nové veřejné osvětlení přispěje jak k lepší funkčnosti tak z lepšího pocitu osvětlení díky moderním technologiím světelných zdrojů.

V plochách nově opravovaných chodníků a přilehlé komunikaci se nachází zastaralá technická infrastruktura. Kanalizační řady a přípojky jsou betonové z roku 1967 s neodborně provedeným napojením přípojek do řadů. Vodovodní řady na severní straně ulice jsou celkově ve špatném technickém stavu – zarostlé litinové potrubí. Vodovodní přípojky jsou již provedeny nově z polyetylénu.

Vzhledem k tomu v jakém stavu se nachází v řešené lokalitě technická infrastruktura, rozhodl investor že v opravovaných ploch budou sítě v majetku města provedeny nově. Pouze na jižní straně ulice pude stávající vodovodní řad, který je již z polyetylénu ponechán bez úprav.

Zároveň vyzval investor ostatní majitele veřejné infrastruktury k obnově jejích zařízení před, nebo při realizaci této akce.

V opravovaných plochách budou přeloženy kanalizační a vodovodní řady. U stávajících přípojek kanalizace je uvažováno s výměnou potrubí (beton za PVC) a přepojením na nový překládaný řad. Stávající vodovodní přípojky budou pouze přepojeny na nově překládaný vodovodní řad. U vodovodních přípojek na jižní straně ulice budou vyměněny zemní šoupata (uzávěry přípojek).

Nové plynovodní řady jsou v dané lokalitě řešeny samostatnou projektovou dokumentací firmy GASAG s.r.o..

Realizace nové technické infrastruktury přispěje k podstatnému navýšení životnosti celé stavby a k lepšímu stavu odtokových poměrů dešťových vod do kanalizační sítě.

- Přehled výchozích podkladů a průzkumů

- Dokumentace záměru k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby

Charakter navrhované stavby - oprava a stavební úpravy nevyžadují samostatné územní řízení

Územnímu rozhodnutí podléhá pouze část stavby – SO 404 - Veřejné osvětlení, rozvody NN a SO 405 úpravy telefonních rozvodů. Tato část stavby bude povolována sloučeným stavebním a územním rozhodnutím.

- Regulační plány, územní plán, případně územně plánovací informace

Záměr je v souladu se schváleným územním plánem města Moravské Budějovice.

- Mapové podklady, zaměření území a další geodetické podklady

Mapové podklady

Katastrální mapa města Moravské Budějovice.

Zaměření území a další geodetické podklady

- Polohopisné a výškopisné zaměření řešené části území v digitální podobě (dwg.) – předáno investorem akce

- Technická mapa města Moravské Budějovice v digitální podobě (dwg.) se zakreslenými stávajícími inženýrskými sítěmi – předáno investorem akce

Existence sítí:

V zájmovém území stavby se podle zjištění nacházejí tato podzemní vedení:

- vodovod a kanalizace ve správě Vodárenská akciová společnost, a.s., divize Třebíč; Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

- kabelové rozvody NN, VN ve správě  E.ON Česká republika, s.r.o.,

F. A. Gerstnera  2151/6,  370 49 České Budějovice

-    veřejné osvětlení ve správě TSMB, s.r.o  Dopravní 1334,

676 02 Moravské Budějovice

- sítě elektronických komunikací ve správě Telefónica Czech Republic, a.s,

Za Brumlovkou 266/2, 140 22 Praha 4 – Michle

- sítě kabelové televize ve správě MAME Moravské Budějovice,s.r.o, Tovačovského sady 98, 676 02 Moravské Budějovice

- STL, NTL plynovod ve správě Jihomoravská plynárenská, a.s,

Plynárenská 499/1, 657 02 Brno

V zájmovém území stavby se podle zjištění nenacházejí žádná nadzemní vedení, pouze v jižní části ulice ČSA kde je z důvodu nefunkčnosti podzemního vedení VO mezi 3 stožáry  u č.p. 50 – č.p. 52 – č.p. 55 provedeno provizorní propojení vzdušným izolovaným kabelovým vedením.

Další  podklady:

- jednání projektanta s investorem ze dne 19.12.2012, za účasti zástupců správců inženýrských sítí (Vas Třebíč, TSMB s.r.o., MAME Moravské Budějovice s.r.o,Telefónica Czech Republic, a.s, GASAG s.r.o. - JMP a.s.) a za účasti dotčených orgánů státní správy (NPÚ Telč, MěÚ Moravské Budějovice - Odbor památkové péče, Odbor životního prostředí)

- jednání projektanta s investorem ze dne 28.3.2012, za účasti dotčených orgánů státní správy (MěÚ Moravské Budějovice - Odbor životního prostředí, Odbor dopravy a silničního hospodářství)

- jednání projektanta s investorem ze dne 6.4.2012

- jednání projektanta se zástupci NPÚ Telč, MěÚ Moravské Budějovice - Odbor památkové péče ze dne 3.4.2012

- jednání projektanta se zástupci NPÚ Telč 10.4.2012

- konzultace nad návrhem dopravního značení a DIO s dopravním inspektorátem Policie ČR (p. Roudenský)  ze dne 6.4.2012

-    prohlídka  zájmového území a doměření stávajícího stavu projektantem

průběžně při zpracování PD

-    fotodokumentace a videozáznam  zájmového území zpracované

projektantem průběžně při zpracování PD

- Dopravní průzkum

Intenzita provozu na silnici I/38 v nejbližším sčítacím místě (sčítací úsek 6-0962) v roce 2010 byla:  9081 vozidel / den, z toho bylo 1733 těžkých, 7264 osobních automobilů a 84 motocyklů.

POZNÁMKA:

Intenzita provozu na silnici I/38 byla zjišťována v době před realizací a uvedením do provozu jihozápadního obchvatu města Moravské Budějovice.

V současné době je intenzita provozu na této silnici nesrovnatelně nižší.

- Geotechnický a hydrogeologický průzkum, základní korozní průzkum

Geotechnický ani hydrogeologický průzkum staveniště nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

- Diagnostický průzkum konstrukcí

Diagnostický průzkum konstrukcí nebyl vzhledem k charakteru stavby prováděn.

- Hydrometeorologické a hydrologické údaje, plavební podmínky, inundace, kvalita vody v recipientech

Stavba se nenapojuje na vodní toky.

Návrhová intenzita deště (periodicita 0,2)                          0,0170 l/s.m2

- Klimatologické údaje (převládající směr větru,, výskyt mlh a přízemních mrazů, extrémní teploty vzduchu, index mrazu, smogové oblasti)

- index mrazu			Im,10 = 475°C

- sněhová oblast:		III. (So = 1,5 kNm-2)

- větrová oblast:  		II. (wb,0 = 25ms-1)

- teplotní oblast:  		- 15 °C, krajina s intenzivními větry

- Stavebně historický průzkum stavby, která je kulturní památkou, je v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně

Zájmové území stavby se nachází v centru města Moravské Budějovice v městské památkové zóně.  Projektová dokumentace byla v průběhu prací několikrát konzultována se zástupci NPÚ Telč a MěÚ Moravské Budějovice - Odbor památkové péče a výsledný návrh je předložen k vyjádření.

Stavebně historický průzkum stavby nebyl požadován.

- Členění stavby

- Způsob číslování a značení

Číslování a značení objektů je v souladu s vyhláškou č.146/2008Sb .

- Určení jednotlivých částí stavby

Projekt  řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice, v rozsahu náměstí ČSA.

Provádění stavby, její kolaudace a uvedení do provozu se předpokládá po jednotlivých ucelených částech stavby.

Stavba je členěna dle umístění prováděných prací na 2 části:

- Část 2.1 – severní strana – oprava, resp. úprava stávajících chodníků vč. celkové opravy technické infrastruktury

- Část 2.2 – jižní strana – oprava, resp. úprava stávajících chodníků vč. částečné opravy technické infrastruktury

- Členění stavby na části stavby, na stavební objekty a provozní soubory

Stavební objekty části stavby 2.1 – severní strana

Řada 000 – Objekty přípravy staveniště

SO 002a : Příprava staveniště

Řada 100 – Objekty pozemních komunikací

SO 102a : Chodník pro pěší, dopravní značení

Řada 300 – Vodohospodářské objekty

SO 305a : Kanalizační řady

SO 306a : Vodovodní řady

SO 307a : Kanalizační přípojky, venkovní kanalizace

SO 308a : Vodovodní přípojky

Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty

SO 404a : Veřejné osvětlení, rozvody NN

SO 405a : Úprava telefonních rozvodů

SO 406a : Rozvod datové sítě (řešeno samostatnou PD)

Řada 500 – Objekty trubních vedení

SO 502a : Plynovod (řešeno samostatnou PD)

Řada 800 – Objekty úpravy území

SO 803a : Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

SO 804a : Městský mobiliář

Stavební objekty části stavby 2.2 – jižní strana

Řada 000 – Objekty přípravy staveniště

SO 002b : Příprava staveniště

Řada 100 – Objekty pozemních komunikací

SO 102b : Chodník pro pěší, dopravní značení

Řada 300 – Vodohospodářské objekty

SO 307b : Kanalizační přípojky, venkovní kanalizace

SO 308b : Vodovodní přípojky

Řada 400 – Elektro a sdělovací objekty

SO 404b : Veřejné osvětlení, rozvody NN

SO 406b : Rozvod datové sítě (řešeno samostatnou PD)

Řada 500 – Objekty trubních vedení

SO 502b : Plynovod (řešeno samostatnou PD)

Řada 800 – Objekty úpravy území

SO 803b : Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

SO 804b : Městský mobiliář

Provozní soubory:

Stavba neobsahuje.

- Podmínky realizace stavby

- Věcné a časové vazby souvisejících staveb jiných stavebníků

Související akcí, která bude probíhat souběžně ve stejném období v dané lokalitě jsou pokládky HDPE trubek pro rozšíření optické sítě společnosti MAME Moravské Budějovice,s.r.o a pokládky plynovodu (řešeno samostatnou PD).

Projektovou dokumentaci pro pokládku trubek HDPE pro rozšíření optické sítě zpracovává Ing. Kratochvíl, firma COLEGIUM,  Věžní 8, 586 01 Jihlava přímo pro společnost MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98, 67602 Mor. Budějovice.

Projektovou dokumentaci úprav plynovodu, resp. přeložek veškerých plynárenských zařízení v dané lokalitě řeší firma GASAG s.r.o. (č.zak. 3253/3 3253/4). Investor a provozovatel plynovodních zařízení JMP NET s.r.o. tuto stavbu eviduje pod č. stavby 55213 a 55214. Jednotlivé PD, resp. trasy navrhovaných inženýrských sítí) byly vzájemně koordinovány během zpracovávání PD.

Před zahájením výstavby je nutno zkoordinovat souběh těchto akcí a vzájemně koordinovat postup výstavby.

Souvisejícími stavbami, které budou probíhat v návaznosti na tuto stavbu jsou stavby:

  - „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí  Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park “ – zpracovatel PD firma Projektcentrum Nova s.r.o. Pelhřimov, zak.č. 12-028

  - „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – ulice Purcnerova, ulice Kosmákova“ – zpracovatel PD firma Projektcentrum Nova s.r.o. Pelhřimov, zak.č. 12-042

Jiné související stavby jiných stavebníků v dotčeném území nejsou známy.

Navrhovaná stavba nevyvolává potřebu výstavby vyvolaných staveb.

- Uvažovaný průběh výstavby  a zajištění její plynulosti a koordinovanosti

Projekt  řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice, v rozsahu náměstí ČSA.

Navrhovaná stavba sestává ze dvou ucelených částí, které se od sebe nijak výrazně neliší (charakterem, náročnosti stavebních prací, vlivem na provoz, na stávající komunikaci). Části stavby kopírují dvě strany náměstí ČSA. Hranice částí prochází přibližně v ose komunikace která je vedena napodél přes nám ČSA.

Provádění stavby, její kolaudace a uvedení do provozu se předpokládá po jednotlivých ucelených částech stavby v tomto pořadí:

- Část 2.1 – Severní strana – oprava, resp. úprava stávajících chodníků vč. celkové opravy technické infrastruktury – přepokládá se minimální omezení dopravy (viz. bod  5d)

- Část 2.2 – Jižní strana – oprava, resp. úprava stávajících chodníků vč. celkové opravy technické infrastruktury – přepokládá se minimální omezení dopravy (viz. bod  5d)

- Zajištění přístupu na stavbu

Po stávající komunikaci na nám. Míru a nám. ČSA (průtah silnice I/38).

- Dopravní omezení, objížďky a výluky dopravy

Provádění stavby se předpokládá:

  - za částečně omezeného obousměrného provozu na silnici I/38 – zúžení komunikace vždy po jedné straně komunikace se zachováním dvou jízdních pruhů, každý o min. šířce 2,75m

  - Překopy:

  - v ulici Janáčkova (uložení kabelu VO)

- Související stavbou která bude předcházet této stavbě je stavba č. 1: Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí  Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park.

- V případě, že bude realizována stavba v ulici ČSA  jako první je nutné provést opatření ze stavby č. 1 související s překopy:

  - silnice I/38 na nám. Míru u křižovatky s ul. Purcnerova (uložení kanalizačních vodovodních řadů, NTL plynovodního řadu, kabely VO, rozvody NN v majetku města MB).

  - podélné uložení vodovodních a kanalizačních řadů v silnici I/38 v místě zatáčky z nám. ČSA na nám. Míru

  - v ulici Purcnerova před křižovatkou se silnicí I/38 (uložení kabelů VO, rozvodů NN v majetku města MB)

Všechny překopy komunikace budou realizovány vždy po polovinách, tak aby byl ponechán vždy min. jízdní pruh o šířce 2,75m.

Během výstavby se tudíž nepředpokládá výluka provozu na silnici I/38. Objízdné trasy se proto nenavrhují.

Překop komunikace v ulici Janáčkova pro uložení kabelu VO bude prováděn po částech. Během výstavby bude zachován vždy alespoň jeden volný jízdní pruh.

Omezení provozu na komunikacích budou pouze po nezbytnou dobu a v nejnutnějším rozsahu. Pracovní místa podél komunikace a na ní budou řádně označena dle TP66 „Zásady pro přechodné dopravní značení na pozemních komunikacích“.

Součástí projektu stavby jsou i dopravně-inženýrská opatření pro provádění stavby (DIO), včetně jejich odsouhlasení a  povolení  zvláštního užívání komunikace příslušnými orgány státní správy (Odbor dopravy MěÚ Mor. Budějovice a Dopravního inspektorátu Policie ČR).  Dodavatel stavby pak v dostatečném předstihu před zahájením stavebních prací oznámí odboru dopravy zahájení prací, včetně časového harmonogramu prováděných prací.

- Přehled budoucích vlastníků a správců

- Seznam známých nebo předpokládaných právnických a fyzických osob, které převezmou jednotlivé stavební objekty a provozní soubory po jejich ukončení do vlastnictví a osob, které je budou spravovat

- Projekt  řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury  v centru města Moravské Budějovice  - seznam současných vlastníků a provozovatelů dopravní a technické infrastruktury uvedený v odstavci 2a této zprávy se navrhovanou stavbou nezmění.

- Způsob užívání jednotlivých objektů stavby

Uživatelem dokončené stavby bude veřejnost.

- Předávání částí stavby do užívání

- Možnosti (návrh) postupného předávání částí stavby (úsek, objekt) do užívání

Projektant doporučuje předávání částí stavby do užívání po jednotlivých ucelených částech stavby:

- Část 2.1. – Severní strana

- Část 2.2. – Jižní strana

- Zdůvodnění potřeb užívání stavby před dokončením celé stavby

Potřeba užívání ucelených částí stavby před dokončením celé stavby je dáno jejím značným rozsahem.

Stavba jako celek tvoří značnou plochu v historicky exponovaném centru města Moravské Budějovice. Tyto plochy jsou značně zatíženy pěší dopravou, které nelze všechny zcela uzavřít. Postupné předávání stavby do užívání zkrátí lhůty výstavby jednotlivých částí stavby oproti lhůtě výstavby celého díla a umožní alespoň částečnou průchodnost pěšími stavbou.

- Souhrnný technický popis stavby

  - Souhrnný technický popis celé stavby

Navrhovaná stavba se nachází ve městě Moravské Budějovice.  Projekt  řeší opravu stávajících chodníků a rekonstrukci technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice, v rozsahu náměstí ČSA.

Oprava chodníků bude spočívat ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbarierových úprav u všech stávajících přechodů pro chodce v dané lokalitě (2ks) a bezbarierových úprav u vjezdů do přilehlých nemovitostí (6ks). Projekt neřeší (dle zadání investora) stavební úpravy přilehlé komunikace u přechodů pro chodce ve smyslu rozhledových poměrů dle

ČSN 736110.

Rekonstrukce technické infrastruktury zahrnuje úpravy popřípadě přeložky jednotlivých inženýrských sítí v rozsahu řešených ploch (kanalizační řady, vodovodní řady, kanalizační přípojky, venkovní kanalizaci, vodovodní přípojky, veřejné osvětlení, telefonní rozvody).

Součástí stavby jsou i úpravy stávající zeleně a okrasných ploch a výměna městského mobiliáře v řešené lokalitě.

Provádění stavby, její kolaudace a uvedení do provozu se předpokládá po jednotlivých ucelených částech stavby v tomto pořadí:

- Část 2.1. – Severní strana

- Část 2.2. – Jižní strana

Každá ucelená část stavby obsahuje skupinu objektů řady 001, 100, 300,400,500, 800, jejichž seznam je uveden v bodu 4c) této zprávy.

  - Technický popis jednotlivých objektů

SO 002a - Příprava staveniště

SO 002b - Příprava staveniště

____________________________________________

Příprava staveniště bude zahrnovat:

- příprava území, převzetí staveniště zhotovitelem a jeho vymezení a zabezpečení v rámci stavby, zhotovení zařízení staveniště

- vytýčení stávajících inženýrských sítí v prostoru stavby

- instalace přechodného dopravního značení pro omezení dopravy dle zpracovaného dopravně-inženýrského opatření (DIO) a stanoviska policie ČR

- demontáže a bourací práce v rozsahu:

- demontáž, odvoz a uložení vyznačeného mobiliáře (květináče, lavičky, zábradlí, kontejnery na posypový materiál, koše, stojany na kola, informační a reklamní cedule, telefonní budky apod.)

- demontáž, odvoz a uložení vyznačených povrchových prvků a zařízení kanalizace a vody (kanalizační a vodovodní poklopy, uliční vpusti, lapače splavenin dešťových svodů, apod.)

- demontáž, odvoz a uložení vyznačených svítidel VO

- kácení odvoz a likvidace vyznačené vzrostlé zeleně (keře)

- demontáž, odvoz a uložení vyznačených stávajících svislých dopravních značek vždy na místo určené provozovatelem komunikace

- vybourání, odvoz a uložení materiálů z krytu chodníků vč. chodníkových obrub. Kamenné obrubníky a dlažba budou vytříděny, použitelné prvky budou odvezeny na uložiště určené investorem (vždy se zápisem do stavebního deníku s uvedením druhu a množství)

- vybourání a odstranění stávajících sklepních světlíků u městských objektů (Městské objekty v řešené lokalitě jsou objekty s č.p. 56, 57, 59)

- odstranění roštů a ubourání stěn stávajících světlíků u ostatních  objektů

- vybourání, odvoz a uložení na skládku konstrukce zakrytí studen                     (na náměstí ČSA u č.p.38)

Poznámky:

- Součástí bouracích prací bude i odvoz a uložení sutě na skládku dle platných předpisů

SO 102a - Chodník pro pěší, dopravní značení

SO 102b - Chodník pro pěší, dopravní značení

____________________________________________

Jedná se o opravu chodníků, která bude spočívat ve výměně všech povrchů chodníků a chodníkových obrub včetně bezbarierových úprav u všech stávajících přechodů pro chodce v dané lokalitě (2ks) a bezbarierových úprav

u vjezdů do přilehlých nemovitostí (6ks).

Konstrukce nových chodníku je navržena s krytem ze žulových kostek řezaných o tl. 60mm, v celkové tl. konstrukčních vrstev chodníků 250 mm.

Konstrukce chodníků v místě vjezdů do nemovitostí je navržena s krytem ze žulových kostek štípaných o tl.100mm, v celkové tl. konstrukčních vrstev 450 mm.

Návrh příčného uspořádání chodníků včetně popisu všech konstrukčních vrstev je patrný z výkresové části PD, výkr.č. 1.102.2.3 - Vzorové příčné řezy, resp. výkr.č. 1.102.2.4 - Charakteristické příčné řezy.

Návrh výškového řešení vychází ze stávajícího stavu, který je v zásadě zachován.

Rozsah opravovaných chodníků:

SO 102a – Chodník pro pěší, dopravní značení

- chodník na severní straně náměstí ČSA u č.p. 35 (ZÚ 2.1.1 - km 0,00000),

u č.p. 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 69, na pozemku p.č.60 (infocentrum), u č.p. 46, 944, 360, 361(KÚ 2.1.1 – km 0,21912)

SO 102b – Chodník pro pěší, dopravní značení

- chodník na jižní straně náměstí ČSA u č.p. 60 (ZÚ 2.2.1 - km 0,00000),

u č.p. 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 49, 48, 47, na pozemku p.č. 312/2 (KÚ 2.2.1 – km 0,21712)

Součástí jednotlivých objektů jsou i práce spojené s:

- s osazením vyznačených svislých dopravních značek do chodníků v dané lokalitě (dle výkresů dopravního značení)

- s vyztužením podloží chodníků nad podzemními a sklepními prostory

- s osazením nových sklepních světlíků náhradou za původní zděné u městských objektů (Městské objekty v řešené lokalitě jsou objekty s č.p. 56, 57, 59)

- s úpravou stěn a osazením mříží na ponechané sklepní světlíky u ostatních objektů

- s výškovou úpravou kanalizačních a vodovodních poklopů, kanalizačních vpustí a liniového odvodnění

- s osazením svítidel VO

- s osazením městského mobiliáře, které vyžadují kotvení do chodníku (nové zábradlí,ochranné sloupky, informační a reklamní cedule, telefonní budky)

- s osazením nových lapačů splavenin u dešťových svodu u jednotlivých nemovitostí

- se stavebními úpravami konstrukce zakrytí studny (na náměstí ČSA u č.p.38)

- se stavebními úpravami spojené s vybudováním nového terénního schodiště u č.p.361

Poznámky:

- Staničení jednotlivých tras chodníků je vyznačeno vždy v PD po obvodu chodníkových obrubníků

Ochranná zařízení

Funkci ochranného zařízení plní zvýšené obruby.

Dopravní značení

Dopravní značení v řešené části stavby zůstane beze změn.

Veškeré stávající svislé dopravní značky budou před zahájením stavby v dotčené části stavby demontovány, odvezeny a uloženy vždy na místo určené provozovatelem komunikace, vždy se zápisem do stavebního deníku s uvedením konkrétního typu a počtu značek (s vyjímkou dvou značek a světel na přechodu pro chodce u křižovatky s ulicemi Janáčkova, Tyršova, Husova, které jsou instalovány na svítidle osvětlující tento přechod, které zůstanou ponechány).

Běhen výstavby budou na staveništi instalovány dočasné přenosné dopravní značky, jejichž typ a umístění řeší vždy „Dopravně inženýrské opatření“ (DIO) konkrétní řešené části stavby.

Po dokončení stavby budou přenosné dopravní značky odstraněny a instalovány původní trvalé značky na původní místo. Předpokládá se v zásadě použít stávající značky, doplněné o nové betonové a hliníkové patky se šrouby. Ke značkám, které byly původně instalovány na sloupu svítidla VO budou navíc dodány i sloupky vč. všeho příslušenství. Poškozené dopravní značky budou vyměněny za nové.

Nově budou po dokončení stavby vyznačeny (opraveny) vodorovné dopravní značky u přechodů pro chodce „V07“

Výpis svislých dopravních značek včetně jejich dotčení stavbou – viz. příloha technické zprávy.

Poznámka:

Nové svislé dopravní značky budou s dvojitým ohybem nebo rámečkem v reflexní úpravě – folie typu 1, na sloupku o průměru 70 mm, pozinkovaném. Značky budou v základním rozměru a nesmí zasahovat do průjezdného profilu komunikace. Značení musí být v souladu se zákonem 361/2000 a s vyhláškou č. 30/2001 Sb., Technickými podmínkami TP 65, TP 169, ČSN 73 6110 a ČSN 01 80 20. Rozměry, barvy a provedení dopravních značek podrobněji upravují zejména: ČSN EN 12899-1, ČSN EN 1436, ČSN EN 1463, VL 6.1, VL 6.2 a VL 6.3.

SO 305a - Kanalizační řady

____________________________________________

Na nám. ČSA, část stavby 2.2 (sever), je veden stávající řad jednotné kanalizace od nám. Míru před objekt č.p. 42. Trasa kanalizačního řadu mezi č.p. 40 a 42 vychází z kamerového průzkumu. Kanalizační řad je veden v prostoru opravovaného chodníku pro pěší, převážně pod stávající vzrostlou zelení. Stávající řad bude přeložen ve stávajícím rozsahu, v chodníku, s mírně upravenou trasou, tak aby se minimalizovaly dopady na stávající vzrostlou zleň.

- Překládaný (nový) kanalizační řad č. 2.1. bude veden od šachty Š2.1 (před č.p. 35) do šachty s ozn. Š2.4., kde bude ukončen. Šachta Š2.1 tvoří rozhraní mezi touto a související stavbou s názvem „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice - náměstí  Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park “ – zak.č. 12-028. Šachta bude provedena v první prováděné stavbě. Napojení nového překládaného řadu na stávající kanalizaci bude provedeno vždy mimo kanalizační šachtu (cca 1,0m od šachty).

Nový překládaný kanalizační řad bude proveden z kanalizačních trub kameninových DN300, DN400 – dl. 97,50m. Na přeložený kanalizační řad budou nově přepojeny veškeré kanalizační přípojky. Na kanalizační řad budou nově přepojeny stávající uliční vpusti v ulici ČSA. Stávajíc překládaný kanalizační řad bude zrušen - potrubí zaslepeno. V místě kolize nové trasy ze stávající sítí, bude tento řad zdemolován a šachty rozebrány. Mimo kolizní místa bude z kanalizačních šachet sejmut horní přechodoví kónus s poklopem a zbývající část šachty bude zasypána.

Na jednotlivých řadech jednotné kanalizace budou provedeny typové kanalizační šachty z prefabrikovaných dílců Ø 1000 mm s prefabrikovaným dnem a litinovým poklopem Ø 600 mm tř. D400 bez odvětrání. Poklopy budu opatřeny logem – VODOVODY A KANALIZACE svazek obcí se sídlem v Třebíči. Prefabrikované šachtové skruže pro kanalizační šachty budou dodány s již osazenými kramlovými ocelovými stupadly s polyetylenovým povlakem.

Kanalizační kameninové potrubí bude pokládáno na prefabrikované železobetonové prahy IZX 12/60. Prahy budou pokládány na betonovou desku tl. min. 80 mm (beton C12/15). Po osazení potrubí bude trubka dodatečně podbetonována a obetonována (betonem C12/15) – viz. výkresová část. Poté bude proveden obsyp štěrkodrtí fr. 8 - 16 mm do výšky 30 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou bez velkých kamenů hutněnou po vrstvách max. 25 cm. Hutnění pod komunikace bude na 98% Proctor Standard.
	Bilance množství splaškových a dešťových vod odváděných do kanalizace se nemění – nově nepřipojujeme žádné stavební objekty.

Ochrana stávající vzrostlé zeleně

V severní části před č.p. 37 – 41 bude veden překládaný kanalizační řad okolo 10 vzrostlých listnatých stromů. V tomto místě bude provedeno zabezpečení stávající zeleně proti znehodnocení. K ochraně před mechanickým poškozením (např. pohmožděním a potrháním kůry, dřeva a kořenů, poškození koruny) vozidly, stavebními stroji a ostatními stavebními postupy je nutno stromy v prostoru stavby chránit asi 2 m vysokým, stabilním plotem, postaveným s bočním odstupem 1,5 m, popř. budou kmeny dotčených hodnotných vzrostlých dřevin opatřeny vypolštářovaným bedněním z fošen vysokým nejméně 2 m. Ochranné zařízení bude připevněno bez poškození stromu. Nesmí být osazeno přímo na kořenové náběhy. Korunu je třeba ochránit před poškozením stroji a vozidly, popř. vyvázat ohrožené větve vzhůru. Místo uvázání je třeba vypolštářovat.

Zemní práce budou respektovat ČSN 83 9061. Zemní rýhy vedoucí v kořenovém systému dřevin budou hloubeny ručně nebo s použitím odsávací techniky. Při výkopu rýh se nesmí přetínat kořeny s průměrem ≤ 2 cm. Kořeny je třeba ostře přetnout a místa řezu zahladit. Konce kořenů o průměru ≤ 2 cm je nutno ošetřit růstovými stimulátory, o průměru větším než 2 cm prostředky na ošetření ran. Obnažené kořeny je nutno chránit před vysycháním a působením mrazu. Zásypové materiály musí svou zrnitostí (úzké odstupňování) a zhutněním zajišťovat trvalé provzdušňování potřebné k regeneraci poškozených kořenů. Při ztrátě kořenů může být potřebný přiměřený řez v koruně. Normovou vzdálenost, umístění výkopu nejméně 2,50m od paty kmene, nelze vzhledem prostorovým poměrům a vedení velkého rozsahu inženýrských sítí v tomto prostoru zcela dodržet, proto je nezbytně nutné dodržovat předepsaná opatření a postupovat maximálně šetrně vzhledem ke stávající zeleni.

SO 306a - Vodovodní řady

____________________________________________

- Na nám. ČSA jsou vedeny vodovodní řady po obou stranách komunikace převážně v prostoru chodníků a parkovacích zálivů. V jižní časti je stávající vodovodní řad v uspokojivém technickém stavu a bude ponechán bez úprav. V severní části je vodovodní řad z původní litiny, která je již časem zarostlá. Řad je veden v chodníku a jeho část před č.p. 36 až 43 je vedena v parkovacím zálivu komunikace – tento řad bude přeložen.

- Nově překládaný vodovodní řad č.2.1 bude v chodníkových plochách takřka kopírovat původní trasu. Z parkovacího zálivu bude řad přeložen do opravovaných ploch chodníku. Stávající vodovodní přípojky budou na tento překládaný řad nově přepojeny.

- Vodovodní řad č.2.1. bude napojen na stávající řad z litiny DN100 na konci nám. ČSA v křižovatce ulice Janáčková. Na druhé straně náměstí bude vodovodní řad napojen buď na stávající řady z litiny DN100, nebo na vodovodní řad (litina DN100), který bude proveden v rámci související stavby „Rekonstrukce technické infrastruktury v centru města Moravské Budějovice – náměstí Míru, ul. 1.máje, ul. Sokolská, ul. Dobrovského, zámecký park“.

- Vodovodní řad č. 2.1. bude proveden z trub polyetylénových PE100 SDR11 d110 x 10,0 mm v délce 215,50m. V místech napojení budou na vodovodních řadech osazeny sekční uzávěry – šoupátka se zemní soupravou, teleskopickým poklopem.

Vodovodní potrubí bude uloženo v zemní rýze do lože ze štěrkopísku velikosti zrn max. 16 mm v tl. 10 cm. Obsyp bude proveden štěrkopískem velikosti zrn 0 - 16 mm do výšky 30 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Na obsyp potrubí (30 cm nad vrch potrubí) bude položena výstražná fólie  modré barvy š. 300 mm s popisem „VODA“. Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou bez velkých kamenů hutněnou po vrstvách max. 25 cm. Na vodovodním potrubí bude po cca 2,0 m připevněn PE páskou signalizační vodič CY 6,0 mm2 - zelenožlutý.

Na lomových bodech vyšších než 22° a v místech napojení „T“ budou vodovodní armatury osazeny betonovými opěrnými bloky (beton C 30/37 - XF3).  S ohledem na životnost vodovodního potrubí, která je uváděna 50 let, bude životnost spojovacího materiálu, tj. šrouby, matky, podložky, obdobná. Navrhujeme provedení A2 – korozivzdorné (nerezové), minimálně však galvanicky pozinkované.

Bilance množství vody se nemění – stavba nově nepřipojuje ani neruší připojení žádného objektu.

SO 307a - Kanalizační přípojky, venkovní kanalizace

SO 307b - Kanalizační přípojky, venkovní kanalizace

____________________________________________

V projektu je uvažováno s výměnou potrubí stávajících kanalizačních přípojek a venkovních kanalizací, které budou obnaženy při zemních pracech na stavbě. Stávající betonové potrubí bude vyměněno za potrubí z plastu – PVC SN8, příslušné dimenze. Stejně tak dojde k obnovení odvodnění stávajících anglických dvorů. V řešené lokalitě dojde k výměně a doplnění lapačů střešních splavenin (plastové lapače budou demontovány a nahrazeny litinovými, kde je svod vyústěn volně na terén bude nově osazen litinový lapač a napojen do kanalizace).

V jižní části před č.p. 59 budou v chodníku nově osazeny 3 anglické dvorky, které budou nově napojeny odkanalizovány do přípojky jednotné kanalizace objektu, resp. do kanalizace povrchového odvodnění chodníku.

Vzhledem k nepřehledné situaci ohledně stavu a počtu stávajících kanalizačních přípojek jednotlivých objektů, odvodnění anglických dvorků a napojení geigrů na kanalizaci v řešené lokalitě, bude do rozpočtu stavby zahrnuto ocenění jejich opravy předpokládanou délkou přípojky a počtem nemovitostí (nelze důsledně prověřit).

Předpokládáme opravy kanalizačních potrubí pro tyto objekty : č.p. 36 – 44, č.p.46 – 59, č.p. 69, č.p. 360 – 361 a č.p. 944). Přesný rozsah bude upřesněn při realizaci.

Povrchové odvodnění

V rámci stavby budou vyměněny, resp. doplněny odvodňovací prvky opravovaného chodníku pro pěší.

Část 2.1 – severní část

- před č.p. 37, před schodištěm do suterénu bude nahrazen stávající odvodňovací žlábek novým a to vč. systémové vpusti a litinového můstkového roštu (třída zatížení A15)

- před č.p. 36 a 46 budou obnoveny 2 stávající dvorní vtoky. Vtoky budou osazeny litinovou mříží DN315 mm se čtvercovým rámem (tř. zatížení B125).

- Před č.p. 360 a 361 budou v ploše chodníku osazeny nově 2 dvorní vtoky DV2.1.2 – 3. Vtoky budou osazeny litinovou mříží DN315 mm se čtvercovým rámem (tř. zatížení B125). Vtoky budou napojeny do nové venkovní kanalizace, která bude napojena do stávají uliční vpusti UV2.1.

- Před č.p. 360 ve vjezdu bude osazen nový dvorní vtok DV2.1.1, který bude osazen kruhovou litinovou mříží (třída zatížení D400).

Část 2.2 – jižní část

- před č.p. 56 budou nahrazeny dva stávající odvodňovací žlábky novými vč. systémové vpusti a litinového můstkového roštu (třída zatížení A15)

- před č.p. 57 a 54 budou ve vjezdech osazeny nově odvodňovací žlábky vč. systémové vpusti s můstkovým roštem z tvárné litiny (tř. zatížení D400). Před č.p. 57 bude odvodňovací žlábek napojen do přípojky uváděného objektu. Před č.p. 54 bude žlábek napojen do dvorní vpusti povrchového odvodnění.

- před č.p. 58 (1 žlábek) a č.p. 53 (2 žlábky) budou nově osazeny celkem 3 odvodňovací žlábky vč. systémové vpusti s můstkovým roštem z tvárné litiny (tř. zatížení A15). Před č.p. 58 bude žlábek napojen do dvorní vpusti povrchového odvodnění. Před č.p. 53 budou žlábky napojeny do kanalizace vedené od střešních svodů objektu.

- před č.p. 59 a 55 budou obnoveny 3 stávající dvorní vtoky. Vtoky budou osazeny litinovou mříží DN315 mm se čtvercovým rámem (tř. zatížení B125).

Dvorní vtoky budou provedeny z PP s korugovaných rour o průměru 315 mm, šachtovým dnem, teleskopem a kalovým košem. Specifikace mříží je uváděna výše.

Odvodňovací žlábky budou provedeny z typových segmentů polymerbetonu. Žlábky budou dodány vč. systémové vpusti a můstkovým roštěm z tvárné litiny – tř. zatížení viz. specifikace výše. Osazení žlabů bude prováděno na betonový pas (beton C25/30) – viz. výkresová část PD

Nové odvodňovací prvky budou napojeny do kanalizace kanalizačním potrubím z trub z PVC  KG-systém SN8,  d160x4,7 mm. Kanalizační potrubí bude uloženo v zemní rýze do lože ze štěrkopísku velikosti zrn max. 16 mm v tl. 10 cm. Obsyp bude proveden nesoudržnou zeminou velikosti zrn 8 - 16 mm do výšky 30 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou bez velkých kamenů hutněnou po vrstvách max. 25 cm. Hutnění pod komunikace bude na 98% Proctor Standard.

SO 308a - Vodovodní přípojky

SO 308b - Vodovodní přípojky

____________________________________________

V řešené lokalitě je převážná většina vodovodních přípojek v dobrém technickém stavu a jsou již provedeny v polyetylénu.

V části 2.1 (sever) budou stávající přípojky přepojeny na nový vodovodní řad. Napojení přípojky bude provedeno navrtávacím pasem. Za místem napojení bude osazeno zemní šoupátko se zem. soupravou a uličním poklopem. Napojení na stávající přípojku bude provedeno ISO spojkou. V této části stavby jsou u č.p. 361 a 69 ještě původní železné přípojky. V rámci přepojení potrubí přípojky na nový řad budou tyto rozvody ve veřejných pozemcích provedeny nově (výměna potrubí) z trub PE100 SDR11 d32 x 3,0 mm. Dimenze přípojek budou potvrzeny při realizaci.

V části 2.2 (jih) budou u stávajících vodovodních přípojek vyměněny uzavírací armatury tzn. výměnu šoupátka, zemní tel. soupravy, tel. poklopu s distančním kroužkem a podkladní desky. Výměna šoupátka bude vyžedovat i výměnu malé části stávajícího potrubí vodovodní přípojky. Napojení na stávající přípojku bude provedeno ISO spojkou.

Předpokládáme přepojení přípojek a výměnu uzavíracích armatur pro tyto objekty : č.p. 36 – 44, č.p.46 – 59, č.p. 69, č.p. 360 – 361 a č.p. 944). Přesný rozsah bude upřesněn při realizaci.

Vodovodní potrubí bude uloženo v zemní rýze do lože ze štěrkopísku velikosti zrn max. 8 mm v tl. 10 cm. Obsyp bude proveden štěrkopískem velikosti zrn 0 - 8 mm do výšky 30 cm nad vrch potrubí (po zhutnění). Na obsyp potrubí (30 cm nad vrch potrubí) bude položena výstražná fólie  modré barvy š. 300 mm s popisem „VODA“. Zásyp rýhy bude proveden vytěženou zeminou bez velkých kamenů hutněnou po vrstvách max. 25 cm. Na vodovodním potrubí bude po cca 2,0 m připevněn PE páskou signalizační vodič CY 6,0 mm2 - zelenožlutý.

SO 404a - Veřejné osvětlení, rozvody NN

SO 404b - Veřejné osvětlení, rozvody NN

____________________________________________

V řešených částech stavby bude provedena výměna veřejného osvětlení (stožáry, svítidla a kabeláže)

Veřejné osvětlení je navrženo svítidly s led diodovým světelným zdrojem. Osvětlovací tělesa budou osazena na dřevěných konických sloupech s kovovou spodní částí. Výška svítidel ve výšce 6,0 m od terénu. Osvětlovací tělesa se stožáry jsou navržena na okraji chodníku min. 0,5 m od komunikace. Stožáry budou osazeny do pouzdra Ø 200 mm v betonovém základu 400x400 mm  a hloubky  do 1000 mm . Stožáry v betonovém  základu budou zaklínovány, zasypány pískem a přebetonovány. Kabel prostupem do betonového základu bude chráněn trubkou např. KOPOFLEX D40 mm. Napojení svítidel z elektrovýzbroje  bude  kabelem CYKY 3x1,5 mm2. V elektrovýzbroji bude kabel odjištěn pojistkou E27 6A. Z elektrovýzbroje bude též veden 2. kabel  CYKY 3Cx2,5 ukončený v zásuvce zakomponované ve sloupu pro vánoční výzdobu.

Napojení bude provedeno kabely CYKY 5Cx10 z místa stávajícího zapínacího bodu, avšak z rekonstruovaného rozvaděče  pro VO osazeného v místě původního rozvaděče na zámecké zdi  vpravo za vstupem ve dvorní části.

Ke stávajícím dvěma přechodům na tranzitní komunikaci k jejich levé části bude přiveden kabel CYKY 3Cx2,5 ukončený v krabici pod dlažbou. Kabel bude sloužit pro možnost budoucího napájení výstražného semaforu pro přechod i v denní době. Kabel bude v krabicích pouze protažen se smyčkou v dostatečné rezervě. Napojení kabelu bude provedeno ze samostatného okruhu z nového rozvaděče VO ve dvorní části zámecké zdi, ne však v závislosti na soumrakový senzor.

Ze stejného rozvaděče VO bude provedena příprava do středu ul.ČSA 1x na každé straně pro možnost napájení parkovacích automatů.

SO 405a - Úprava telefonních rozvodů

____________________________________________

Z důvodu uložení nové části vodovodního a kanalizačního řadu do chodníku v severní části ulice ČSA bude provedeno posunutí kabelových (úprava polohy)  slaboproudých rozvodů společnosti Telefonica O2 a MAME Moravské Budějovice do nové trasy blíže k objektu. Nové trasy kabelů se předpokládají uložit do betonových žlabů s víkem.

SO 406a - Rozvod datové sítě (řešeno samostatnou PD)

SO 406b - Rozvod datové sítě (řešeno samostatnou PD)

____________________________________________

Související akcí, která bude probíhat souběžně ve stejném období v dané lokalitě jsou pokládky HDPE trubek rozšíření optické sítě. Tyto trubky budou uloženy v souběhu se stávajícími rozvody kabelové televize MAME Moravské Budějovice,s.r.o, v místech kde tato trasa není budou trubky uloženy v souběhu s novými trasami veřejného osvětlení.

Projektovou dokumentaci pro pokládku trubek HDPE pro rozšíření optické sítě zpracovává Ing. Kratochvíl, firma COLEGIUM,  Věžní 8, 586 01 Jihlava přímo pro společnost MAME Moravské Budějovice,s.r.o - Tovačovského sady 98, 67602 Mor. Budějovice.

SO 502a - Plynovod (řešeno samostatnou PD)

SO 502b - Plynovod (řešeno samostatnou PD)

____________________________________________

Úpravy plynovodu tato PD neřeší.

Souběžně s touto PD vzniká samostatná projektová dokumentace, která řeší kompletní výměnu všech plynárenských zařízení v celém rozsahu této stavby.

Projektovou dokumentaci úprav plynovodu, resp. přeložek veškerých plynárenských zařízení v dané lokalitě řeší firma GASAG s.r.o. (č.zak. 3253/3 3253/4). Investor a provozovatel plynovodních zařízení JMP NET s.r.o. tuto stavbu eviduje pod č. stavby 55213 a 55214. Jednotlivé PD, resp. trasy navrhovaných inženýrských sítí) byly vzájemně koordinovány během zpracovávání PD.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem, tato PD neřeší ochranu plynárenských zařízení (má se na mysli např. opatření plynovodního potrubí v místě křížení s kanalizací chráničkou, atd. ). Tyto „ochrany“ jsou zpracovány v samostatné PD firmy GASAG.

SO 803a - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

SO 803b - Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch

____________________________________________

Stávající vzrostlá zeleň – stromy budou v plném rozsahu ponechány.

Stávající vzrostlá zeleň – keře budou v plném rozsahu odstraněny.

Úpravy stávající zeleně a okrasných ploch podrobně řeší projektová dokumentace na objekty SO 803a, 803b.

SO 804a - Městský mobiliář

SO 804b - Městský mobiliář

____________________________________________

Stávající mobiliář bude v plném rozsahu odstraněn.

Vyjímku  tvoří :

- telefonní budka před č.p.37 (1ks), která bude před zahájením stavby demontována, odvezena a uložena a po dokončení stavby zpětně osazena

Poznámka:

Místo dočasného uložení mobiliáře určí vlastník mobiliáře.

Návrh nového mobiliáře včetně podrobné specifikace řeší projektová dokumentace na objekty SO 804a, SO 804b.

- Výsledky a závěry z podkladů, průzkumů a měření

Seznam podkladů, které byly použity pro návrh stavby – viz. bod 3c) této zprávy.

- Dotčená ochranná pásma, chráněná území, zátopová

území, kulturní památky, památkové rezervace,

památkové zóny

Navrhovaná stavba se nachází v centru města Moravské Budějovice, v městské památkové zóně.

Stavba bude probíhat v ochranných pásmech těchto stávajících inženýrských sítí:

- ochranné pásmo vodovodního řadu – 1,5 m na obě strany od krajů

půdorysných rozměrů potrubí

- ochranné pásmo kanalizačních řadů – 1,5 m na obě strany od krajů

půdorysných rozměrů potrubí

- ochranné pásmo STL a NTL  plynovodního řadu – 1 m na obě strany od krajů půdorysných rozměrů potrubí

- kabely NN, popř. VO – 1,0 m na obě strany od okrajů vodičů

- sdělovací kabely – 1,5 m na obě strany od okrajů vodičů

Poznámka:

- Přesná formulace definice ochranných pásem energetických sítí je uvedena v zák.č. 458/2000 Sb. (Energetický zákon).

- Při práci v ochranných pásmech jednotlivých inženýrských sítí  je  třeba dodržovat podmínky stanovené jejich správci, které jsou obecně platné (viz dále) nebo jsou uvedeny ve vyjádření těchto správců k předmětné stavbě.

- Zásah stavby do území

Vymezení a zdůvodnění změn současného stavu vyvolaných stavbou.

- Bourací práce

Bourací práce řeší stavební objekty řady 001 – Příprava staveniště

- viz. bod 8.2 této zprávy.

- Kácení mimolesní zeleně a její vzrostlá náhrada

Kácení zeleně a její náhradu řeší stavební objekty řady 803 – Úprava stávající zeleně a okrasných ploch

- viz. bod 8.2 této zprávy.

- Rozsah zemních prací a konečná úprava terénu

Rozsah zemních prací pro opravu chodníků bude minimálního rozsahu. Omezí se na vyrovnání a úpravu pláně pod novou skladbou chodníků (hutnění na předepsanou hodnotu) - dle příslušných charakteristických řezů a detailních výkresů PD.

Rozsah zemních prací pro úpravu technické infrastruktury (TI), rýhy pro uložení překládaných sítí, je zřejmí z výkresové části PD – podélné profily řadů, vzorová schémata uložení potrubí, situace. Zemní práce pro (TI) budou prováděny v opravovaných plochách chodníků a ve stávající ulici Janáčkově – překop komunikace pro uložení kabelu VO.

Konečnou úpravu terénu řeší stavební objekty řady 803 – Úprava stávající zeleně a okrasných ploch. V ulici Janáčkově bude po překopu obnoven původní kryt komunikace.

- viz. bod 8.2 této zprávy.

- Ozelenění nebo jiné úpravy nezastavěných ploch

Ozelenění řeší stavební objekty řady 803 – Úprava stávající zeleně a okrasných ploch.

- viz. bod 8.2 této zprávy.

Jiné úpravy nezastavěných ploch řeší stavební objekty řady 804 – Městský mobiliář

- viz. bod 8.2 této zprávy.

- Zásah do zemědělského půdního fondu a případné rekultivace

Stavba nezasahuje na pozemky chráněné zemědělským půdním fondem.

- Zásah do pozemků určených k plnění funkce lesa

Stavba na tyto pozemky nezasahuje.

- Zásah do jiných pozemků

Seznam pozemků dotčených výstavbou – viz. bod 1a) této zprávy.

- Vyvolané změny staveb (přeložky a úpravy) dopravní a technické infrastruktury a vodních toků

Navrhovanou stavbou nevznikají potřeby na přeložky dopravní infrastruktury a vodních toků..

Z důvodu uložení nové části vodovodního a kanalizačního řadu do chodníku v severní části ulice ČSA bude provedeno posunutí kabelových (úprava polohy)  slaboproudých rozvodů společnosti Telefonica O2 a MAME Moravské Budějovice do nové trasy blíže k objektu. Nové trasy kabelů se předpokládají uložit do betonových žlabů s víkem.

- Nároky stavby na zdroje a její potřeby

Určení a zdůvodnění nároků stavby na:

- Všechny druhy energií

Navrhované stavební úpravy nevyvolávají žádné potřeby na zvýšení zdrojů energií, ani potřeby na nové připojení stavby na zdroje energie.

- Telekomunikace

- nenavrhuje se připojení na telekomunikace, charakter stavby to nevyžaduje

- Vodní hospodářství

Řešeno je pouze obnovení a doplnění nových odvodňovacích prvků opravovaných chodníkových ploch na nám. ČSA (viz. SO 307a - Kanalizační přípojky, venkovní kanalizace a SO 307b – Kanalizační přípojky, Venkovní kanalizace (Povrchové odvodnění))

- Připojení na dopravní infrastrukturu a parkování

Stavba sama je součástí dopravní infrastruktury města, a tím je tedy na ní napojena.

Pro navrhovanou stavbu není nutno zajišťovat nová parkovací místa, stávající parkovací stání v řešené lokalitě vyhovují a nebudou rušena.

- Možnosti napojení na technickou infrastrukturu (podzemní a nadzemní sítě)

Nové připojení na rozvodnou síť NN se nenavrhuje.

Pro připojení nových a rekonstruovaných rozvodů veřejného osvětlení a rozvodů NN v majetku města MB bude provedeno z nového rozvaděče VO umístěného v místě původního rozvaděče na zámecké zdi vpravo za vstupem ve dvorní části. Stávající rozvaděč VO má vlastní elektropřípojku, která bude zachována, stejně tak hodnota hlavního jističe před elektroměrem s hodnotou 80A.

- Druh, množství a nakládání s odpady vznikajícími užíváním stavby

-   součástí navrhované stavby je  Městský mobiliář, který zahrnuje i instalaci košů na odpadky, které budou sloužit pro veřejnost využívající řešené chodníky

- Vliv stavby a provozu na pozemní komunikaci na

zdraví a životní prostředí

Vyhodnotí se vlivy negativních účinků stavby a jejího užívání a uvedou se návrhy na stavební opatření k jejich prevenci, eliminaci, popř. minimalizaci v souladu s příslušnými právními předpisy.

- Ochrana krajiny a přírody

Navrhované úpravy přispějí k harmonickému začlenění stavby do krajiny.

- Hluk

Navrhované úpravy stávajících chodníku přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a tudíž se dá předpokládat, že dojde i ke snížení hlukových poměrů v chráněném území této části města.

- Emise z dopravy

Navrhované úpravy stávajících chodníků přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a tudíž se dá předpokládat, že dojde i ke snížení emisí z projíždějících motorových vozidel.

- Vliv znečištěných vod na vodní toky a vodní zdroje

Přeložením řadů jednotné kanalizace a výměnou stávajících kanalizačních potrubí dojde ke zlepšení vlivu znečištěných vod na vodní toky a zdroje (spodní vody). Stavba obnoví těsnost kanalizačních řadů a zabrání úniku splaškových vod. Dojede omezení poruch na starém potrubí.

- Ochrana zdraví a bezpečnosti pracovníků při výstavbě a při používání stavby

Při návrhu jednotlivých stavebních a inženýrských objektů stavby bylo postupováno v souladu s platnými předpisy, normami ČSN a technickými předpisy.

Vybrané použité normy, předpisy a literatura:

- ČSN 73 6110 Projektování místních komunikací

- ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel

- vyhláška č. 268/2009 Sb. o technických požadavcích na stavby (v aktuálním znění)

- vyhláška č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb

- vyhláška č. 30/2001Sb.,kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava řízení provozu na pozemních komunikací, ve znění pozdějších předpisů

- nařízení vlády NV č.163/2002 Sb. kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky

- D. Filipiová: Projektujeme bez bariér

- R. Zdařilová: Bezbarierové užívání staveb

- TP 170 Navrhování vozovek pozemních komunikací – Ministerstvo dopravy ČR

- ČSN 73 6331: Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců

- ČSN 73 3050 Zemní práce, vč. změny č.1 a 2

- zákon 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (ve smyslu platných změn)

- ČSN EN 1610 -  Provádění stok a kanalizačních přípojek

- ČSN 75 6909 - Zkoušky vodotěsnosti stok a kanalizačních přípojek

- ČSN 73 1401 - Navrhování ocelových konstrukcí

- ČSN 73 1201 - Navrhování betonových konstrukcí

- ČSN 33 2000-4-41 Ochrana před úrazem elektrickým proudem

- ČSN 33 2000-5-52 Výběr a stavba elektrických zařízení

- ČSN 33 2000-5-523 Dovolené proudy v elektrických rozvodech

- ČSN 33 2000-5-54 Uzemnění a ochranné vodiče

- ČSN 33 2000-7-714 Elektrické předpisy – Elektrická zařízení – Část 7: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech – oddíl 714: Zařízení pro venkovní osvětlení.

Při provádění všech stavebních prací je dodavatel stavby (popř. koordinátor stavby) povinen v plném rozsahu dodržovat předpisy BOZP a především pak zákon č. 309/2006 Sb., nařízení vlády č. 101/2005 Sb., č. 378/2001 Sb. a č. 591/2006 Sb., včetně příslušných příloh k těmto nařízením. Při realizaci a provozu stavby je zároveň nutné, aby zhotovitel a provozovatel stavby plnil povinnosti dané příslušnými ustanoveními zákoníku práce a souvisejících předpisů z hlediska bezpečnosti práce a technických zařízení a stanovených pracovník podmínek.

Při provádění všech stavebních prací budou rovněž dodržovány příslušné ČSN, hygienické, požární a další související předpisy a technologické postupy předepsané výrobci jednotlivých stavebních materiálů a technologií.

Při provádění stavby smí být použity pouze materiály a výrobky s platným certifikátem pro použití v ČR.

Stavba komunikací nevyžaduje zvláštní opatření z hlediska požární ochrany. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených v Zákoně o požární ochraně 67/2001 Sb. a vyhl. č. 246/2001 Ministerstva vnitra, kterou se provádějí některá ustanovení zmíněného zákona.

Pro zajištění bezpečného užívání chodníků pro chodce budou zřízeny varovné pásy pro osoby s omezenou schopností orientace a bezbariérový přístup pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu.

Při práci na přeložkách stávajících a pokládce nových kabelových sítí je třeba postupovat opatrně s ohledem na nemožnost přesného zjištění průběhu stávajících inženýrských sítí. Je nutno zajistit, aby byly dodržovány předpisy a normy, příslušná vládní nařízení, z nich především normy a nařízení, týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména ČSN EN 50110-1 ”Obsluha a práce na elektrických zařízeních” a další související normy a bezpečnostní předpisy. Práce  budou realizovány v prostorách, kde jsou nebo mohou být další vedení pod napětím. Z tohoto důvodu bude nutno, kromě dalších požadavků, stanovených provozovateli jednotlivých sítí a zařízení a uvedených v dokladové části, která je nedílnou součástí dokumentace v tomto smyslu doplňující tyto bezpečnostní předpisy, dodržet následující podmínky:

1) Před zahájením prací přizvat správce dotčeného zařízení, aby ověřil vytýčení svého zařízení, potvrdil jeho totožnost a dal výslovný souhlas s manipulací na tomto svém zařízení.

2) Ke stavbě v ochranných pásmech nadzemního vedení VN, VVN, podzemního vedení nebo elektrických stanic je nutný písemný souhlas s činností v ochranném pásmu ve smyslu § 46 odst. 11 zákona  č. 458/2000 sb.

3) Pro jednotlivé práce, dané jejich náplní, platí příslušné zákony, vyhlášky a ČSN a místní instrukce správců jednotlivých zařízení a kabelových sítí.

4) Při výkopech kabelové rýhy se nesmí používat nevhodných mechanismů a nevhodného nářadí, odkryté sítě je nutno řádně zajišťovat proti poškození tak, aby nedošlo k jakémukoliv poškození žádné ze stávajících sítí.

Se všemi předpisy bezpečnosti práce musí být pracující prokazatelně seznámeni v míře odpovídající prováděné práci.

Za provozu je nutno dodržet ustanovení kmenové normy ČSN EN 50110-1 ed.2  „Obsluha a práce na elektrických zařízeních „ a norem souvisejících. Dále musí být respektována vyhláška č. 50/1978Sb. o odborné způsobilosti v elektrotechnice, hygienické předpisy MZ, ustanovení Zákoníku práce o pracovních úrazech a bezpečnostní předpisy provozovatele. Pracovníci musí být s bezpečnostními předpisy prokazatelně seznámeni alespoň v rozsahu prováděných prací nebo svěřené činnosti (obsluhy, seřizování, kontroly). Veškerá elektrická zařízení, montovaná ve venkovních prostorech, musí být spolehlivě zajištěna (např. uzamčením) před zásahem nepovolaných osob. Údržba musí být prováděna pouze způsobem, určeným provozovatelem a za použití provozovatelem předepsaných pracovních strojů a pomůcek. Není dovoleno manipulovat se zařízením nedovoleným způsobem a nepovolanými osobami.

Musí být prováděny pravidelné prohlídky, údržba a revize el. zařízení. Elektrická zařízení musí být pravidelně revidována podle časového harmonogramu, který vypracuje provozovatel.

Za bezpečnost při užívání stavby zodpovídá investor popř. provozovatel stavby. Stavbu, či její část smí používat až po vydání kolaudačního souhlasu.

Realizace navrhované stavby přispěje k bezpečnosti dopravy a chodců, zejména pak osob s omezenou schopností pohybu a orientace – viz. bod 15b této zprávy.

- Nakládání s odpady

Nakládání s odpady vzniklými při výstavbě a provozu musí odpovídat platným zákonům a předpisům, zejména pak zákonu č. 185/2001 Sb. a vyhlášce MŽP č. 381/2001 Sb. Odpady musí být likvidovány pouze osobami oprávněnými k provozu zařízení, k využívání, odstraňování nebo ke sběru a výkupu odpadů. K nakládání s nebezpečnými odpady (NO) je třeba mít již pravomocný souhlas k nakládání s NO.

Stavební firma provádějící stavební práce bude s odpady vzniklými při těchto pracích nakládat v rámci svého programu odpadového hospodářství (pokud má povinnost tento zpracovat) a souhlasu k nakládání s nebezpečnými odpady. Nakládání bude zajištěno prostřednictvím oprávněné osoby. Na staveništi budou odpady ukládány utříděně. Odpady nebudou na staveništi spalovány, zahrabávány apod. Pouze výkopová zemina a hlušina bude využita v místě pro urovnání terénu

Odpady vzniklé při výstavbě

Odpadové hospodářství bude řešeno ve smlouvě o dílo mezi objednatelem a zhotovitelem stavby - viz. odpadové hospodářství zhotovitele stavby.

Z technického řešení navržených objektů je zřejmý následující druh a množství odpadů vzniklých při provádění stavebních prací:

Skupina A.

Poř. č. Kód druhu     Název odpadu			 Kategorie odpadu

odpadu

17 	Stavební a demoliční odpady

17 01	   Beton, cihly, tašky a keramika

1)        17 01 01   Beton						O

2)        17 01 02   Cihly						O

3)        17 01 03   Keramické výrobky 				O

17 05	  Zemina (včetně zeminy z kontaminovaných míst), kamení a vytěžená hlušina

4)         17 05 04    Zemina a kamení neuvedené

pod číslem 17 05 03				O

Pozn.:

a) Nekontaminované odpady skupiny A uvedené pod p.č.1,2,3,4 mohou být využity ke stavbě (terénní úpravy) a jejich případný přebytek nabídnut k recyklaci nebo uložen na povolené skládce.

b) množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu

stavebních prací

Skupina B.

Poř. č. Kód druhu     Název odpadu 			Kategorie odpadu

odpadu

15 	   Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a ochranné

oděvy jinak neurčené

15 01	   Obaly

1)         15 01 01    Papírové a lepenkové obaly			O

2)         15 01 02    Plastové obaly				O

3)         15 01 03    Dřevěné obaly                 			O

4)         15 01 04    Kovové obaly				O

5)         15 01 06    Směsné obaly               			O

17 	Stavební a demoliční odpady

17 02	  Dřevo, sklo a plasty

6)        17 02 01    Dřevo					O

7)        17 02 02    Sklo						O

8)        17 02 03    Plasty 	                        	 		O

17 03	   Asfaltové směsi, dehet a výrobky z dehtu

9)        17 03 01   Asfaltové směsi obsahující dehet		O

17 04	  Kovy

10)        17 04 05   Železo a ocel				O

11)        17 04 07   Směsné kovy				O

12)        17 04 11   Kabely               				O

17 06	   Izolační materiály a stavební materiály s obsahem azbestu

13)        17 06 04    Izolační materiály			             O

17 09	   Jiné stavební a demoliční odpady

14)       17 09 04    Směsné stavební a demoliční odpady            O

Pozn.:

a) Tyto odpady skupiny B mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních

k využití nebo odstranění ostatních odpadů

b) množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu

stavebních prací

Skupina C.

Poř. č. Kód druhu      Název odpadu                                   Kategorie odpadu

odpadu

15 	    Odpadní obaly, absorpční činidla, čistící tkaniny, filtrační materiály a

ochranné oděvy jinak neurčené

15 01	    Obaly

1)        15 01 10	    Obaly obsahující zbytky

nebezpečných látek nebo

obaly těmito látkami znečištěné	                  N

17 	  Stavební a demoliční odpady

17 09	   Jiné stavební a demoliční odpady

2)        17 09 03	    Stavební a demoliční odpady

(včetně odpadních směsí) obsahující

nebezpečné látky	                                 	      N

Pozn.:

- Tyto odpady mohou být využity nebo odstraněny pouze v zařízeních k využití

nebo odstranění nebezpečných odpadů

b) množství, uložení a likvidátor bude upřesněno zhotovitelem stavby v průběhu

stavebních prací.

- Obecné požadavky na bezpečnost a užitné vlastnosti

Průkaz, že stavba jako celek a její objekty jsou navrženy tak, aby splnily základní požadavky, kterými jsou:

- Mechanická odolnost a stabilita

Skladba nového chodníku je navržena dle TP170 pro třídu dopravního zatížení CH a podloží typu PII s přihlédnutím k ČSN 736131.

- Požární bezpečnost (umožnění zásahu jednotek požární ochrany, únikové cesty pro osoby apod.)

Vzhledem k charakteru stavby nevzniká požárně nebezpečný prostor okolo stavby.

Stávající komunikace svými parametry odpovídá požadavkům na průjezd zásahových vozidel.

Opravovaný chodník zlepší podmínky k případnému úniku osob z okolních nemovitostí.

Vnější odběrná místa

Vnější požární voda pro stávající stavební objekty je zajištěna ze stávajícího vodovodu určeného pro veřejnou potřebu. Přístupové komunikace ke všem sousedním stavebním objektům jsou průjezdné i pro těžkou požární techniku (jsou splněny požadavky čl. 12.3 ČSN 730802 na světlou šířku min. 3,5 m a výšku 4,1m).

Požadavky na vnější odběrná místa pro část stavby kde se nachází rodinné domy dle tab. 1 a 2 pol. 1 ČSN 73073 /zastavěná plocha RD a BD je do 200 m2/

vzdálenost odběrných míst

od objektu / mezi sebou

hydrant                                                                      200 /400 m

nebo vodní tok nebo nádrž                                            600 m

potrubí DN                                                                      80 mm

odběr Q pro 0,8 m .s-1                                                    4 l . s-1

nebo obsah nádrže pož. vody                                         14 m3

Požadavky na vnější odběrná místa pro část stavby kde se nachází nevýrobní objekty dle tab. 1 a 2 pol. 1 ČSN 73073 /zastavěná plocha objektů do 1000 m2/

vzdálenost odběrných míst

od objektu / mezi sebou

hydrant                                                                      150 /300 m

nebo vodní tok nebo nádrž                                            600 m

potrubí DN                                                                     100 mm

odběr Q pro 0,8 m .s-1                                                      6 l . s-1

nebo obsah nádrže pož. vody                                         22 m3

Umístění hydrantových systémů se nemění, dochází pouze k výměně stávajícího hydrantu za nový. Potrubí vodovodu a rozmístění hydrantů je v souladu s výše uvedenými požadavky - viz situace.

- Ochrana zdraví, zdravých životních podmínek a životního prostředí

Stavba je navržena tak, aby neohrožovala život, zdraví a zdravé životní podmínky jejich uživatelů ani uživatelů okolních staveb.

Vliv dokončené stavby na životní prostředí bude  pozitivní – viz. bod 13 této zprávy.

- Ochrana proti hluku

Navrhované úpravy stávajících chodníků přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy a tudíž se dá předpokládat, že dojde i ke snížení hlukových poměrů v chráněném území této části města.

- Bezpečnost při užívání (bezpečnost provozu na pozemních komunikacích)

Navrhované úpravy stávajících chodníků přispějí ke zvýšení bezpečnosti a plynulosti dopravy, zejména pak chodců na pěších komunikacích.

- Úspora energie a ochrana tepla (hospodárnost provozu, úsporné technologie při výstavbě a údržbě apod.)

Stavba nevyužívá zdroje tepla a energií. Během výstavby se předpokládá použití běžných technologií.

- Další požadavky

Popis návrhu řešení stavby z hlediska dodržení:

- Užitných vlastností stavby (dostatečná kapacita objektů, obecné technické požadavky na výstavbu a výrobky, snadná údržba, životnost apod.)

Při návrhu stavby byly použity platné předpisy a normy ČSN – viz bod 13e této zprávy.

K návrhu konstrukce nového chodníku byl použit předpis TP170 pro navrhování vozovek pozemních komunikací Ministerstva dopravy ČR a

ČSN 73 6131: Stavba vozovek – Kryty z dlažeb a dílců.

Použité výrobky a materiály musí odpovídat požadavkům kladeným v těchto předpisech.

Navrhované úpravy stávajících chodníků a použité materiály na povrchovou úpravu umožňují snadnou údržbu chodníku běžnými mechanismy, kterými disponuje organizace k tomu určená ( firma TSMB, s.r.o, Dopravní 1334,

67602 Mor. Budějovice)

- Zajištění přístupu a podmínek pro užívání stavby – veřejně přístupných komunikací a ploch osobami s omezenou schopností pohybu a orientace

Zlepšení podmínek pro užívání stávajících komunikací osobami s omezenou schopností pohybu a orientace je jedním z cílů návrhu.

Návrh vychází z pravidel a podkladů uvedených v  bodě 13e, zejména pak z vyhlášky č. 398/2009 Sb.

Přechody pro chodce a místa pro přecházení:

Nové přechody pro chodce nejsou navrhovány.

Na stávajících přechodech a místech pro přecházení bude upravena výška obrub na 20mm a chodník v místě přechodů bude doplněn varovnými pásy š=400mm (dlažba s výstupky), signálními pásy š=800mm (dlažba s výstupky) a pásy pro hmatový kontrast š=250mm (hladká dlažba)., provedení dle požadavků platných předpisů.

Svislé dopravní značení přechodů zůstane beze změn.

Vodorovné dopravní značení přechodů na příslušné komunikaci bude po dokončení stavby obnoveno.

Vjezdy k nemovitostem:

Nové vjezdy se nenavrhují, pouze budou upravovány stávající místa vjezdů tak, aby vyhovovala požadavkům norem a vyhl. 398/2009.

Vjezdy k nemovitostem dopravně napojené na stávající komunikace budou provedeny se sníženým obrubníkem, s výškou obrub 30mm a chodník v místě vjezdů bude doplněn varovnými pásy š=400mm (dlažba s výstupky). Skladba chodníků bude v těchto přejížděných místech zesílena – viz. vzorové příčné řezy a detaily.

Doplnění vodících linií

V místech, kde se chodník rozšiřuje - podél proluky na pozemku p.č.60 (infocentrum) v současnosti chybí přirozená vodící linie. Z tohoto důvodu bude doplněna umělá – navrhuje se položit na chodníku v trase přirozené linie v místě rozšíření chodníku vodící pás šířky 400mm z hmatově upravené dlažby (dlažba s výstupky) lemovaný hmatově kontrastním pásem šířky 250mm (hladká dlažba).

- Ochrany stavby před škodlivými účinky vnějšího prostředí (povodně, agresívní podzemní voda, bludné proudy, poddolování a povětrnostní vlivy)

Nepředpokládá se ohrožení stavby vyjmenovanými vlivy.

Navrhovaná stavba se nenachází v lokalitě s reálným vznikem negativních účinků vnějšího prostředí  jako jsou povodně, sesuvy půdy, poddolování, seizmicita.

Poznámka:

Při realizaci stavby je nutno respektovat podzemní a sklepní prostory pod řešenými chodníky na náměstí ČSA, které lze dle informací investora v těchto místech očekávat. Poloha těchto prostor však není známa a při provádění zemních prací je třeba postupovat s ohledem na tuto skutečnost zvlášť obezřetně.

- Splnění požadavků dotčených orgánů

Požadavky dotčených orgánů byly při návrhu respektovány a zapracovány do projektové dokumentace.