- Standardy vozidla

Emisní třída						EURO6

Výkon motoru 					min. 180 KW

Typ vozidla		 				valník a podvozek (LK)

Typ karoserie 						natahovák kontejnerů

Kabina řidiče			 			kompaktní

Rozvor kol 						max. 4200 mm

Převis 							max. 2450 mm

Svislé zatížení

Národní schválení 	Technické zatížení 	Technické zatížení plus

Celková hmotnost 	15 500 kg 		15 500 kg 		15 500 kg

Přední náprava 	6 300 kg 		6 300 kg 		6 300 kg

Zadní náprava 	10 000 kg 		10 000 kg 		10 000 kg

- Příslušenství – níže uvedené příslušenství a nástavby musí být kompatibilní s nabízeným vozidlem

Hydraulický nakládací jeřáb s dálkovým radiovým ovládáním

- V provedení dle EN 280 pro práci s pracovní plošinou

- 2x vyvedená hydraulika na konec výložníků pro doplňkové zařízení s pracovní plošinou pro dva členy obsluhy dle EN 280

Zařazení:   						podle EN 12999 HC1 HD4/B3 a EN 280

O zdvihovém momentu:				min  9,9 tm

Provedení:						CE a norem a nařízení České Republiky

Základní výška jeřábu: 				max. 2 150 mm

Zástavbový rozměr:  					max. 700 mm

Rozsah otáčení: 					min. 400°

O hydraulickém dosahu: 				min. 9,70 m

Zdvihové síly: 						hydraulicky v horizontálním směru

3,80 m		min. 2 300 kg

9,60 m		min.    830 kg

- s oběma bočně hydraulicky vysunovatelnými hydraulickými opěrami automaticky hydraulicky otočné o 180°

- kontrola zasunutí opěrných výložníků při jízdě vozidla

- kontrola stability vysunuté opěry, zasunuté opěry-automaticky snižuje výkon

- Výstrahu při práci s dálkovým radiovým ovládáním –blikající světlo umístěné na sloupu HNJ

- Kontrola transportní polohy (složená HNJ) s kontrolou v kabině obsluhy - optické a akustické

- Kontrola transportní polohy HNJ přes ložnou plochu varuje obsluhu, pokud jeřáb překročí určitou transportní výšku s kontrolou v kabině optické a akustické

- Kontrola geometrie polohy ramene v závislosti na zatížení

- řídící a bezpečnostní jednotka se záznamovým zařízením o pracovní činnosti

registrací chyb ovládání, plné využití výkonu v různých krizových situacích, hlídání stability vozidla, manipulace přes kabinu atd.

- indikátor zatížení při 91% zatížení HNJ se sepne přerušovaný výstražný signál

- indikátor přetížení při 100% zatížení HNJ sepne nepřerušovaný výstražný signál

- dálkové radiové ovládání s křížovými ovladači s funkcemi start -stop motoru, přidání - ubrání otáček motoru, a signalizací o okamžité výkonu HNJ 0 až100% výkonu na led displeji

- digitální počítadlo hodin provozu HNJ a servisních intervalů

- chladič hydraulického oleje o výkonu min. 8,5 KW s automatickou regulací teploty

- pracovní světlomet na osvětlení pracovního prostoru pod hákem

- závěsný hák (nosnost 8 000 kg)

- upevňovací díly pro montáž – vysoko pevnostní šrouby

- nouzové spouštění obsluhy elektro-hydraulickým agregátem dle EN 280

Povrchová úprava:

- základní nástřik metodou KTL (katoforeza) podle EN ISO 12944-2 C5M

Dálkové rádiové ovládání

- s jemným proporcionálním joystickovým ovládáním šesti funkční s možností přepínání  rychlosti pohybu - 5 volitelných 20 % - 40% - 60% -80% -100%

- nárazu-vzdorné, vodo a prachotěsné vlastní pouzdro dálkového ovládání se dvěma bateriemi NiMH s toho jedna záložní v nabíječce která je namontována ve vozidle na pevno

- 10 m kabel pro alternativní propojení dálk. ovladače s HNJ

- doba nepřetržité práce s plně nabitou baterií min. 8 hodin

- dosah dálkového ovládání ve volném prostoru cca 200 m, v zástavbovém prostoru cca 80 m

- klakson min. 100 dB včetně tlačítka

- připevňovací pás pro obsluhu bokový a zádový

Pracovní koš - pro dva členy dle EN 280 s izolací 1 000 V po dobu 5 minut

- Výškový dosah dle EN 280 min. 14,5 m

- Nosnost min. 200 kg

- Jistící oka pro připoutání obsluhy

- Vyvedené elektro 24V/3A

- Odkládací přihrádkou na nářadí a držákem radiového ovládání

Jednořetízkový otevírač zvonových kontejnerů – vyjímatelný

Drapák na klest a různý odpad s nekonečným rotátorem

drapák – čtyřprstý o objemu min. 200 l

o nosnosti min. 2 000 kg

rozevření min, 1 400 mm

max. šířka při převozu v zavřeném stavu 1 050 mm

rotátor nekonečný a min. nosnosti 6 000 kg

pohonná jednotka – čerpadlo pístové čerpadlo

## Jednoramenný nosič kontejnerů natahovací výkon min 8 000 kg

- pro délku kontejnerů 3 800 – 4 250 mm bez výsuvné podjezdové zábrany

- s výškou háku 1 000 mm

- natahovací úhel max. 29, min 24°

- sklopný úhel min 50°

- hydraulické jištění kontejnerů vnitřní spodní uložení

- bezpečnostní západka háku automatická – mechanická automatická dle normy DIN 30 722

- ovládání elektrické dálkové kabelové 2 - rychlostní proporcionální s délkou kabelu min. 2 m

- ovládání mechanizmu s blokací funkcí proti nepovoleným manipulacím

- mechanické ovládání na rámu nosiče (hydraulický rozvaděč)

- vlastní hmotnost max. 980 kg

konstrukce nosiče:

- hlavní rám profilu Z

- teleskop posunu háku z profilu jakl

- uložení kontejneru na rámu nosiče šestibodové s otěru-vzdorným skluzem

hydraulický okruh

- hydraulické hadice dimenzovány na tlak min. 400 bar s povrchovou úpravou UV a povrchovou úpravou proti otěru a proražení

- hydraulické válce a písní tyče s jemnou povrchovou úpravou pro vysokou životnost a odolnost proti otěru těsnění

- bezpečnostní zámky a ventily na každém hydraulickém válci pro případ prasknutí hydraulického vedení

elektro-instalace a ovládání

- veškeré el. rozvody na nosiči v ochranných trubkách

- světelná signalizace o zajištění kontejneru na ovladači nosiče

- zvuková signalizace o odjištění kontejneru v ovládači nosiče a vně u hydraulického rozvaděče.

povrchová úprava

základní nástřik metodou KTL (katoforeza) podle EN ISO 12944-2 C5M

vrchní nástřik 1x vrchní dvousložkovou barvou 50 mikronů

montáž na vozidlo obsahuje:

- vlastní montáž nosiče a ruky na vozidlo a povrchovou úpravu lakováním (nosič)

- montáž hydraulického agregátu

- montáž čerpadla

- olejová náplň min. 140 l viskozita ZS 32

- veškeré šroubové spoje s povrchovou úpravou (galvanizované)

- montáž ovladače v kabině nosič

- montáž v kabině nabíječky baterií dálkové ovládání ruky

- hydraulické rozvody, elektro rozvody – v ochranných trubkách

- 2 ks reflexních cedulí montovaných na zádi vozidla

- AL kryty zadních skupinových světel

- dva kus zadních plastových blatníků

- dvojřadé výklopné podjezdové zábrany

- poziční  a koncové světla kabeláž v ochranných trubkách

- reflexní pruhy dle EHK 48 (na boku  bílé na zádi červené)

- 1x schránka na nářadí dle místa

- Zadní tykadla – poziční

- 2x zábleskový maják na záď

- 2x zábleskový maják do přední masky vozidla

požadována technická dokumentace:

- Prohlášení o shodě HNJ  + EN 280

- Prohlášení o shodě BB042 + EN 280

- Návod obsluhy a údržby v českém jazyce

- Katalog náhradních dílu v českém jazyce

- Záruční a servisní knížku se seznamem servisních míst v ČR

- Zápis do TP včetně hmotností a rozměrů

- Revizní zkouška po montáži HNJ

- Základní list zdvíhacího zařízení

- Technické osvědčení samostatného celku HNJ

- Výpis z technické osvědčení samostatného celku HNJ

Dodací termíny a předání uživateli:

Termín dodání od objednání max. 30 týdnů

Záruka: min 24 měsíců na celek

Servisní středisko max. do 50 km od sídla zadavatele.