# technická  zpráva

### AKCE: Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Zítkova 4, Karlovy Vary. Výměna okenních výplní.

Na základě objednávky stavebníka a správce budovy, kterým je Krajský dětský domov pro děti do 3 let, Zítkova 4, Karlovy Vary, byla vypracována společná dokumentace pro projednání a výměnu okenních výplní a balkónových dveří, zadání stavby a pro provedení výše uvedené stavby.

Objekt se nachází v městské památkové zóně. Závazné stanovisko OPP MM K. Vary je v části Doklady.

Podkladem pro vypracování dokumentace bylo

- Vlastní doměření stávajícího stavu a vizuální průzkumy

- Fotodokumentace 5/2015

- Pasportizace a odborný posudek 4/2015

- Rozhodnutí Odboru památkové péče Magistrátu města K. Vary č.j. 63/OPP/15/Rie ze dne 09.06.2015

- Firemní podklady a konzultace s různými výrobci

- Porovnání s obdobnými stavbami

- Katastrální mapa a informace z katastru

Předmětem řešení je výměna zbylé části stávajících oken a balkónových dveří v objektu Zítkova 4.

Stávající stav je doložen na fotografiích v části Fotodokumentace stávajícího stavu. Byla pořízena v květnu 2015.

# výměna stávajících oken a balkónových dveří

## Popis současného stavu

Zbylá stávající okna jsou převážně původní z doby výstavby z r. 1926. Některá okna jsou z doby pozdějších oprav budovy ( 70. léta 20. století )

V případě původních oken se jedná o dvojitá dřevěná špaletová jednoduše zasklená okna s rovným nadpražím. Křídla jsou otevíravá, horní nadsvětlík je otevíravý. Plochy křídel nejsou děleny příčkami na menší díly. Kování je dochováno z minimální části původní. Jsou osazeny kliky s rozvorami, záskočky, okenní nárazníky, skoby a další drobné kování. Větší část kování je novodobá.

Okenní výplně jsou osazeny do dvakrát zalomeného ostění. Meziokenní ostění je deštěné – obložené lakovaným dřevem. V nadpraží některých oken jsou zapuštěny kastlíky pro rolety, ty budou u nových oken vypuštěny.

U vyměněných oken se jedná o převážně zdvojená okna ze 70. let 20. století.

Parapetní desky jsou lakované dřevěné. Na WC jsou keramické obklady parapetů. Venkovní parapet je z pozinkovaného natřeného plechu.

Z hlediska technického a funkčního lze stávající okna a balkónové dveře označit po cca 90 letech provozu za naprosto dožilá. Jsou viditelné velké spáry mezi křídly, okna nelze utěsnit a řádně ovládat. Části oken jsou uhnilé, jsou destruovány i parapetní desky.

## Návrh řešení

Z hlediska památkové ochrany je nutno zachovat přesný tvar, členění, profilaci, barevnost a celkový vzhled okenních výplní. Z hlediska technického a funkčního je potřeba zajistit požadované parametry ( zvláště tepelně technické vlastnosti ), funkční ovládání a životnost oken. Pro splnění všech požadavků byla vybrána a schválena dřevěná lamelová okna s izolačním dvojsklem podle dalšího popisu.

Tato okna jsou vyráběna továrenským způsobem a mají potřebné technické vlastnosti a příslušné certifikáty. Lze vyrobit tvarově shodná okna pro tuto budovu. Tato skutečnost je ověřena z předchozích realizací obdobných oken.

Nová okna budou vyrobena jako přesné tvarové repliky původních oken, pouze vnější zasklení bude provedeno izolačním dvojsklem. Podle požadavku Odboru památkové péče Magistrátu města K. Vary bude vyroben vzorek celého okna včetně kování a odsouhlasen orgány státní památkové péče. Teprve po schválení je možno zahájit výrobu celé zakázky.

Vybrané okenní výplně budou opatrně vyjmuty a předány NPÚ Loket – rozhodne orgán památkové péče po zahájení stavby.

Všechna nově vyrobená okna budou sjednocena tak, že budou mít jednotný vzhled, profilaci, barvu a kování. Materiál rámů i křídel bude lepený lamelový profil v co nejtenčím provedení – redukovaný profil. Okna se osadí tak, aby vnější osazovací rámy přesahovaly ostění při pohledu zvenku nejvýše o 20 mm. Dolní křídla budou otevíravá, s izolačním dvojsklem s Ug 1,1 nebo méně. Horní křídla budou otevíravá, bude se otevírat jen pro čistění. Počet a tvar okenních závěsů na všech křídlech bude shodný s původními okny. Doplní se drobné kování podle původního vzoru. Vodorovný poutec bude stejně široký a bude stejně profilován jako původní, okna budou doplněna klapacími lištami, okapnicemi ze dřeva ( ne kovové ). Vnitřní rámeček dvojskla bude bílý. Celková šířka dvou okenních rámů s klapačkou uprostřed okna bude do 110 mm.

Dřevěné prvky budou profilovány shodně s původními okny.

Okna jako celek budou mít Uw= 1,2 a méně.

Spodní profil se zapuštěným parapetem bude mít stejnou pohledovou šířku jako je nynější stav.

Provedou se nové vnitřní parapetní desky z plastových komůrkových profilů. Vnější parapety budou provedeny z titanzinkového značkového plechu ( např. Rheinzink, VM Zinc apod. ) a budou natřeny speciální barvou na titanzinek v odstínu ostatních klempířských prvků na fasádě. Ty budou v budoucnu vyměněny v rámci opravy fasády a budou rovněž natřeny.

Barevný odstín laku okenních rámů a parapetů bude určen po provedení průzkumů spodních vrstev – předpokládá se lomená bílá barva, přesný odstín RAL bude vybrán z předložených vzorků.

Požaduje se mírné prokreslení povrchové struktury dřeva lakem – povrch nebude dokonale hladký, bude viditelný dřevěný podklad pod lakem.

Při demontáži stávajících oken je nutno postupovat opatrně, aby se nepoškodily ozdobné prvky fasády o okolí ostění.

Po osazení nových výplní je nutno opravit poškozené omítky vně i uvnitř objektu.

Opraví se omítky po osazení zapuštěných parapetních desek a vnějších parapetů.

Plochy kolem oken dotčené stavebními pracemi je nutno vymalovat ( bílé stěny i strop ). Malba bude zakončena na ořez, nebo podle místních podmínek. V některých místech je omyvatelný nátěr, ten bude doplněn podle okolních nátěrů.

Po osazení oken budou vnější ostění natřena fasádní barvou stejného odstínu jako stávající fasáda, na ořez. Je nutno ochránit osazené nové výplně a parapety před potřísněním barvou.

Dochované okno jako autentický historický doklad bude předáno NPÚ.

Rozměry oken jsou v projektu zaokrouhleny a sjednoceny. Před výrobou je nutno pečlivě proměřit všechny okenní otvory a okna vyrobit podle skutečného okenního otvoru a ve členění a proporcích původních oken.

Výrobu oken je nutno zadat u osvědčených a zkušených výrobců.

Plné výplně balkónových dveří budou ze sesazené desky, s ozdobnou profilací, ve stejné povrchové úpravě. Kování balkónových dveří bude vybráno z nabídky výrobce, předpokládá se mosazná historizující oboustranná klika se štítkem, s dozickým zámkem.

Okna s průchodem vzduchotechnického potrubí ve 2. a 1. PP budou vyplněna místo izolačního dvojskla tepelně izolační výplní pro dveře a bude zřízen potřebný prostup pro potrubí.

## Podmínky a nároky na provádění stavby

Stavba bude provedena za mírně omezeného provozu objektu.

Je nutno vyklidit prostory u oken a zabezpečit okolní vybavení proti prachu a poškození. Zhotovitel projedná s objednatelem harmonogram postupu prací v závislosti na provozu budovy a možnostech vyklizení jednotlivých místností.

Zhotovitel bude postupovat tak, aby co nejméně narušil provoz zařízení. Je nutno zajistit těsnění dveří do místností s prováděnou výměnou oken, průběžný úklid a poučit pracovníky o potřebných omezeních vyplývajících z účelu objektu.

Suť bude ukládána do kontejneru na pozemku u objektu a pravidelně vyvážena. Při umístění kontejneru na chodníku je nutno zajistit povolení a zaplatit vyměřený poplatek.

Je nutno respektovat platné vyhlášky o provádění staveb.

Nakládání s odpady se řídí zákonem 185/2001 v platném znění.

Při realizaci stavby je nutno ze strany zhotovitele dodržet platné předpisy o bezpečnosti práce, zvláště pak nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví na staveništích, to znamená vyhotovit plán bezpečnosti práce.

Podle zákona 309/2006 § 14 a následujících, a pokud v zákoně uvedené podmínky na stavbě nastanou, určí zadavatel koordinátora a oznámí jej v dané lhůtě 8 dnů před předáním staveniště inspektorátu bezpečnosti práce. Koordinátor vyhotoví a kontroluje plán BOZ a řídí se výše uvedeným zákonem. Oznámení bude viditelně vyvěšeno.

Zde se jedná o stavbu nepodléhající stavebnímu povolení ani ohlášení, podle § 14(6) c) se koordinátor neurčuje.

### Závěr

Stavba bude probíhat pod autorským a technickým dozorem, je nutno předpokládat i pravidelnou kontrolu orgánu památkové péče. S ohledem na historickou hodnotu objektu je nutno provádět všechny práce pečlivě a citlivě, výrobky musí být provedeny a osazeny čistě a řemeslně dokonale.

V případě jakýchkoliv změn, úprav nad rámec projektu a při pochybnostech vyžádejte autorský dozor.

V Karlových Varech, 30.07.2026

Ing. Roman GAJDOŠ

# výpisy  výrobků

Vnitřní parapet plastový komůrkový, různé šířky podle místa osazení		cca 50 m2

Vnější parapet titanzinkový, pod omítku s U drážkou, nátěr reakt.

barvou na titanzinek									cca 30 m2

Ž  	žaluzie vnitřní hliníková horizontální lamelová, s ručním řetízkovým

ovládáním, osazená na křídlo, barva dle výběru investora –

stejné jako u již vyměněných oken						cca 92 m2