Příloha č. 2 - Popis a parametry činností těžby dříví harvestorovou technologií

- Přehled činností

| Kód | Název činnosti | Plocha (ha) | Cenotvorná MJ |
| --- | --- | --- | --- |
| 113051 | Těžba dříví – harvestory | ANO | m3 |
| 113999 | Těžba dříví – harvestory - ostatní práce | NE | hod |
| 122361 | Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory | NE | m3 |
| 122999 | Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví - ostatní práce | NE | hod |
| 124561 | Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory | ANO | m3 |
| 124999 | Výroba dříví na OM – harvestory - ostatní práce | NE | hod |
| 011111 | Úklid klestu (bez pálení) – ručně | ANO | m3 |
| 011141 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – vyvážení | ANO | m3 |
| 011143 | Úklid klestu (bez pálení) - mechanizovaně – ukládání do hromad a valů | ANO | m3 |
| 126051 | Manipulace dříví na OM – zkracování, třídění a ukládání – harvestor | NE | m3 |
| 126999 | Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce | NE | hod |
| 134051 | Manipulace dříví na ES – zkracování, třídění a ukládání - harvestor | NE | m3 |
| 134999 | Manipulace dříví na ES – harvestory - ostatní práce | NE | hod |

- Popis činností (obsah, výsledek a parametry činnosti)

### 113 - TĚŽBA DŘÍVÍ

051 – Těžba dříví - harvestory	 (samostatná těžba harvestorem)

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související se samostatnou těžbou dříví harvestorem – přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového dříví na lokalitě P vyrobené v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Pozn.:

Jednotková cena za samostatnou těžbu harvestorem (Kč/m3) bude stanovena pro kombinace způsobu těžby a těžené hmotnatosti.

Rozlišované způsoby těžby:

- těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny.

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3):

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,10 včetně

- 0,11 až 0,19

- 0,20 až 0,29

- 0,30 až 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- do 0,19 včetně,

- 0,20 - 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,19 včetně,

- 0,20 - 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Přirážka:

při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky.

999 – Těžba dříví – harvestory - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

### 122 – Přibližování dříví

361 – Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortiment surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Pozn.:

Jednotková cena za Vyvážení vyvážecími soupravami a vyvážecími traktory (Kč/m3) bude stanovena pro kombinace vyvážecí vzdálenosti a hmotnatosti vyváženého (vytěženého) dříví.

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m):

- do 300 včetně

- 301 až 800

- 801 až 1 100

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3):

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,10 včetně

- 0,11 až 0,19

- 0,20 až 0,29

- 0,30 až 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- do 0,19 včetně,

- 0,20 - 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,19 včetně,

- 0,20 - 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Přirážka:

při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.

999 – Vyklizování, přibližování nebo vyvážení dříví – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálu)

- přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu

- stahování zavěšených stromů

### 124 – VÝROBA DŘÍVÍ NA ODVOZNÍM MÍSTĚ

561 – Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení - vyvážecí soupravy a vyvážecí traktory

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s těžbou dříví harvestorem – přípravu stroje a nářadí, vlastní těžbu dříví při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, odvětvování, výrobu sortimentů dle požadavku zadavatele, měření středních průměrů a délek, běžnou údržbu a potěžební úpravy pracoviště.

Činnost zahrnuje veškeré práce související s vyvážením dříví vyvážecí soupravou nebo vyvážecím traktorem – přípravu stroje a nářadí, vyvážení vytěžené dřevní hmoty při dodržení technologie stanovené zadavatelem a dodržení předpisů BOZP, uložení dřevní hmoty na podvaly na skládce, třídění dříví na více skládek, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového dříví uložené na skládkách na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Jednotková cena za výrobu dříví na OM (Kč/m3) bude stanovena pro kombinace způsobu těžby, těžené hmotnatosti a vyvážecí vzdálenosti.

Rozlišované způsoby těžby:

- těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny.

Rozlišovaná těžená hmotnatost (m3):

Těžba předmýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,10 včetně

- 0,11 až 0,19

- 0,20 až 0,29

- 0,30 až 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá a těžba předmýtní nahodilá se vznikem holiny,

- do 0,19 včetně,

- 0,20 - 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Těžba mýtní úmyslná i nahodilá bez vzniku holiny,

- do 0,19 včetně,

- 0,20 - 0,49

- 0,50 – 0,69

- 0,70 – 0,99

- 1,00+

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m):

- do 300 včetně

- 301 až 800

- 801 až 1 100

Přirážka:

- při nahodilé těžbě do výše 30 m3 na pracoviště (max. 40 Kč/m3), bude uplatněna pouze na objem dříví odpovídající charakteru příslušné přirážky.

- při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m pro každý ze způsobů těžby bez rozlišení hmotnatosti.

999 – Výroba dříví na OM  – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

- neproduktivní jízdy mechanizačních prostředků (vyprošťování jiných prostředků, rozvoz materiálů)

- přetahování kácených stromů do požadovaného směru pádu

- stahování zavěšených stromů

### 011 - VYKLIZOVÁNÍ PLOCH PO TĚŽBĚ

111 – Úklid klestu (bez pálení) – ručně

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od těžebních zbytků a ostatních překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu nářadí, vyřezávání, zkracování, snášení klestu do hromad nebo valů.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem sneseným do hromad nebo valů v souladu se specifikací zadavatele.

Pozn.:

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu vzniklého při výrobě dříví.

141 – Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně - vyvážení

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu a těžebních zbytků jakožto překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a vyvezení klestu a těžebních zbytků bez příměsí kamene a zeminy z lesních porostů na místo stanovené zadavatelem.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky uloženými v souladu se specifikací zadavatele.

Pozn.:

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu vzniklého při výrobě dříví.

Jednotková cena za úklid klestu a těžebních zbytků vyvážením (Kč/m3) bude stanovena pro vyvážecí vzdálenost.

Rozlišovaná vyvážecí vzdálenost (m):

- do 300 včetně

- 301 až 800

- 801 až 1 100

Přirážka:

při vyvážecí vzdálenosti nad 1 100 m za každých započatých 300 m.

143 – Úklid klestu (bez pálení) – mechanizovaně – ukládání do hromad a valů

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce spojené s uvolňováním ploch od klestu a těžebních zbytků jakožto překážek k následnému zalesnění a přirozené obnově, přípravu mechanizačních prostředků a uložení klestu do hromad nebo valů dle specifikace zadavatele.

Výsledek činnosti

Plocha připravená k zalesnění nebo přirozené obnově lesa s klestem a těžebními zbytky uloženými do hromad nebo valů v souladu se specifikací zadavatele.

Pozn.:

Množství klestu a těžebních zbytků v m3 vzniklé při výrobě dříví se stanovuje v poměru 1:1 k množství vyrobeného dříví v m3. Následně bude fakturována částka za 80 % množství klestu vzniklého při výrobě dříví.

### 126 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA OM

051 - Manipulace dříví na OM - zkracování, třídění a ukládání - harvestor

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na odvozním místě – zkracováním harvestorem – přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem zadavatele, třídění dříví, uložení sortimentů do hráně vyvážecí soupravou, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového dříví uložené v hráních na lokalitě OM v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Jednotková cena za manipulaci dříví na OM (Kč/m3) bude stanovena podle hmotnatosti manipulovaného dříví. Manipulace dříví harvestorem na OM je včetně třídění a uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m.

Rozlišovaná hmotnatost pro manipulaci (m3):

- do 0,19 včetně	(max. cena 200 Kč/m3)

- 0,20 až 0,49		(max. cena 150 Kč/m3)

- 0,50 až 0,99		(max. cena 130 Kč/m3)

- 1,00+		(max. cena 100 Kč/m3)

999 – Manipulace dříví na OM – harvestory - ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)

### 134 – MANIPULACE DŘÍVÍ NA ES

051 - Manipulace dříví na ES - zkracování, třídění a ukládání - harvestor

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje veškeré práce související s manipulací dříví na expedičním skladu – zkracováním harvestorem – přípravu nářadí, zkracování surových kmenů na sortimenty v souladu s požadavkem zadavatele, třídění dříví, uložení sortimentů do hráně vyvážecí soupravou, běžnou údržbu a povýrobní úpravy pracoviště.

Výsledek činnosti

Sortimenty surového odkorněného dříví uložené v hráních na lokalitě ES v souladu s požadavkem zadavatele a provedené povýrobní úpravy pracoviště.

Jednotková cena za manipulaci dříví na ES (Kč/m3) bude stanovena podle hmotnatosti manipulovaného dříví. Manipulace dříví harvestorem na ES je včetně třídění a uložení na skládky vyvážecí soupravou do vzdálenosti 100 m.

Rozlišovaná hmotnatost pro manipulaci (m3):

do 0,19 včetně	(max. cena 130 Kč/m3)

0,20 až 0,49		(max. cena 100 Kč/m3)

0,50 až 0,99		(max. cena 85 Kč/m3)

1,00+		(max. cena 65 Kč/m3)

999 – Manipulace dříví na ES – ostatní práce

Obsah činnosti

Činnost zahrnuje práce, které nejsou obsahem výše uvedených činností, a současně pro jejich provedení nelze přesně specifikovat rozsah technických jednotek v m3 a jejich provedení je nezbytně nutné z důvodu chodu výroby či realizace veřejné zakázky.

- odstranění neočekávaných krizových situací (pád stromu na komunikaci, budovu, apod.)