- Koordinační plán BOZP pro práci na staveništi

- Stavba :         Tisová - odkanalizování zástavby

- východ u silnice II-199

Objednatel :  Vodohospodářské sdružení

obcí západních Čech

Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary

- Aktualizace : 0 - DSP

- V Plzni dne : 4.4.2013

Obsah :

- Koordinační plán BOZP

- 1.  Úvod

2.   Základní údaje

- 3.   Situace staveniště

- Popis stavby

- Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik

- Předpokládaný počet pracovníků

- Příjezdy na staveniště

- Údaje o bezpečnostních opatřeních

- Systém kontroly rizik

- Obecné požadavky bezpečné práce na stavbě

- Osoby odpovědné za zabezpečení záchranných prací

- Aktualizace plánu č. 0 – 3.4.2013

- Časový plán

- Seznam předpisů BOZP

- Vzor – kontrolní list příprava zemních prací

- Trasy technické infrastruktury a ochranná pásma

- Pracovní povolení

- Doklady zhotovitele

- Kontrolní systém BOZP

- Sankce za porušení povinností

- Přehled předaných technologických postupů

- Koordinační plán BOZP - realizace stavby

- Úvod

Koordinační plán BOZP na staveništi je vypracován na základě zákona č.309/2006 Sb.,

s úkolem zajistit bezpečnost všech pracovníků bez rozdílu příslušnosti k dodavateli při pracích

na staveništi. Případnou úpravou tohoto „Koordinačního plánu BOZP“ nesmí dojít ke vzniku

dalších rizik.

Tento plán se vztahuje na právnické a fyzické osoby zaměstnané dle zákona č.262/2006 Sb.

(Zákoník práce) a osoby samostatně výdělečně činné dle zákona č. 455/1991 Sb., které jsou ve

smluvním vztahu s objednatelem, popřípadě hlavním dodavatelem stavby nebo subdodavatelem

stavby, ale nezbavuje tyto osoby povinnosti  dodržovat předpisy a normy BOZP a to i pokud

nejsou obsaženy v koordinačním plánu BOZP.

Plán je vypracován na základě předané projektové dokumentace, podle níž bylo zpracováno

zhodnocení rizik při činnostech, které vystavují fyzické osoby zvýšenému ohrožení života nebo

poškození zdraví.

- Koordinační plán BOZP na staveništi je nedílnou součástí dokumentace stavby a

jakákoliv výjimka musí být nejprve odsouhlasen koordinátorem BOZP.

- Úkolem výkonu činnosti koordinátora BOZP na staveništi je koordinovat podmínky

bezpečnosti mezi jednotlivými zhotoviteli, ale nesuplovat povinnosti jednotlivých

zhotovitelů na úseku BOZP, které jim ukládají příslušné právní předpisy.

- Základní údaje :

- Stavba :                                      Tisová - odkanalizování zástavby

- východ u silnice II-199

Investor :                                    Vodohospodářské sdružení

obcí západních Čech

Studentská 328/64

360 07 Karlovy Vary

Projektant :                                 Ing. Rudolf Moses

Zárečná 1521

347 01 Tachov

- Projektová dokumentace :          stupeň – DSP

datum – 11/2012

Zhotovitel :	                          Na základě výběrového řízení

- Technický dozor stavebníka :     Na základě výběrového řízení

Koordinátor BOZP – realizace : Na základě výběrového řízení

Zahájení a dokončení stavby :    V souladu s investičním plánem VSOZČ Karlovy Vary

- Jména, adresy, telefonní čísla, e-mail kontaktních osob : (vyplní se před zahájením stavby)

|  | Organizace – společnost | Jméno odpovědné osoby | Telefon | e-mail |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Stavebník |  |  |  |  |
| TDS |  |  |  |  |
| Projektant |  |  |  |  |
| Zhotovitel/ Stavbyvedoucí |  |  |  |  |
| Subdodavatel/ |  |  |  |  |
| Subdodavatel/ |  |  |  |  |
| Subdodavatel/ |  |  |  |  |
| Subdodavatel/ |  |  |  |  |
| Koordinátor BOZP |  |  |  |  |

3. Situace staveniště

- Viz DSP - výkres č. C.b - koordinační situace stavby 1 : 500

Zhotovitel bude v předstihu prokazatelně informovat IZS o zahájení prací v ulicích obce a dále

majitele přilehlých nemovitostí, které jsou dotčené výstavbou o zahájení prací v sousedním

prostoru těchto nemovitostí.

4. Popis stavby

Stavba je členěna na objekty :

SO 101 - Rekonstrukce účelové komunikace k ČSOV

SO 102 - Úprava účelové komunikace k rybníku

SO 301 - Čerpací stanice odpadních vod

SO 302 - Přepad ČSOV havarijní

SO 302 - Kanalizační výtlak ČSOV

SO 304 - Splašková kanalizace, stoka „S 1“

SO 305 - Splašková kanalizace, stoka „S 1.1“

SO 306 - Splašková kanalizace, stoka „S 2“

SO 307 - Splašková kanalizace, stoka „S 3“

SO 308 - Dešťová kanalizace, stoka „D“

SO 309 - Kanalizační přípojky

SO 401 - Přípojka NN ČSOV

PS 01   -  Vystrojení ČSOV

Podrobněji viz DSP.

- Identifikovaná rizika na staveništi s údaji o povaze těchto rizik

Z výše uvedeného popisu a rozsahu díla je možno dle NV č.591/2006 Sb., příloha č.5 zařadit mezi práce a činnosti vystavující fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví, následující pracovní činnosti :

- Bod 1 – práce vystavující zaměstnance riziku poškození zdraví nebo smrti sesuvem uvolněné

zeminy ve výkopu o hloubce větší než 5 m.

- Bod 6 – práce vykonávané v ochranných pásmech energetických vedení popřípadě zařízení

technického vybavení

Bod 7 – studnařské práce, zemní práce prováděné protlačováním nebo mikrotunelováním

z podzemního díla, práce při stavbě tunelů, pokud nepodléhají dozoru orgánů státní

báňské správy

- Bod 11- práce spojené s montáží a demontáží těžkých konstrukčních stavebních dílů

kovových, betonových a dřevěných určených pro trvalé zabudování do staveb.

Vzhledem k charakteru stavby a prováděných činností se na staveništi budou vyskytovat

tato hlavní rizika :

- provoz na veřejných komunikacích

- provoz uživatelů přilehlých nemovitostí

- práce v ochranných pásmech podzemních a nadzemních inženýrských sítí

- výkopové práce, práce ve výkopech při pokládce kanalizace, založení ČSOV, startovací jámy

protlaků

- kácení zeleně (stromy, křoviny)

- montážní práce při sestavování kanalizačních šachet a čerpací stanice odpadních vod, propustků,

montáž startovacího zařízení protlaku

Minimalizace rizik spojených s pracemi budou řešeny důsledným dopravním značením a jeho

průběžnou údržbou dle v PD uvedeném DIO a zhotovitelem aktualizovaným, práce v ochranných

pásmech podzemních IS provádět  v souladu s legislativou a pokyny správců sítí.

- Práce nezahajovat před vytyčením IS jejich správci, stanovení podmínek a vydání

pracovního příkazu s určením vedoucího pracoviště a prokazatelným seznámením s trasou a

ochranným pásmem IS. Při realizaci výkopových prací, prací ve výkopech je bezpodmínečně

nutné dodržet NV 591/2006 Sb., příloha III., část II. Příprava před zahájením zemních prací, III.

Zajištění výkopových prací, IV. Provádění výkopových prací, V. Zajištění stability stěn výkopů,

VI. Svahování výkopů a VII. Zvláštní požadavky na zemní práce ovlivněné zmrzlou zeminou.

Před zahájením prací budou předloženy technologické (pracovní) postupy na jednotlivé činnosti.

Předložený TP bude obsahovat i část BOZP, OOPP (vyhodnocení dle NV č.495/2001 Sb., příloha

č.1). Rizika vyhledaná podle ustanovení zákona č.262/2006 Sb., (zákoník práce), § 102 jsou

zpracována zhotovitelem na jednotlivé pracovní činnosti, kde by mohlo dojít k ohrožení života a

zdraví zaměstnanců. Tato složka bude dále v průběhu stavby doplněna o analýzy rizik zde

neuvedených prací a dále o analýzu rizik  jednotlivých subdodavatelů  a to před zahájením prací

na staveništi.

Zhotovitel předloží a průběžně bude doplňovat seznam rizik na této stavbě. Dokumentace bude u

ložena po celou dobu stavby v buňce stavbyvedoucího.

Zvláštní pozornost je nutné věnovat zpracování a seznámení s TP pracovníků určených

k provedení prací a dodržením „Technologických postupů“ pro práce v ochranných pásmech

inženýrských sítí, tzv.“horkých“ prací (sváření, natavování izolací, práce s rozbrušovací pilou,

pájení apod.), jeřábnické práce.

- Jednotliví subdodavatelé budou odevzdávat před zahájením prací tyto dokumenty :

1. Technologický postup včetně vyhodnocení rizik a části BOZP s uvedením příslušných

OOPP (vyhodnocení dle NV č.495/2001 Sb., příloha č.1) - všechny firmy i OSVČ budou

nejpozději v den zahájení prací vzájemně prokazatelně seznámeny s riziky vyplývající

z činnosti dalších firem, které se budou souběžně nacházet na stavbě. Zodpovídá

stavbyvedoucí, mistr.

- Seznámení podepisuje odpovědný pracovník firmy na staveništi (popř. OSVČ), který

následně seznámí své podřízené.

2.  Aktuelní seznam všech pracovníků, kteří budou v rámci plnění smluvních vztahů na

stavbě. ( vedení denní evidence docházky)

- Dokumentaci potvrzující odbornou způsobilost z pohledu bezpečnosti práce všech pracovníků  na stavbě (bez ohledu na příslušného dodavatele), a to především v profesích :

- vazači – fotokopie vazačského průkazu a lékařské zprávy zdravotní způsobilosti

- jeřábníci – fotokopie jeřábnického průkazu a lékařské zprávy zdravotní způsobilosti

- svářeči – fotokopie svářečského průkazu a lékařské zprávy zdravotní způsobilosti.

- U všech strojů a zařízení předloží před zahájením prací místní bezpečnostní předpis dle

- Nařízení vlády č. 378/2001 Sb.,

- U veškerého el.zařízení používaného na stavbě předloží čestné prohlášení, že veškeré nářadí, mechanizace apod. mají platný  záznam o revizi nebo prohlídce v souladu s ČSN 331500 a ČSN 331610.

- Při použití jeřábu, autojeřábu na stavbě předloží před zahájením prací „Systém bezpečnosti práce“ pro jeřáb dle ČSN EN 12480-1.

- Čestné prohlášení o zdravotní způsobilosti pracovníků provádět práce, kterými jsou pověřeni. Pokud se na stavbě bude provádět “noční práce“ bude doložena zdravotní způsobilost pracovníků pro práci v noci dle zák. č.: 262/2006 Sb., § 94 Noční práce.

Všechny tyto dokumenty budou od jednotlivých subdodavatelů vyžadovat mistři,

popř.stavbyvedoucí a budou je evidovat ve složce „DOKUMENTACE BOZP A PO“ pro tuto

stavbu, každý subdodavatel v samostatné složce.

- Investor upozorňuje zhotovitele na zákaz pohybu jeho pracovníků a pracovníků

subdodavatelů mimo určený prostor – předané staveniště, pracoviště. Práce spojené

s užíváním stávajících sousedních objektů (RD) budou časově a  provozně koordinovány

v průběhu stavby.

- Zákaz konzumace alkoholických nápojů v celém prostoru staveniště a vstupu na staveniště

pod vlivem alkoholu !

Interním předpisem stanoví zhotovitel případné omezení kouření v prostoru staveniště.

- Zhotovitel zajistí dodržování základních hygienických návyků - určené WC – ne staveniště!

- Veškeré úrazy, poranění a nehody musí být neprodleně ohlášeny, ošetřeny a evidovány.

- Přístupy ke všem zařízením PO, prostředkům první pomoci a bezpečnostním zařízením

musí zůstat trvale volné.

- Po dobu bouřky se musí přerušit práce s kovovým materiálem, el.nářadím a v ochranném

- pásmu  nadzemního vedení VN 22 kV, NN a VO.

- Informace o rizicích - Registr nebezpečí a opatření při práci na staveništi :

| Nebezpečí | Opatření | Číslo opatření | Základní právní předpisy a případné jiné požadavky |
| --- | --- | --- | --- |
| Současná činnost jednotlivých zhotovitelů | Povinnost vzájemné písemné informace o rizicích a přijatých opatření | 001 | Zákon č.262/2006 Sb., rizika zhotovitelů |
|  | Seznámení pracovníků s informací o rizicích a přijatých opatřeních ostatních zhotovitelů a dodržování jejich plnění | 002 | Zákon č.262/2006 Sb., rizika zhotovitelů |
|  | Povinnost používání základních OOPP-ochranná přilba, ochranná obuv, pracovní oděv, doporučení k používání výstražné vesty nebo oděvu s výstražnými prvky | 003 | NV č.495/2001 Sb. (poskytování OOPP) |
|  | Řádné označení staveniště, vybavení zařízení staveniště, označení buněk stavby | 004 | NV č.591/2006 Sb., § 2 (uspořádání staveniště) |
| Vstup nepovolaných osob | „Zákaz vstupu nepovolaným osobám“ osadit bezpečnostní značku u všech vstupů a přístupových komunikacích na staveniště | 005 | NV č.11/2002 Sb. (bezpečnostní značky) + NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I.Zajištění staveniště, odst.2 |
|  | Staveniště v zastavěném území musí být na jeho hranici souvisle oploceno do výšky nejméně 1,8 m nebo pro liniovou stavbu | 006 | NV č.11/2002 Sb. (bezpečnostní značky) + NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I,odst. 1a), pro liniovou stavbu odst. 1b) |
| Vjezd cizích vozidel | „Zákaz vjezdu“ osadit u všech vjezdů a komunikacích, které vedou na staveniště | 007 | NV č.11/2002 Sb. (bezpečnostní značky) + NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I, odst.4 |
| Pády osob na komunikacích staveniště | Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb fyzických osob | 008 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I., odst.6 |
|  | Nepoužívané otvory, prohlubně, jámy, propadliny a jiná místa, kde hrozí nebezpečí pádu osob, musí být zakryty, ohrazeny nebo zasypány | 009 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I, odst.1d) NV č.362/2005 Sb., §3 |
| Zasažení osob vozidlem nebo strojem | Stanovení bezpečných komunikací pro pohyb vozidel a strojů | 010 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, odst.8 |
|  | Zajištění oprávněného (poučeného) pracovníka při couvání vozidla k manipulační skládce | 011 | NV č.168/2002 Sb., (stanovení organizace práce a pracovních postupů) + dopravní řád staveniště |
|  | Používání výstražné vesty nebo oděvu s výstražnými prvky pracovníky, kteří se pohybují v blízkosti strojů a vozidel | 012 | NV č.168/2002 Sb., (stanovení organizace práce a pracovních postupů) + dopravní řád staveniště |
| Střet vozidel a strojů | Dodržování maximální rychlosti 20 km/hod. na komunikacích staveniště | 013 | NV č.168/2002 Sb., (stanovení organizace práce a pracovních postupů) + dopravní řád staveniště |
|  | Všechny stavební stroje a mechanismy musí být vybaveny akustickým signálem při zpětném chodu | 014 | NV č.168/2002 Sb., (stanovení organizace práce a pracovních postupů) + dopravní řád staveniště |
|  | Při použití více strojů na jednom pracovišti je mezi nimi zachována taková vzdálenost, aby nedošlo ke vzájemnému ohrožení provozu strojů. | 015 | NV č.168/2002 Sb., (stanovení organizace práce a pracovních postupů) + dopravní řád staveniště |
|  | Dodržování dalších požadavků stanovených dopravním řádem | 016 | NV č.168/2002 Sb., (stanovení organizace práce a pracovních postupů) + dopravní řád staveniště |
| Zasažení osob při montážních pracích | Zahájení montážních prací po náležitém převzetí montážního pracoviště – vyhotovení písemného záznamu | 017 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XI. |
|  | Zhotovitel zajistí, aby pracoviště umožňovalo bezpečné provádění montážních prací bez ohrožení fyzických osob a konstrukcí | 018 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XI. |
|  | Fyzické osoby provádějící montáž při ní používají montážní a bezpečnostní pomůcky a přípravky stanovené v technologickém postupu | 019 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XI. |
|  | Zvolené vázací prostředky musí umožnit zavěšení dílce podle průvodní dokumentace výrobce | 020 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XI. |
|  | Ocelové konstrukce musí být po dobu jejich montáže trvale uzemněny | 021 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XI. |
|  | Další podmínky montážního pracoviště, zdvihání a přemisťování dílců stanoví technologický postup montáže | 022 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XI. |
|  | Používat označené vázací prostředky pro zdvihání tak, aby bylo možné určit charakteristiky podstatné pro jejich bezpečné použití | 023 | NV č.378/2001 Sb., příloha č.1 |
|  | Způsob vázání nebo odvazování břemena oprávněným zaměstnancem vždy v koordinaci a za plné součinnosti s obsluhou zdvihacího zařízení | 024 | NV č.378/2001 Sb., příloha č.1 NV č.591/2006 Sb., příloha č.2 a příloha č.3, část XI. |
| Pád osob z výšky 1,5 – 10 m a nad 10 m | Zajištění organizace práce a pracovních postupů | 025 | NV č.362/2005 Sb., §4 |
|  | Zajištění prostředků kolektivní ochrany nebo osobní ochrany proti pádu (OOPP) | 026 | NV č.362/2005 Sb., § 2, 3, část I. a II. |
|  | Zajištění přerušení práce při nepříznivých povětrnostních podmínkách | 027 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část IX. |
|  | Zajistit v dostatečném rozsahu školení zaměstnanců k BOZP | 028 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část XI. |
|  | Bezpečné zajištění pod místem práce ve výšce | 029 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část V. |
|  | Bezpečné zajištění ohrožených prostorů pod místem práce ve výšce | 030 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část V. |
|  | Používání žebříku s pravidelnou prohlídkou v souladu s návodem k používání | 031 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část III. |
| Pád/shazování materiálu a předmětů z výšky | Místo dopadu je zabezpečeno proti vstupu osob | 032 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VIII. |
|  | Materiál je shazován uzavřeným shozem až na místo uložení | 033 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VIII. |
|  | Je provedeno opatření k omezení nadměrné hlučnosti a prašnosti | 034 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VIII. |
| Pád dočasné stavební konstrukce - lešení | Používat jen v provedení, které odpovídá průvodní dokumentaci a návodu na montáž | 035 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VII. |
|  | Montáž a demontáž mohou provádět pouze pracovníci, kteří byli vyškoleni a jejich znalosti a dovednosti ověřeny – platný průkaz | 036 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VII. |
|  | Užívat po předání odborně způsobilou osobou za montáž – zápis o předání a převzetí | 037 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VII. |
|  | Provádět pravidelné odborné prohlídky v souladu s průvodní dokumentací, v případě mimořádných podmínek neprodleně | 038 | NV č.362/2005 Sb., příloha, část VII. |
| Zasažení osob při manipulaci s břemenem | Zpracovat systém bezpečné práce podle ČSN ISO 12480-1, který musí být dodržován při každé činnosti jeřábu | 039 | NV č. 378/2001 Sb., Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1 |
|  | Se systémem bezpečné práce musí být seznámeny všechny zúčastněné subjekty | 040 | NV č. 378/2001 Sb., Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1 |
|  | Vyloučení přítomnosti nepovolaných osob v pracovním dosahu jeřábu | 041 | NV č. 378/2001 Sb., Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1 |
|  | Vyloučení vjezdu dopravních prostředků, jejichž činnost nesouvisí s prováděnými manipulacemi | 042 | NV č. 378/2001 Sb., Vyhláška č.19/1979 Sb., ČSN ISO 12480-1 |
| Úraz elektrickým proudem | Vyloučení činnosti, při nichž by se pracovník vykonávající práce v blízkosti elektrického zařízení,dostal do styku s živými částmi pod napětím. | 043 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I. a II, |
|  | Dočasná elektrická zařízení na staveništi musí splňovat normové požadavky a musí být podrobována pravidelným kontrolám a revizím ve stanovených intervalech | 044 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I. a II, |
|  | Nadzemní el.vedení odpojit od zdroje elektrického proudu, nebo zabránit dosahu dopravních prostředků a strojů do ochranného pásma. Zajistit vyznačení ochranného pásma | 045 | Zák.č.458/2000 Sb., §§ 46, 68, 87, Zák.č.127/2005 Sb., § 102 Zák.č.183/2006 Sb., § 153 NV č.591/2006 Sb., příloha č.1, část I. a II, |
| Popálení osob při svařování a požár | Zhotovitel zajistí, aby svařování prováděly pouze fyzické osoby, které jsou odborně způsobilé | 046 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3,část XIII Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | Při svařování elektrickým obloukem je nutno přijmout opatření k ochraně fyzických osob v jeho okolí před účinky záření oblouku | 047 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3,část XIII Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | Vybavení hasebními prostředky podle charakteru pracoviště a použité technologie svařování. | 048 | Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | Při svařování je nutno stanovit opatření k ochraně fyzických osob v přilehlém prostoru před odlétnutím žhavých částí. | 049 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3,část XIII Vyhláška č.87/2000 Sb. |
| Požár a výbuch | Svářečské pracoviště se zabezpečují tak, aby nedošlo ke vzniku požáru a výbuchu | 050 | Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | Tlakové lahve se umístí na pevné místo tak, aby nedošlo k ohrožení dopravními nebo přepravními prostředky nebo případným pohybem | 051 | Vyhláška č.87/2000 Sb. |
|  | Živice lze nahřívat pouze v tavných nádobách, které jsou k tomu určeny výrobcem nebo dovozcem | 052 | Vyhláška č.87/2000 Sb. |
| Ohrožení osob při lepení krytin | Dodržování stanoveného technologického postupu a návodů k používání lepidel a dalšího použitého materiálu | 053 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XIV. |
|  | V případě použití lepidel, které uvolňují hořlavé páry, zajištění ochrany před výbuchem | 054 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XIV. NV č.406/2004 Sb. |
| Ohrožení osob při zednických pracích | Stroje pro výrobu, zpracování a přepravu malty se na staveništi umísťují tak, aby při provozu nemohlo dojít k ohrožení fyzických osob | 055 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část X. |
|  | Zajištění zákazu vstupu na osazené prefabrikované vodorovné konstrukce a vyzděné konstrukce do doby než jsou zabezpečeny proti uvolnění a sesutí (vyzrání malty) | 056 | NV č.591/2006 Sb. příloha č.3, část X. |
| Ohrožení osob při skladování a manipulaci s materiálem | Materiál musí být skladován podle podmínek stanovených výrobcem | 057 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část I. |
|  | Materiál musí být uložen tak, aby po celou dobu skladování byla zajištěna jeho stabilita a nedocházelo k jeho poškození | 058 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část I. |
|  | Chemické látky a přípravky musí být skladovány v obalech s označením druhu a způsobu skladování, který určil výrobce a označeny v souladu s předpisy | 059 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část I. Zákon č.356/2003 Sb. |
| Zasažení osob při bouracích prací | Je nutné vymezit ohrožený prostor a zajistit jej proti vstupu nepovolaných osob | 060 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XII. |
|  | Bourací práce se smí provádět pouze tehdy, jsou-li provedena opatření stanovená v technologickém postupu | 061 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XII. |
|  | Bourání staveb smějí provádět pouze fyzické osoby k tomu určené zhotovitelem, pokud je zajištěn stálý dozor vykonávaný fyzickou osobou k tomu zhotovitelem pověřenou | 062 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XII. |
| Ohrožení osob při udržovacích pracích | Provádění prací podle stanovených pracovních a technologických postupů | 063 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XVII. |
|  | Provádění prací fyzickými osobami odborně způsobilými pro výkon určené činnosti a odborně způsobilými k obsluze užité mechanizace | 064 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XVII. |
|  | Při malířských a natěračských pracích se stanoví způsob ochrany osob před škodlivinami vznikajících při provádění těchto prací | 065 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XV. |
|  | Při sklenářských prací dodržovat všechny stanovené podmínky v technologickém postupu | 066 | NV č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XVI. |
| Ohrožení osob výbuchem Vyhrazená plynová zařízení | Odborná způsobilost osob provádějících práce na zařízení | 067 | NV č.406/2004 Sb., |
|  | Dodržovat technologické a pracovní postupy při montáži | 068 | Vyhláška č.21/1979 Sb. |

- Předpokládaný počet pracovníků

- Předpokládá se tento celkový počet pracovníků : 10 - 15

Subdodavatelé : cca 5 (včetně geodetických prací, archeologického průzkumu)

- Příjezdy na staveniště

Přístupové trasy pro veškeré zásobování stavby a dopravu zaměstnanců slouží stávající komunikace ve spádovém území. Využití stávajících popř. nově budovaných komunikací bude po celou dobu výstavby.

- Na celém území staveniště je povolena max. rychlost 15 km/hod.

- Zhotovitel označí dopravním značením vjezd a výjezd ze staveniště a provede další opatření dle schváleného a stanoveného DIO.

- Údaje o bezpečnostních opatřeních

8/1 Zhotovitel před zahájením prací provede: (viz příloha č.1 k NV č.591/2006 Sb.-část I)

- zabezpečení okolních staveb ohrožených výkopem – sloupy, podzemní inž.sítě

- zabezpečení staveniště proti vstupu nepovolaných osob

- umístění výstražných značek u vstupu – vjezdu na staveniště včetně upozornění chodců na

na vjezd a výjezd ze stavby

- umístění schéma staveniště

- vytyčení stávajících inženýrských sítí

- proškolení pracovníků z BOZP na tomto konkrétním staveništi

- vypracuje technologické postupy prací s hodnocením rizik včetně seznámení pracovníků

určených k provedení prací

- úkony vyplývající ze stavebního povolení a dalších rozhodnutí

8/2 Zařízení pro rozvod energie na staveništi musí splňovat příslušné normy, před uvedením

zařízení (které vyžaduje revizní zprávu) do provozu provést revizi.

Minimální požadavky na zařízení pro rozvod energií jsou uvedeny v příloze č.1 k NV

č.591/2006 Sb.-část II.

- Základní povinnosti k BOZP a k zřizování a údržbě elektrického prozatímního

zařízení na staveništi jsou stanoveny závaznou formou v části páté hl I a II zákona č.251/2005

Sb. O inspekci práce, zák.č. 262/2006 Sb. Zákoník práce, zák.č. 309/2006 Sb. další požadavky

BOZP…,  vyhl.č.50/1978 Sb. odborná způsobilost v elektrotechnice, vyhl.č.20/1979 Sb.

vyhrazená el.zařízení a dalšími souvisejícími předpisy a standardy.

8/3 Požadavky na venkovní pracoviště na staveništi jsou specifikovány v příloze č.1 k NV

č.591/2006 Sb.-část III. O plnění těchto požadavků vede záznamy.

8/4 Minimální požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při provozu a používání strojů a nářadí

na staveništi jsou uvedeny v příloze č.2 k NV č.591/2006 Sb.-část I až XV.

Na staveništi nesmí být použity stroje a zařízení bez platné revize nebo prohlídky.

Obsluha strojů a zařízení musí mít platná příslušná oprávnění, zkoušky popř.zaškolení.

8/5 Skladování a manipulace s materiálem se řídí přílohou č.3 k NV č.591/2006 Sb.-část I.

Dále se řídí doporučením výrovce (např.výška skladování, prostředí skladování apod.)

Skladové prostory pro jednotlivé druhy materiálu jsou určeny v POV, který zpracuje

zhotovitel, popřípadě jej aktualizuje dle postupu výstavby.

8/6 Zemní práce se řídí přílohou č.3 k NV č.591/2006 Sb.-část II. až VIII.

Zhotovitel vypracuje technologický postup pro konkrétní práce včetně určení mechanizace a

osob zajišťujících pomocné práce, v TP budou vyhodnocena rizika práce, seznámení

s ochranným pásmem pracovního stroje, vedením inženýrských sítí (podzemní i nadzemní) a

jejich ochranným pásmem včetně způsobu provádění prací v tomto ochranném pásmu –

podmínky stanoví správce sítě při vytyčení a určí zda bude provádět vlastní dozor.

Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení s TP a riziky osoby vyslané k provedení prací.

Důrazně upozorňuji na dodržení části V. Zajištění stability stěn výkopů – příl. č.3, k NV

591/2006 Sb. Svahování výkopů provést v souladu s PD. V případě změny posoudí projektant.

Prováděním výkopových prací nesmí být ohrožena stabilita jiných staveb a jejich částí.

Jestliže při provádění zemních prací dojde k nepředvídanému ohrožení stability okolních

staveb anebo k porušení některých jejich částí, musí být zhotovitelem neprodleně přijata

opatření k zajištění jejich stability.

Před prvním vstupem osob do výkopu nebo po přerušení práce delším než 24 hod. prohlédne

zhotovitel nebo osoba jím pověřená stav stěn výkopu, pažení a přístupů. Hrozí-li ve výkopu

nebezpečí výskytu nebezpečných par nebo plynů, zajistí zhotovitel měření jejich koncentrace.

8/7  Betonářské práce, zednické práce, železářské práce, montážní práce a práce související se řídí

příslušnými normami, technologickými postupy a též NV č.591/2006 Sb., příloha č.3,

část IX-XI.

Zhotovitel vypracuje technologické postupy na jednotlivé práce konané na tomto staveništi.

Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení s TP a riziky osoby vyslané k provedení prací.

8/8  Bourací práce se řídí příslušnými normami, technologickými postupy a též NV č.591/2006 Sb.,

příloha č.3, část XII.

Zhotovitel zajistí prokazatelné seznámení s TP a riziky osoby vyslané k provedení prací.

8/9  Svařování a nahřívání živic se řídí příslušnými normami, technologickými postupy a též NV

č.591/2006 Sb., příloha č.3, část XIII.

8/10 Natěračské práce se řídí příslušnými normami, technologickými postupy a též NV

č.591/2006 Sb.,příloha č.3, část XV.

8/11 Zhotovitel bude průběžně zajišťovat úklid a očistu užívaných komunikací a prostranství.

8/12 Parkoviště pro stavební stroje a používanou mechanizaci, budou vybavena prostředky proti

úkapům PHM a na každém takovém místě bude umístěna „Havarijní souprava“ odpovídající

velikostí podle počtu strojů a zařízení.

8/13 Doplňování PHM a údržba strojů a zařízení bude probíhat na předem určeném místě, které

bude vybaveno k zabránění úniku ropných látek popř.dalších škodlivin do okolí.

- Tímto zpracovaným a schváleným „Koordinačním plánem BOZP“ a „Dopravním řádem

staveniště“ je přísně zakázáno provádět výše uvedenou činnost mimo vyznačené a určené

prostory na staveništi. (Zákon č. 167/2008 Sb. – Zákon o předcházení ekologické újmě a o

její nápravě a o změně některých zákonů).

8/14 Doprava na pracovišti bude probíhat jak vertikálně, tak horizontálně pomocí stavební

mechanizace na jednotlivých úsecích stavby.

V případě převozu a ukládání objemnějších stavebních konstrukcí a stavebních dílců je

uvažováno s těžkou přepravní mechanizací a jeřáby s příslušnou nosností.

Veškerá tato činnost bude v souladu s návody výrobce, po řádném předání a převzetí

pracoviště,  obsluha bude náležitě proškolena a seznámena s místními podmínkami.

8/15 Zhotovitel předal „Traumatologický plán“ pro tuto stavbu. Plán bude vyvěšen v buňce

stavbyvedoucího, kde bude též náležitě vybavená lékárnička první pomoci.

Upozornění :

- 1.    Při střetu různých činností v jednom prostoru je nutné provést prokazatelné

vzájemné seznámení osob provádějících tyto práce s časovým postupem a možnými riziky

vzájemného ohrožení. V záznamu o seznámení uvést jmenovitě seznámené osoby, čas

proškolení, čas zahájení a ukončení prací, podpisem proškolená osoba potvrdí, že porozuměla

proškolení. U cizinců je nutné provést školení v rodném jazyce.

- 2.    Zhotovitel(é) vedou jmennou evidenci přítomných pracovníků – denní docházku.

- Systém kontroly rizik

Kontrolu předpokládaných rizik na stavbě provádí odborně způsobilá osoba (OZO) zhotovitele pro vyhledávání rizik. Spolupracuje s koordinátorem BOZP, investorem.

Systém kontrol BOZP na stavbě je dán plánem kontrol. Zjištěné závady budou ihned projednány se zodpovědným pracovníkem a stanovena opatření k nápravě včetně termínů k jejich odstranění.

Kontrolu dodržování předpisů BOZP provádějí všichni vedoucí pracovníci zhotovitelských firem v rámci své pracovní činnosti a náplně. Následná kontrola je provedena ihned po termínu určeném k odstranění.

Osnovy kontroly :

- vybavenost aktuálními předpisy BOZP

- vedení dokumentace o technických prostředcích na stavbě (platné TP, revize, knihy provozu apod.)

- vedení evidence o provedení školení BOZP pro konkrétní stavbu včetně seznámení s technologickými postupy

- evidence zaměstnanců, včetně jejich kvalifikace a zaškolení pro různé činnosti, zdravotní způsobilost

- technologické postupy prací

- Program kontrolních dnů bude obsahovat bod BOZP.

- V případě potřeby svolání samostatného KD BOZP, zajistí po dohodě s vedením stavby koordinátor BOZP na staveništi svolání KD BOZP.

10. Obecné požadavky bezpečnosti práce na stavbě

Při realizaci stavby „Tisová, odkanalizování zástavby východ u silnice II/199“  platí v plném

rozsahu právní předpisy v oblasti bezpečnosti práce a ostatní předpisy, které s BOZP  souvisí

(např. návod k obsluze strojů, mechanizace apod.). Seznam základních právních  předpisů BOZP

je součástí tohoto plánu – část C. Seznam předpisů BOZP. Při vlastní realizaci se použijí právní

předpisy, které upravují danou oblast.V průběhu realizace výstavby se dodavatel bude dále řídit

požadavky bezpečnosti práce, které budou uvedeny v technologických postupech, pracovních

postupech jednotlivých prací, návodem výrobců a vlastními řídícími dokumenty v oblasti

bezpečnosti práce.

- Obecné povinnosti kladené na zaměstnance stavby z hlediska bezpečnosti práce :

-    počínat si při práci tak, aby neohrozil zdraví své ani svých spolupracovníků, dodržovat předpisy o

bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a předepsané pracovní postupy

-    při práci vždy myslet na bezpečnost svého jednání a nepřeceňovat své schopnosti

-    neprovádět práce, pro něž nejsou poučeni ani vyškoleni, zejména práce, které vyžadují zvláštní

odbornou kvalifikaci (svářeč, jeřábník, vazač, práce ve výškách apod.)

-    dodržovat pořádek na pracovištích a komunikacích na stavbě

-    každý úraz si dát řádně ošetřit a ihned jej hlásit nejblíže nadřízenému

-    při zjištění nedostatků v oblasti BOZP, které zaměstnanec nemůže sám odstranit, informovat o nich

neodkladně nadřízeného

-    používat při práci ochranná zařízení a předepsané osobní ochranné pracovní prostředky

-    dodržovat protipožární opatření

-    ochraňovat životní prostředí

- Hlavní rizikové oblasti :

- a) Stavební a montážní práce, manipulace a skladování materiálu

-   práce v dosahu stavební mechanizace = dodržovat ochranné pásmo stroje

-   zachycení vozidlem = bezpečná vzdálenost, dodržování max.rychlosti na staveništi, vzájemná

informovanost o používaných signálech při navigaci řidičů vozidel a mechanizace

-   pád břemene, náraz a zasažení pracovníka břemenem

-   přiražení a přitlačení pracovníka zhoupnutým břemenem k pevné konstrukci

-   přetržení vázacího lana

-   zachycení přemísťovaného břemene a jeho následný pád

-   pád a převrácení chybně uloženého břemene

-   zasypání pracovníka sypkým materiálem, chybně vyskládaným materiálem po ztrátě stability

-   poranění při manipulaci s materiálem

- b) Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

-   pád pracovníka z výšky

-   pád z montážních plošin

-   pád montážní plošiny

-   pád nebo propadnutí do výkopů z důvodu nezajištění výkopů nebo po zlomení, uvolnění, zborcení

konstrukcí následkem jejich vadného stavu nebo chybného osazení

-   pád konstrukce lešení, propadnutí podlahou lešení

- c) Rizika práce s elektrickým zařízením

-   úrazy následkem zasažení elektrickým proudem

-   dotyk s fázovým vodičem

-   nahodilý dotyk osob s živými částmi

-   přímý dotyk s částmi, které jsou pod napětím

-   porušení izolace připojených pohyblivých přívodů

-   prodření, proseknutí aj. poškození izolace pod napětím

- Používané OOPP stanovené na základě analýzy rizik : (vyhodnocení dle NV č.495/2001 Sb., příloha č.1)

Na základě identifikace nebezpečí a hodnocení rizik budou fyzické osoby zdržující se na stavbě povinně používat stanovené OOPP – konkrétní OOPP stanoví TP :

- ochrana hlavy – stavební přilba, přilba s chrániči sluchu

- ochrana těla – pracovní oděv, výstražná vesta, protiprořezový oděv

- ochrana nohou – pracovní obuv

- ochrana rukou – pracovní rukavice, antivibrační rukavice, svářečské rukavice

- ochrana očí – ochranné brýle nebo obličejový štít, svářečská kukla

- ochrana dýchacích cest – respirátor proti prachovým částicím

- ochrana sluchu – špuntová nebo mušlová ochrana

- ochrana proti pádu z výšky, do hloubky – prostředky osobního zajištění (včetně na montážní plošině),

- ochrana před nepříznivými mikroklimatickými podmínkami (chlad, teplo) – ochranné nápoje

11. Osoby odpovědné za zabezpečení záchranných prací

- Havarijní plán zpracuje zhotovitel stavby před zahájením prací.

Seznam osob, zaměstnavatelů, organizací a orgánů, které je nutno povolat na místo havárie.

Jakákoliv mimořádná událost na staveništi – úraz, havárie apod., musí být neprodleně hlavním zhotovitelem nahlášena stavebníkovi a koordinátorovi BOZP, tímto není dotčeno plnění dalších povinností vyplývajících z obecně platných právních předpisů.

| Zhotovitel stavby |  |  |
| --- | --- | --- |
| Stavebník (investor) |  |  |
| Koordinátor BOZP na staveništi |  |  |
| Příslušný Oblastní inspektorát práce |  |  |

- Adresy pohotovostních a poruchových služeb

| Lékař – | Tel.: |  |
| --- | --- | --- |
| Záchranná služba (při nehodách ohrožujících život) | Tel.: | 112 nebo 155 |
| Lékařská služba první pomoci | Tel.: | 112 nebo 155 |
| Policie ČR | Tel.: | 112 nebo 158 |
| Hasiči | Tel.: | 112 nebo 150 |
| Ohlašovna poruch : |  |  |
| Plyn | Tel.: | 1239 |
| Voda | Tel.: |  |
| Elektrický proud | Tel.: |  |
| Telefon | Tel.: |  |
| SÚS Plzeňského kraje, středisko výroby Tachov | Tel.: | 374622441 |
| OIP Plzeň | Tel.: | 377 681 011 |

- Bližší viz „Traumatologický plán“ zhotovitele.

- Aktualizace plánu

- Aktualizace plánu BOZP : 0 – DSP (4.4.2013)

- B. Časový plán

Časový plán je přílohou SoD mezi stavebníkem a zhotovitelem. V průběhu stavby se předpokládá

aktualizace, řešení časových odchylek v průběhu KD stavby, popř.dodatkem SoD.

## C. Seznam předpisů pro sestavení plánu BOZP

| Přehled předpisů pro sestavení koordinačního plánu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Předpis číslo | Název předpisu | Poznámka |
| 262/2006 Sb. | Zákon ze dne 21.4.2006 - zákoník práce Změny : 585/2006, 181/2007, 261/2007, 296/2007, 362/2007, 88/2008, 116/2008, 121/2008, 126/2008, 294/2008, 305/2008, 306/2008, 382/2008, 286/2009, 320/2009, 326/2009, 55/2010, 347/2010, 427/2010, 73/2011, 80/2011, 180/2011, 185/2011, 341/2011, 364/2011, 365/2011, 367/2011, 375/2011, 466/2011, 167/2012, 186/2012, 385/2012, 396/2012, 399/2012, |  |
| 101/2005 Sb. | NV ze dne 26.1.2005 o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí |  |
| 13/1997 Sb. | Zákon ze dne 23.1.1997 o pozemních komunikacích Změny : 281/1997, 102/2000, 132/2000, 489/2001, 256/2002, 259/2002, 320/2002, 358/ 2003, 186/2004, 80/2006, 186/2006, 311/2006, 342/2006, 97/2009, 227/2009, 347/2009, 406/2010, 152/2011, 288/2011, 329/2011, 341/2011, 375/2011, 18/2012, 119/2012, 196/2012 |  |
| 133/1985 Sb. | Zákon ze dne 17.12.1985 o požární ochraně Změny : 425/1990, 40/1994, 203/1994, úplné znění 91/1995, 163/1998, 71/2000, 237/2000, 67/2001, 320/2002, 413/2005, 186/2006, 267/2006, 218/2007, 281/2009, 282/2009, 341/2011, 350/2011, 350/2012, 463/2012 |  |
| 167/2008 Sb. | Zákon o předcházení ekologické újmě a o její nápravě a o změně některých zákonů). Změna : 227/2009, 281/2009, 85/2012 |  |
| 268/2009 Sb. | Vyhláška o technických požadavcích na stavby – platnost od 26.8.2009 Změna : 20/2012 |  |
| 127/2005 Sb. | O elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů Změna : 259/2010-úplné znění, 94/2011, 137/2011, 341/2011, 375/2011, 420/2011, 457/2011, 468/2011, 18/2012, 19/2012, 142/2012, 167/2012, 273/2012 |  |
| 163/2002 Sb. | NV ze dne 6.3.2002, kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky Změna : 312/2005 |  |
| 183/2006 Sb. | Zákon ze dne 14.3.2006 o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Změna : 68/2007, 191/2008, 223/2009, 227/2009, 281/2009, 345/2009, 379/2009, 424/2010, 420/2011, 142/2012, 167/2012, 350/2012 |  |
| Předpis číslo | Název předpisu | Poznámka |
| 20/1987 Sb. | Zákon České národní rady ze dne 30.3.1987 o státní památkové péči (ve znění zákona ČNR č.425/1990 Sb. Změny : 242/1992, 361/1999, 122/2000, 132/2000, 146/2001, 320/2002, 18/2004, 186/2004, 1/2005,3/2005, 240/2005, 186/2006, 203/2006, 158/2007, 124/2008, 189/2008, 307/2008, 223/2009, 227/2009, 124/2011, 142/2012 |  |
| 246/2001 Sb. | Vyhláška MV ze dne 29.6.2001 o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) |  |
| 251/2005 Sb. | Zákon ze dne 3.5.2005 o inspekci práce Změny : 230/2006, 264/2006, 213/2007, 362/2007, 294/2008, 382/2008, 281/2009, 73/2011, 341/2011, 350/2011, 365/2011, 367/2011 |  |
| 258/2000 Sb. | Zákon ze dne 14.července 2000 o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů Změny : 254/2001, 274/2001, 13/2002, 76/2002, 86/2002, 120/2002, 309/2002, 320/22002, 274/2003, 356/2003, 362/2003, 167/2004, 326/2004, 562/2004, 125/2005, 253/2005, 381/2005, 392/2005, 444/2005, úplné znění 471/2005, 59/2006, 74/2006, 186/2006, 189/2006, 222/2006, 264/2006,342/2006, 110/2007, 261/2007, 296/2007, 378/2007, 88/2008, 124/2008, 130/2008, 274/2008, 41/2009, 281/2009, 301/2009, 306/2009, 151/2011, 298/2011, 375/2011, 445/2011, 466/2011, 115/2012, 333/2012 |  |
| 360/1992 Sb. | Zákon ČNR ze dne 7.5.1992 o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě Změny : 164/1993, 275/1994, 224/2003, 150/2004, 189/2008, 357/2008, 153/2011, 350/2012 |  |
| 309/2006 Sb. | Zákon ze dne 23.5.2006, kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) Změny : 362/2007, 189/2008, 223/2009, 365/2011, 375/2011, 225/2012 |  |
| 362/2005 Sb. | NV ze dne 17.8.2005 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky |  |
| 398/2009 Sb. | Vyhláška MMR o obecných technických požadavcích zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace |  |
| 433/1991 Sb. | Sdělení federálního ministerstva zahraničních věcí - Úmluva č.167 - Úmluva o bezpečnosti a ochraně zdraví ve stavebnictví |  |
| Předpis číslo | Název předpisu | Poznámka |
| 48/1982 Sb | Vyhláška ČÚBP ze dne 15.4.1982, kterou se stanoví základní požadavky k zajištění bezpečnosti práce a technických zařízení Změny : red.sdělení o opravě chyb č.27/1983 Sb., 324/1990, 207/1991, 352/2000, 192/2005, vyhl. Č.192/2005 byly zrušeny odstavce : §§ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 143, 144, 145, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 241. Současně zrušena příloha - Bezpečnostně technické pojmy. |  |
| 498/2006 Sb. | Vyhláška ze dne 10.11.2006 o autorizovaných inspektorech |  |
| 499/2006 Sb. | Vyhláška ze dne 10.11.2006 o dokumentaci staveb |  |
| 146/2008 Sb. | Vyhláška ze dne 14.5.2008 o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. |  |
| 500/2006 Sb. | Vyhláška ze dne 10.11.2006 o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti . Změna : 458/2012 |  |
| 269/2009 Sb. | Vyhláška o obecných požadavcích na využívání území. |  |
| 503/2006 Sb. | Vyhláška ze dne 10.11.2006 o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření |  |
| 526/2006 Sb. | Vyhláška ze dne 22.11.2006, kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu |  |
| 590/2002 Sb. | Vyhláška ze dne 19.12.2002 o technických požadavcích na vodní díla. Změny : 367/2005 |  |
| 591/2006 Sb. | NV ze dne 12.12.2006 o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích |  |
| 66/1988 Sb. | Vyhláška MK ČSR ze dne 26.4.1988, kterou se provádí zákon ČNR č.20/1987 Sb., o státní památkové péči Změny : 139/1999, 538/2002 |  |
| 77/1965 Sb. | Vyhláška MS ze dne 28.6 1965 o výcviku, způsobilosti a registraci obsluh stavebních strojů Změny : Výnos č.1/1974 Sb.-MSV ČSR, ze dne 12.2.1974-Rozšíření seznamu stavebních strojů, k jejichž obsluze je třeba oprávnění |  |
| 87/2000 Sb. | Vyhláška MV ze dne 31.3.2000, kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách |  |
| 361/2007 Sb. | NV, kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci Změna : 68/2010, 93/2012 |  |
| 378/2001 Sb. | NV - Stanovení bližších požadavků na bezpečný provoz a používání strojů, technických zařízení, přístrojů a nářadí Změna : 62/2002 |  |
| 100/1995 Sb. | Stanovení podmínek pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizaci.(Řád určených technických zařízení) Změna : 279/2000, 352/2000, 210/2006 |  |

- D. Vzor : Kontrolní list – Příprava před zahájením zemních prací

Příprava zemních prací

Určeno pro : Zástupce odběratele (TDS)

Kontrolní seznam zpracovává : Zástupce zhotovitele (Stavbyvedoucí)

Kontrolní list slouží k prevenci : Kontrolní činnosti jsou jednorázové, musí se provést před zahájením prací. Jsou-li všechny podmínky splněny, lze vyslovit souhlas se zahájením prací.

Identifikace kontrolovaného objektu – úseku :

Stavba :

Investor :

Kontrolované části stavby :

Projekt :

| Čís. | Kontrolní otázka | Odpověď |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ano | ne |  |
| 1. | Obsahuje zápis o předání a převzetí staveniště upozornění na podzemní vedení ? |  |  |  |
| 2. | Pokud ano, jsou trasy těchto vedení vytyčeny ? |  |  |  |
| 3. | Bylo vytyčení ověřeno správci sítí ? |  |  |  |
| 4. | Pokud nelze vytyčení ověřit, byly provedeny sondy k nalezení podzemního vedení ? |  |  |  |
| 5. | Jsou na terénu vyznačena ochranná pásma podzemního vedení ? |  |  |  |
| 6. | Potvrdili správci podzemních sítí, že nemůže dojít k jejich poškození při přejíždění stavební techniky ? |  |  |  |
| 7. | Pokud si vyžádali technická opatření – zpevnění terénu, panely apod., jsou tato opatření provedena ? |  |  |  |
| 8. | Nachází se výkopiště, dopravní cesta, místo vykládky výkopku, materiálu v ochranném pásmu nadzemního vedení? |  |  |  |
| 9. | Pokud ano, je prověřeno, že nemůže dojít k dotyku nechráněných vodičů při práci stavebních strojů a vysypávání výkopku, skládce materiálu, manipulaci ? |  |  |  |
| 10. | Je vypracován příslušný postup pro provádění výkopových prací v ochranném pásmu daného podzemního vedení ? |  |  |  |
| 11. | Je vypracován pracovní postup pro zajištění odkrytého podzemního vedení ? |  |  |  |
| 12. | Jsou tyto postupy v souladu s obecnými předpisy ? |  |  |  |
| 13. | Pokud si vypracování pracovních postupů vyhradil správce nebo majitel sítě, byly jím odsouhlaseny ? |  |  |  |
| 14. | Jsou všichni pracovníci provádějící zemní práce prokazatelně seznámeni s vyznačenými trasami, ochrannými pásmy a vypracovanými pracovními postupy ? |  |  |  |
| 15. | Jsou všichni pracovníci provádějící práce v ochranném pásmu nadzemního vedení seznámeni s vytyčení a vypracovaným pracovními postupy ? |  |  |  |
| 16. | Je výsledek této kontroly (body 1 – 15) zapsán ve stavebním deníku ? |  |  |  |
| 17. | Pokud je na stavbě koordinátor BOZP, je s výsledkem kontroly seznámen ? |  |  |  |
| Datum a hodina provedené kontroly : |  |  |  |  |
| Jméno kontrolujícího : Funkce : |  |  |  |  |
| Podpis a razítko : |  |  |  |  |
| TDI seznámen dne : Podpis : |  |  |  |  |
| Koordinátor seznámen dne : Podpis : |  |  |  |  |

- E. Trasy inženýrských sítí

Trasy veškerých inženýrských sítí a technologických rozvodů převzal projektant z podkladů správců těchto sítí.

Před zahájením prací na staveništi je nutno ověřit trasy stávajících inženýrských sítí. S odpovědným zástupcem správce sítě průběžně konzultovat možný střet stavební činnosti se stávajícími „živými“ IS.

- NV č.591/2006 Sb., v příloze č.3, část II – Příprava před zahájením zemních prací

Zákon č. 183/2006 Sb. stavební zákon - § 153 ukládá : V případě existence staveb technické infrastruktury v místě stavby je stavbyvedoucí povinen zajistit vytyčení tras technické infrastruktury v místě jejich střetu se stavbou.

Pro bezpečnost při zemních pracích nepostačuje pouze vyznačení tras podzemních sítí, ale je též zapotřebí současně vyznačit jejich ochranná pásma.

Zákon č.458/2000 Sb. o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Díl 1 – Elektroenergetika, § 46 Ochranná pásma

- 1) Ochranným pásmem zařízení elektrizační soustavy je prostor v bezprostřední blízkosti tohoto

zařízení určený k zajištění jeho spolehlivého provozu a k ochraně života, zdraví a majetku osob.

Ochranné pásmo vzniká dnem nabití právní moci územního rozhodnutí.

- 2) Ochranné pásmo podzemního vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídící, měřící

a zabezpečovací techniky činí 1 m po obou stranách krajního kabelu, nad 110 kV činí 3 m po obou

stranách krajního kabelu.

- 3) V ochranném pásmu podzemního vedení je zakázáno vysazovat trvalé porosty a přejíždět

vedení mechanizmy o celkové hmotnosti nad 6 t.

4) Ochranné pásmo nadzemního vedení je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po

obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, která činí od krajního

vodiče vedení na obě strany :

- u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 m

- pro vodiče s izolací základní 2 m

- pro závěsná kabelová vedení 1 m

- Díl 2 – Plynárenství, § 68 Ochranná pásma

- 1) Ochranným pásmem se dle tohoto zákona rozumí souvislý prostor v bezprostřední blízkosti

plynárenského zařízení vymezený svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti od jeho

půdorysu.

- 2) Ochranné pásmo u NTL a STL plynovodů, plynovodních přípojek jimiž se rozvádí plyn

v zastavěném území obce = 1 m na obě strany od půdorysu

- 3) Ochranné pásmo u ostatních plynovodů a plynovodních přípojek 4 m na obě strany od půdorysu.

- Díl 3 – Teplárenství, § 87 Ochranná pásma

1) Šířka ochranných pásem je vymezena svislými rovinami po obou stranách zařízení na výrobu či

rozvod tepelné energie ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo k tomuto zařízení = 2,5 m.

Zákon č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (zákon o elektronických komunikacích)

- § 102 Ochranné pásmo komunikačního vedení

- 1) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí

vydaného podle zvláštního právního předpisu.

- 2) Ochranné pásmo podzemního komunikačního vedení = 1,5 m po stranách krajního vedení.

Zákon č.274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu (zákon o vodovodech a kanalizacích).

§ 23 Ochranná pásma vodovodních řadů a kanalizačních stok. Ochranná pásma jsou vymezena

vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu.

(ochranná pásma vodních zdrojů nejsou tímto zákonem dotčena)

- 1) vodovodních řadů a kanalizačních stok do průměru 500 mm včetně = 1,5 m

2) vodovodních řadů a kanalizačních stok nad průměr 500 mm = 2,5 m

3) vodovodních řadů a kanalizačních stok o průměru nad 200 mm, jejichž dno je uloženo v hloubce

větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle bodů 1) a 2) zvyšují o 1 m

- Stanovení pracovních (technologických) postupů :

NV 591/2006 Sb., příloha 1 – další požadavky na staveniště, část 1, bod 5 – Před zahájením prací v ochranných pásmech vedení, staveb nebo zařízení technického vybavení provede zhotovitel odpovídající opatření ke splnění podmínek stanovených provozovateli těchto vedení, staveb nebo zařízení, a během provádění je dodržuje.

- Toto platí jak pro podzemní tak i nadzemní vedení a jejich ochranná pásma !

S druhy vedení technického vybavení, jejich trasami, popř. hloubkou uložení v obvodu staveniště, s jejich ochrannými pásmy a podmínkami provádění veškerých prací v těchto pásmech musí být před zahájením prací prokazatelně seznámeny obsluhy strojů a ostatní fyzické osoby, které budou zemní práce provádět.

- Komunikace a jejich ochranná pásma

Zákon č.13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v §§ 30, 31, 32, 33, 34 a 35 stanovuje ochranné

pásmo dálnice, silnice a místních komunikací včetně podmínek provádění stavební činnosti.

50 m od osy vozovky nebo přilehlého jízdního pásu ostatních silnic I.třídy a ostatních místních

komunikací I.třídy

15 m od osy vozovky nebo osy přilehlého jízdního pásu silnice II.třídy nebo III.třídy a místní

komunikace II.třídy.

Zhotovitel bude respektovat vydané podmínky pro činnost v komunikacích, v ochranném pásmu

dotčených komunikací a odsouhlasené DIO.

- F. Pracovní povolení

Zhotovitel bude vystavovat pracovní povolení na :

1. Práce za studena

- toto povolení je povinné pro všechny práce vykonávané dodavateli.

- minimum je bezpečnostní kontrola rizik

- práce ve výškách je zahrnuta v tomto povolení

- nutná kontrola energie k předcházení neúmyslnému zapnutí energie

- analýza bezpečnosti práce musí být předpokládána

2. Horké práce

- toto povolení je zapotřebí pro ostatní práce mimo pracovního povolení pro práci za studena

- používá se pro horkou práci – svařování, pájení, broušení, pálení, natavování živic, apod.

- musí být přijata zvláštní bezpečnostní opatření, která předchází požáru

- analýza bezpečnosti práce musí být vykonána

3. Vstupní povolení

- toto pracovní povolení je zapotřebí kromě pracovního povolení pro práci za studena

- používá se pro práci v omezených prostorech – komory, potrubí, kanalizace, studny, apod.

- musí být přijata zvláštní opatření, která zabrání nedostatku kyslíku, výbuchům, apod.

- Doklady zhotovitele :

- 1.

2.

3.

4.

5.

- H.  Kontrolní systém BOZP

- 1. Kontrolní list BOZP „Nezapomněli jsme na něco“

|  | Požadavek | Ano Ne |  | Poznámka/Závady |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| A. | Základní informace |  |  |  |
| A.1 | Existuje obchodní smlouva-smluvní vztah o realizaci zakázky? |  |  | Před zahájením činnosti |
| A.2 | Je jasně určen odpovědný vedoucí zakázky za společnost? |  |  | Před zahájením činnosti |
| A.3 | Jsou určeni další vedoucí zaměstnanci/parťáci? |  |  | Před zahájením činnosti |
| A.4 | Jsou na zakázce využíváni OSVČ ? |  |  | Pokud ano-viz OSVČ v textu |
| A.5 OSVČ | Existuje s jednotlivou OSVČ obchodní smlouva/písemný smluvní vztah? |  |  | Před zahájením činnosti |
| A.6 | Je známo jméno stavbyvedoucího a kontakt na něj? |  |  |  |
| A.7 | Je známo jméno koordinátora BOZP a kontakt na něj? |  |  |  |
| A.8 | Jsou k dispozici projekty stavby, ZOV a plán BOZP na staveništi? |  |  |  |
| B. | Základní povinnosti |  |  |  |
| B.1 | Je platné školení BOZP vedoucích zaměstnanců a zaměstnanců? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Platnost 2 roky, záznam BOZP |
| B.2 OSVČ | Bylo provedeno vstupní školení BOZP nových zaměstnanců? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Ihned při nástupu, záznam |
| B.3 OSVČ | Bylo provedeno seznámení s BOZP na pracovním místě? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Před zahájením činnosti |
| B.4 OSVČ | Bylo provedeno školení BOZP určeným zástupcem zhotovitele stavby? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Před zahájením činnosti |
| B.5 OSVČ | Mají řidiči platná oprávnění k řízení mechanizace? |  |  | Platnost 2 roky |
| B.6 OSVČ | Mají pracovníci platné lékařské prohlídky (řadové, preventivní, obsluha vyhrazených zařízení, apod.) |  |  | Obecně platnost 3 roky |
| C. | Zvedací plošiny |  |  |  |
| C.1 | Existuje smlouva-smluvní vztah o zápůjčce zvedací plošiny? |  |  |  |
| C.2 | Je k dispozici návod k obsluze jednotlivé zvedací plošiny? |  |  | Trvale k dispozici |
| C.3 OSVČ | Má obsluha zvedací plošiny ověřenu zdravotní způsobilost? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Obecně platnost 3 roky |
| C.4 OSVČ | Je proškolena obsluha zvedací plošiny revizním technikem? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Obecně platnost 1-2 roky |
| C.5 OSVČ | Je zaškolena obsluha a seznámena s návodem k obsluze jednotlivé zvedací plošiny vlastníkem/pronajímatelem zvedací plošiny? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Před započetím činnosti |
| C.6 | Je platná revize zvedací plošiny provedená revizním technikem? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Platnost 1 rok |
| C.7 | Je k dispozici deník jednotlivé zvedací plošiny? |  |  | Před započetím činnosti |
| C.8 OSVČ | Je provedena kontrola zvedací plošiny před použitím se zápisem do deníku zvedací plošiny? |  | Před započetím činnosti |  |
| C.9 OSVČ | Je zajištěn prostor pod místem práce na zvedací plošině? |  |  |  |
| C.10 OSVČ | Existuje místní systém bezpečné práce pro provoz zvedacích plošin od „generálního“ zhotovitele stavby a jsou s ním pracovníci seznámeni? |  |  | Před započetím činnosti |
| D. | OOPP |  |  |  |
| D.1 OSVČ | Mají zaměstnanci OOPP v dostatečném množství a kvalitě? Odpovídají OOPP vyhodnoceným rizikům na pracovišti? |  |  | Trvale |
| D.2 OSVČ | Jsou poskytnuté jednotlivé druhy OOPP písemně evidovány? |  |  | Evidence na centrále |
| D.3 OSVČ | Používají zaměstnanci při práci předepsané OOPP? |  |  | Trvale |
| D.4 OSVČ | Jsou zaměstnanci řádně ustrojeni? |  |  | Trvale |
| E. | První pomoc |  |  |  |
| E.1 OSVČ | Je dostatečně vybavena lékárnička první pomoci a je trvale dostupná? |  |  | Trvale ve stavební buňce |
| E.2 OSVČ | Je trvale v dosahu telefonní přístroj pro přivolání první pomoci? |  |  |  |
| F. | Hodnocení a prevence rizik |  |  |  |
| F.1 OSVČ | Je provedena analýza nebezpečí-ohrožení-rizik na dočasném pracovišti? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Mimo interní dokumentaci může být k dispozici u koordinátora stavby, stavbyvedoucího |
| F.2 OSVČ | Není někde nějaký nebezpečný prostor, místo? |  |  | Zakázaná činnost |
| F.3 OSVČ | Nepracuje někde zaměstnanec sám? |  |  | Zakázaná činnost |
| F.4 OSVČ | Nemanipulují zaměstnanci se zbytečně těžkými břemeny? |  |  | Maximální limit 50 kg občasné zvedání, 30 kg opakované zvedání-muži. |
| F.5 OSVČ | Je na pracovišti udržován pořádek? |  |  | Trvale |
| F.6 OSVČ | Nepovaluje se někde zbytečně nářadí a nástroje? |  |  | Zakázaná činnost |
| F.7 OSVČ | Neužívá někdo alkoholické nápoje? |  |  | Zakázaná činnost |
| F.8 OSVČ | Neužívá někdo léky, psychotropní a omamné látky? |  |  | Zakázaná činnost |
| F.9 OSVČ | Nepracuje někdo nebezpečným a zakázaným způsobem, nehazarduje někdo se svým životem? |  |  | Zakázaná činnost |
| F.10 OSVČ | Vyskytují se v prostorech předepsané informační nápisy, cedulky a značky? |  |  | Trvale |
| F.11 OSVČ | Má každý stroj a zařízení předepsané bezpečnostní zařízení, ochranný kryt, není tento poškozen, apod.? |  |  | Trvale |
| F.12 OSVČ | Je k dispozici přenosný hasicí přístroj? |  |  | Minimálně trvale ve stavební buňce. Jinak dle povahy činnosti. |
| G. | Evidence |  |  |  |
| G.1 | Je řádně vedena evidence pracovní doby? |  |  | Trvale, denně |
| G.2 | Není překračován základní fond denní-týdenní pracovní doby? |  |  | 8 hodin-40 hodin |
| G.3 | Koná se-eviduje se práce přesčas? |  |  | Maximálně 8 hod.týdně |
| G.4 | Jsou poskytovány přestávky na jídlo a oddych zaměstnanců? |  |  | Po 6 hod. práce 30 min |
| G.5 | Jsou poskytovány přestávky mezi pracovními směnami? |  |  | 12 hod., |
| G.6 | Jsou poskytovány přestávky mezi pracovními týdny? |  |  | Minimálně 35 hod. |
| G.7 OSVČ | Vede se pravidelně a řádně stavební deník? |  |  | Trvale-denně |
| G.8 | Provádí se průběžně zápisy o kontrole BOZP do stavebního deníku? |  |  | Trvale-denně |
| G.9 OSVČ | Jsou vydávána pracovní povolení-příkazy? |  |  | Před započetím činnosti |
| G.10 OSVČ | Jsou vydávána pracovní povolení pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou? |  |  | Před započetím činnosti |
| G.11 OSVČ | Je každý zaměstnanec prokazatelně (písemně) seznámen s jednotlivým návodem k obsluze stroje, zařízení, seznámen s pokyny pro údržbu? |  |  | Před započetím činnosti |
| G.12 OSVČ | Je každý zaměstnanec seznámen s technologickým/pracovním postupem a souvisejícími předpisy? |  |  | Před započetím činnosti |
| H. | Elektrická zařízení a spotřebiče |  |  |  |
| H.1 OSVČ | Má každý pracovník platné školení odborné způsobilosti elektro? (§4 a vyšší vyhl. ČÚBP č.50/1978 Sb.) |  |  | Platnost 3 roky |
| H.2 OSVČ | Má odborný pracovník elektro ověřenu zdravotní způsobilost? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Platnost 3 roky |
| H.3 OSVČ | Byl určen za společnost – subdodávku, pracovník pro řízení provozu/činnosti? |  |  | Před započetím činnosti |
| H.4 OSVČ | Je provedena revize elektrické instalace stavební buňky a připojení? Existuje o tom písemný doklad? |  |  | Před započetím činnosti |
| H.5 OSVČ | Jsou provedeny revize/kontroly el.nářadí, el.spotřebičů/zařízení/prodlužovací kabely? Existuje o tom záznam? |  |  | Dle skupin/tříd, evidenční karty/záznamový registr |
| H.6 OSVČ | Nejsou mechanicky poškozeny pohyblivé přívody el.spotřebičů/zařízení/prodlužovací šnůry? |  |  | Trvale kontrolovat |
| H.7 OSVČ | Jsou el.zařízení a el.spotřebiče provozovány přes proudový chránič? |  |  | Trvale |
| I. | Práce ve výškách a nad volnou hloubkou, žebříky, bezpečnostní postroje |  |  |  |
| I.1 OSVČ | Má každý pracovník ověřenu zdravotní způsobilost pro práci ve výškách a nad volnou hloubkou? Existuje o tom písemný záznam? |  |  | Obecně platnost 2 – 3 roky |
| I.2 OSVČ | Jsou žebříky bez závad? Mají pravidelné prohlídky? Existuje o tom záznam? |  |  | Před započetím činnosti |
| I.3 OSVČ | Byla provedena kontrola žebříku před fyzickým použitím? Existuje o tom záznam? |  |  | Před započetím činnosti |
| I.4 OSVČ | Není žebřík delší jak 8 m? |  |  | Zákaz používání! |
| I.5 OSVČ | Používají pracovníci při práci na žebříku ve výšce větší jak 5 metrů OOPP pro individuelní zajištění? Existuje o tom doklad? |  |  | Povinnost použití bezpečnostního postroje! |
| I.6 OSVČ | Je bezpečnostní postroj s příslušenstvím před použitím zkontrolován? Existuje o tom písemný doklad? |  |  | Před započetím činnosti |
| I.7 OSVČ | Je prokazatelné seznámení pracovníků s návodem užití bezpečnostního postroje a příslušenství? Existuje o tom písemný doklad? |  |  | Před započetím činnosti |
| I.8 OSVČ | Je veden evidenční list bezpečnostního postroje od výrobce zařízení nebo obdobný dokument? |  |  | Trvale |
| I.9 OSVČ | Je provedena stanovená odborná kontrola bezpečnostního postroje výrobcem zařízení? Existuje o tom písemný doklad? |  |  | Trvale, lhůty stanovuje výrobce |

| Závěrečná ustanovení |  |
| --- | --- |
| Název akce : |  |
| Místo realizace akce : |  |
| Závady uvedené pod body č. xxx je nutno odstranit nejpozději do : |  |
| Závady odstranil : |  |
| Záznam vyhotovil : (čitelně jméno a příjmení, funkce, datum, podpis) |  |

- I.  Sankce za porušení povinností

- Pokuty za porušování BOZP na staveništi

- Zhotovitel : ……………………………………………………………

- Stavba :      …………………………………………………………….

Všechny osoby vyskytující se na stavbě jsou povinny dodržovat předpisy BOZP, dbát příkazů stavbyvedoucích a bezpečnostních techniků hlavního zhotovitele. Pracovat tak, aby neohrožovaly zdraví své ani zdraví ostatních osob zdržujících se na stavbě nebo v jejím okolí !!

V případě prací v areálu investora, na pronajatých pozemcích apod. respektovat vnitřní bezpečnostní předpisy platné pro tato území. (vyhrazené koridory, dopravní řád, pravidla vstupu, apod.)

- První provinění proti BOZP – výstraha s pokutou

- Druhé provinění – výše pokuty se násobí až na maximální výši + vykázání pracovníka-ů nebo firmy ze staveniště.

- Tabulka maximálních orientačních pokut za porušení níže uvedených bodů, týkajících se prohřešků BOZP :

| Typ provinění proti BOZP | Pokuta |
| --- | --- |
| Zjištění požití alkoholického nápoje nebo toxické látky v těle pracovníka | Okamžité opuštění staveniště a pokuta 5.000,-Kč |
| Nepoužívání osobních ochranných pomůcek (přilby, pracovní obuv, ochrana očí, apod.) | 500,-Kč |
| Neohrazení výkopu dle NV č.591/2006 Sb., příl.č.3 | 1.000,-Kč |
| Používání nevyhovujících žebříků (odporující NV č.362/2005 Sb.) | 1.000,-Kč |
| Používání poškozených nebo nevyhovujících el.zařízení, prodlužovacích kabelů, atd. (poškozená izolace kabelů, sundaný bezpečnostní kryt přístroje, el.přístroj bez revize, atd.) | 2.000,-Kč |
| Nezakrytí nebo neoznačení prostupů nebo otvorů proti propadnutí nebo pádům předmětů z výšky. | 1.000,-Kč |
| Neinstalované bezpečnostní zábrany (zábradlí, sítě, aj.) proti pádu osob na místech, kde hrozí pád osob. | 5.000,-Kč |
| Pracovní lavky neodpovídající BOZP (bez zábradlí, okopové lišty, nedostatečně široké,) | 1.000,-Kč |
| Používání k výstupu konstrukcí, které k tomu nejsou určeny (bednění, pažení, kce.lešení) | 1.000,-Kč |
| Práce ve výškách bez zajištění proti pádu (úvazy, kolektivní zajištění pracoviště-zábradlí) | 5.000,-Kč |
| Špatné uvázání nebo vázání břemene pracovníkem bez příslušné kvalifikace | 5.000,-Kč |
| Používání poškozených vázacích prostředků k vázání břemen | 5.000,-Kč |
| Zahájení požárně nebezpečných prací bez zajištění povolení „horkých prací“, prostředků hašení (PHP, voda, písek), nebo bez zajištění preventivní požární hlídky během svařování a po skončení svařování | 3.000,-Kč |
| Používání k dopravě osob zařízení nebo části zařízení, které k tomu nejsou určeny | 1.000,-Kč |
| Pohyb pracovníků v pracovním – ohroženém prostoru bagrů, rypadel apod. | 500,-Kč |
| Postavené lešení neodpovídající průvodní dokumentaci výrobce (nestabilní, bez zábradlí, bez zajištění proti pádu předmětů a materiálu, bez výlezových žebříků, apod.) | 2.000,-Kč |
| Nevystavení předávacího protokolu o lešení nebo záznamu ve stavebním deníku o lešení. | 1.000,-Kč |
| Vylézání na zábradlí nebo přelézání zábradlí u vysokozdvižných plošin bez osobního zajištění. | 5.000,-Kč |
| Nedodání požadovaných dokumentů BOZP ve stanoveném termínu podzhotovitelem zhotoviteli. | 2.000,-Kč/týden |
| Ovládání nebo používání staveništního výtahu bez kvalifikace k ovládání výtahu | 5.000,-Kč |
| - Typ provinění proti řádu staveniště |  |
| Porušení zákazu kouření mimo vyhrazených prostor | 500,-Kč |
| Nepoužití toalety (vykonání potřeby na staveništi mimo určené místo) | 1.000,-Kč |
| Parkování osobními automobily mimo vyhrazené prostory – dopravní řád staveniště | 500,-Kč |

V …………………….dne …………………….                                 Vydal :    zhotovitel

- J.  Přehled předaných technologických postupů

| Zhotovitel | Technologický postup | Vyhotoven | Odsouhlaseno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Koordinátor BOZP |
| . |  |  |  |  |

| Potvrzení o převzetí „Koordinačního plánu BOZP na staveništi“ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 – | 1. - | 2. - | 3 - | 4 - |
| ……………….. jméno ……………….. podpis ……………….. dne | ……………….. jméno ……………….. podpis ……………….. dne | ……………….. jméno ……………….. podpis ……………….. dne | ……………….. jméno ……………….. podpis ……………….. dne | ……………….. jméno ……………….. podpis ……………….. dne |

Tento Koordinační plán BOZP na staveništi akce :

- „Tisová - odkanalizování zástavby východ u silnice II-199“

obsahuje 27 stran.

- V Plzni dne 4.4.2013

VOGELTANZ - stavby s.r.o.

- Jiří Vogeltanz – koordinátor BOZP